# Общество с ограниченной ответственностью

«ИССИНСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

| 442710, Пензенская обл., Иссинский р-н, р.п. Исса., ул. Горная 110А Тел. 8(841-44) 2-18-47, 8(841-2) 52-08-10 www.ikcm.ru, E-mail: info@ikcm.ru | ИНН 5814002750, КПП 581401001, ОКПО 12000560 Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве р/с 40702810512240000668,БИК 044525411 к/с 30101810145250000411 |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

ООО «Иссинский КСМ»

_____________ Булатов Р.Р.

Оценка воздействия на окружающую среду

намечаемой хозяйственной деятельности при использовании

агрохимиката «Мука известняковая»

Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса

2021 г.

Содержание

| Введение……………………………………………………………………. 6 - Общие сведения……………………………………………………..7 - Заказчик деятельности…………………………………...……..…….7 - Название объекта проектирования и планируемое место его реализации. ………………………………………………………………………...7 - Контактное лицо ООО «Иссинский КСМ»…………………………9 - Характеристика типа обосновывающей документации……………9 - Пояснительная записка по обосновывающей документации…11 2.1. Качественный и количественный состав агрохимиката………………11 2.2. Рекомендуемый регламент и технология применения агрохимиката..15 2.3. Регистрация в других странах………………..………………….……...16 2.4. Рекомендации по безопасному хранению, транспортировке и применению агрохимиката………………………………………………………..18 3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности…………………………………………….……………….….19 4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от деятельности)……………………………………………………………….24 5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам………………………………………………………………….25 6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельности в результате её реализации ........................................................………………………….26 6.1. Метеорологические условия…………………………………………..27 6.2. Геологическое строение и почвообразующие породы …………….29 6.3. Рельеф и гидрология ………………………………………………….36 6.4. Растительность …………………………………………………………40 6.5. Животный мир …………………………………………………………48 6.6. Особоохраняемые природные территории ………………………….50 7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности……………….……………………51 7.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух ……………………….51 7.1.1. Погрузочные работы на территории предприятия ………………53 7.1.2. Внесение агрохимиката в почву на полях …………………………54 7.2. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды ……….. 57 7.3. Оценка воздействия на состояние почвы ……………………………. 58 7.4. Оценка воздействия на почвенную биоту ……………………………..60 7.5. Оценка воздействия на водные организмы ……………………………60 7.6. Оценка воздействия на млекопитающих и человека ………………..61 7.7. Оценка воздействия на птиц ………………………………………….62 7.8. Оценка воздействия на пчел ………………………………………….. 63 7.9. Оценка воздействия на растительный покров ……………………… 63 7.10. Оценка шумового воздействия ……………………………………… 66 7.11. Оценка воздействия при обращении с отходами …………………..67 8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности………………………………………………………………....70 8.1. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия на атмосферный воздух………………………………………70 8.2. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия по охране почвы………………………………………………..71 8.3. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия на водные объекты……………………………………………..73 8.4. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия на растительный и животный мир……………………………73 8.5. Правовой режим использования агрохимиката на природных объектах, имеющих особое природоохранное значение ………………74 8.6. Природоохранные ограничения и прочие факторы…………………..75 8.7. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия при обращении с отходами …………………………………..76 8.8. Меры по предотвращению и/или снижению возможныхаварийных ситуаций ……………………………………………………………………...76 8.9. Контроль качества ………………………………………………………80 9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду……………………………………..81 10. Краткое содержание программ мониторинга и после проектного анализа. ………………………..…………………………………………….81 10.1. Общие положения ……………………………………………………81 10.2. Производственный контроль ……………………………………….82 10.3. Мониторинг состояния почв ………………………………………….87 10.4. Мониторинг состояния природных вод ……………………………89 10.5. Мониторинг состояния растительности ……………………………91 10.6. Мониторинг атмосферного воздуха ………………………………..92 11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов….92 12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности…………………………………………………………………92 12.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения…………………………………..92 12.2. Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, имён, отчеств и названий организаций (если они представляли организации), а также адресов и телефонов этих организаций или самих участников обсуждения…………………………………………..………….94 12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений: тезисы выступлений, в случае их представления участниками обсуждения, протокол(ы) проведения общественных слушаний (если таковые проводились). ………………………………………..……………………….94 12.4. Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий между общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком………………..…………………94 12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной и инойдеятельности………………….………………………………………………95 12.6. Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих предложений и замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены, основание для отказа……………………96 12.7. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду………………………………………………………………….……...96 13. Резюме нетехнического характера………………………………….96 ПРИЛОЖЕНИЯ 1. 2. 3. |  |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Агрохимикат «Мука известняковая» является производным переработки природного минерального сырья путем дробления и измельчения, и предназначается для обработки почв сельскохозяйственного назначения с целью повышения их продуктивности и плодородия.

Основной целью применения известняковой муки является сохранение производственного потенциала почв сельхозугодий.

Известкование почв в разных сельскохозяйственных регионах России и всего мира проводится более 100 лет и за этот период хорошо зарекомендовало себя как в экологическом, так и в экономическом аспектах.

Оценка воздействия на окружающую среду подготовлена с целью выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния намечаемой хозяйственной деятельности при использовании агрохимиката «Мука известняковая» на состояние компонентов окружающей среды.

Комплект документации по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС) разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ;

- Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 19.07.1997 года № 109-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 года №174-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 года № 96-ФЗ;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 года № 74-ФЗ;

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 года № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы».

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) агрохимиката Мука известняковая выполнены ООО «Иссинский КСМ».

1. Общие сведения

1.1. Заказчик деятельности (название, адрес, телефон, факс):

Общество с ограниченной ответственностью «Иссинский комбинат строительных материалов» (ООО «Иссинский КСМ»)

Юридический и фактический адрес: 442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Горная, д.110А;

ИНН 5814002750; КПП 581401001; ОГРН 1025800858566

тел. /841-44/-2-17-60, факс /841-44/-2-18-47; e-mail: kcm-issa@mail.ru

1.2.  Название объекта проектирования и планируемое место его реализации.

Объект государственной экологической экспертизы–документация на применение агрохимиката «Мука известняковая».

Применение агрохимиката "Мука известняковая"планируется на территории Российской Федерации в качестве мелиоранта и почвоулучшителяв сельскохозяйственном производстве для известкования кислых почв с целью повышения их продуктивности и улучшения показателей плодородия.

Производство и хранение агрохимиката осуществляется на территории предприятия ООО «Иссинский КСМ» по адресу: 442710, Пензенская обл., Иссинский р-н, р.п. Исса, ул. Горная, д. 110А.

ООО «Иссинский КСМ» является градообразующим предприятием, вносит весомый вклад в развитие Иссинского района. Продукция предприятия пользуется большим спросом как в дорожном строительстве, так и в сельском хозяйстве.

Основным видом деятельности ООО «Иссинский КСМ» является добыча и переработка карбонатных пород для получения строительного щебня. Сырьевой базой карьера ООО «Иссинский КСМ» является «Иссинское» месторождение карбонатных пород. Горные работы на месторождении ведутся с 1968 года. Месторождение находится в 40 км севернее г. Пензы и в 10-12 км южнее р.п. Исса Иссинского района Пензенской области. Разработка карьера производится на основании лицензии на право пользования недрами ПНЗ 00556 ТЭ от 29.11.2002г., зарегистрированной ГУ ПРиООС МПР России по Пензенской области 25.12.2002 г. за № 556.

Известковый мелиорант производится путём комплексной переработки карбонатных пород (известняков) или отсевов их дробления при производстве щебня, добываемых на Иссинском месторождении карбонатных пород (Иссинский район, Пензенская область).

Отсев после дробления карбонатных пород (известняков) при производстве щебня широко применяется для мелиорации почв с 1978 года в Пензенской и Саратовской областях, республике Мордовии. Товарное наименование и технические условия на производство и применение муки известняковой изменялись по мере изменения требований законодательства. Первоначальные ТУ 21-РСФСР-557-78, были заменены на ТУ 21-РСФСР-557-87, а в настоящее время разработаны новые ТУ 08.11.30-003-12000560-2019 «Мука известняковая» производства ООО «Иссинский КСМ».

Согласно экспертного заключения ФГБНУ «Всероссийский НИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова» биологическая эффективность как известкового материала и регламент применения агрохимиката «Мука известняковая» достаточно полно оценены в ходе агрохимических испытаний в Географической сети опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами.

Процесс производства агрохимиката «Мука известняковая не является предметом экспертизы настоящей документации.

1.3. Контактное лицо ООО «Иссинский КСМ»

Начальник ОТК и лаборатории ООО «Иссинский КСМ» Козлова Марина Николаевна сот. 89273952508, otk.ikcm@mail.ru.

1.4. Характеристика типа обосновывающей документации

Для подготовки материалов оценки воздействия на окружающую среду при применении агрохимиката Мука известняковая были использованы следующие документы и источники:

- ТУ 08.11.30-003-12000560-2019 «Мука известняковая» производства ООО «Иссинский КСМ»;

- сведения об агрохимикате;

- протоколы испытаний № 1.6068, № 1.6069 от 25 марта 2019 г., выданные Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АК47);

- протокол испытаний № 271от 25 марта 2019 г., выданный Испытательной лабораториейпо агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства ФГБУ ГЦАС «Пензенский» (аттестат аккредитации № RA.RU.510182);

- протокол испытаний № 7/ТА/2019 от 10 июня 2019 г., выданный Испытательной лабораторией ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии»;

# - техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для использования агрохимиката "Мука известняковая" от 12.08.2019 г.;

- экспертное заключение по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката Мука известняковая факультета Почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (от 12.09.2019 г.);

- экспертное заключение по результатам токсиколого-гигиенической оценки агрохимиката Мука известняковая (ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора (регистрационный № 19-исх-ОИ/435-Аг от 23.07.2019 г.);

- экспертное заключение по установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката Мука известняковая (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова» (регистрационный № 261 от 06.08.2019 г.);

- Письмо Федеральной службы Роспотребнадзора «О санитарно – эпидемиологической экспертизе агрохимиката» (регистрационный номер № 02/1863-2020-31 от 10.02.2020 г.);

- рекомендации о транспортировке, применении и хранении агрохимиката;

- тарная этикетка;

- паспорт безопасности на Муку известняковую;

- выписка из технологического регламента производства Муки известняковой;

- лицензия на право пользования недрами ТЭ серия ПНЗ номер 00556 выдана ООО «Иссинский КСМ» с 25.12.2002 г. по 25.12.2022 г.;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора по Пензенской области проекта нормативов предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для ООО «Иссинский КСМ» от 22.05.2017 № 58.02.02.000.Т.000129.05.17;

- Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» по результатам инспекции (санитарно-гигиенической экспертизы) проекта нормативов предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для ООО «Иссинский КСМ» от 05.05.2017 № 2488;

- Отчет оценки исследований воздействия муки известняковой с ООО «Иссинский комбинат строительных материалов» на почву и водные объекты в ООО «Аграрная группа» в период 2016-2019 гг. (Испытательная лаборатория по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства ФГБУ ГЦАС «Пензенский» (аттестат аккредитации № RA.RU.510182));

- материалы общественного обсуждения объекта государственной экологической экспертизы «Проекта технической документации, включая техническое задание и проект материалов оценки воздействия на окружающую средуна агрохимикат «Мука известняковая»;

- Надежкин С.М., Лебедева Т.Б., Надежкина Е.В. Экологические аспекты известкования черноземов. – М.: Агроконсалт, 2005 – 285 с.(Монография).

2. Пояснительная записка по обосновывающей документации.

Представляемые материалы по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката Мука известняковая,составлены на основании проведенных лабораторных и полевых исследований, выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических факторов.

Проведены лабораторные испытания агрохимических характеристик, содержания токсичных химических веществ,содержания радионуклидов природного и техногенного происхождения. Условия проведения опытов и их методики отвечают требованиям и нормам, принятым в нашей стране. Основные качественные и количественные показатели агрохимиката, имеющие экологическую значимость (общая характеристика, физико-химические свойства, поведение в окружающей среде, экотоксичность), а также оценка экологической опасности агрохимиката приведены ниже.

2.1.Качественный и количественный состав агрохимиката.

Препаративная форма (внешний вид) - порошок бело-желто-серого цвета.

Это отсев после дробления размером 0-5 мм, полученный при производстве карбонатного щебня на дробильно-сортировочных установках ООО «Иссинский КСМ».

Прочность карбонатной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии – свыше 20 до 40 МПа. Агрохимикат производится без дополнительной подготовки минерального сырья.

Компонентный состав агрохимиката

Таблица 2.1

| Компоненты (наименование) | Массовая доля, % | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный карбонат кальция (CaCO3) | ≥80 | 471-34-1 | 207-439-9 |
| Природный карбонат магния (MgCO3) |  | 546-93-0 | 231-817-2 |
| Вода | ≤12 | 7732-18-5 | 231-791-2 |
| Кремнистые и глинистые включения | ≤8 | Отсутствует | Отсутствует |

Основные агрохимические характеристики

Таблица 2.2.

| Показатель | Содержание в агрохимикате |  | Протоколы испытаний (№, число, организация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 08.11.30-003-12000560-2019 | Результат |  |
| Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчёте на СаСО3,% | не менее 85 | 87,7 | Протокол испытаний № 271 от 25 марта 2019 г. Испытательная лаборатория по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства ФГБУ ГЦАС «Пензенский» (аттестат аккредитации № RA.RU.510182) |
| Массовая доля влаги, % | не более 15 | 11,2 |  |
| Зерновой состав, %, (полный остаток на сите): 10 мм 5 мм 3 мм 1 мм 0,25 мм | 0 не более 5 не более 20 не более 38 не более 80 | 0 2,6 8,9 55,7 32,8 |  |
| Содержание АДВ (активно действующие вещества), % | не менее 70 | 43,8 |  |

Класс опасности:

Согласно экспертного заключения по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката «Мука известняковая», выданное факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова и экспертного заключения ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора по результатам токсиколого-гигиенической оценки агрохимиката «Мука известняковая», по степени воздействия на организм человека и теплокровных животных в соответствии с СанПиН 1.2.2584-10 (приложение I) «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» агрохимикат «Мука известняковая» относится к 3 классу опасности (умеренно опасный продукт).

Агрохимикат «Мука известняковая» относится к 4 классу опасности (малоопасное вещество) по ГОСТ 12.1.014-84 «Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны». ПДК в воздухе рабочей зоны – 6 мг/м3  (аэрозоль карбоната кальция). ПДК пыли известняка, доломита в атмосферном воздухе: максимальная разовая – 0,5 мг/м3; среднесуточная – 0,15 мг/м3.

Содержание токсичных веществ (табл. 2.3), радионуклидов (табл. 2.4) в агрохимикате не превышает допустимых значений.

Содержание токсичных химических веществ:

Таблица 2.3

| Показатель | Содержание в агрохимикате, мг/кг |  | Протоколы испытаний (№, число, организация) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Норма по НД, не более | Фактическое |  |
| Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть | 32,0 0,5 2,0 2,1 | 6,2 0,60 1,0 0,065 | Протокол испытаний № 271 от 25 марта 2019 г., ИЛ ФГБНУ ГЦАС «Пензенский» |

Удельная активность природных и техногенных радионуклидов:

Таблица 2.4

| Показатели | Норма по НД | Фактическое | Протоколы испытаний (№, число, организация) |
| --- | --- | --- | --- |
| Калий-40 Радий-226 Торий-232 | - - - | 68±50 30,7±7,3 3,1±4,0 | Протокол испытаний № 1.6068 от 25 марта 2019 г., ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» |
| (АSr) = АСs/45+ АSr/30 отн. ед | ‹ 1 | ‹ 0,4 | Протокол испытаний № 7/ТА/2019 от 10 июня 2019 г. Испытательная лаборатория ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» |

Содержание опасных биологических агентов

Таблица 2.5

| Биологический загрязнитель | Примечание |
| --- | --- |
| Патогенная микрофлора (в т.ч. сальмонеллы) Условно патогенная микрофлора: - яйца и жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека; - цисты кишечных патогенных простейших; - личинки и куколки синантропных мух | Для данного вида агрохимиката проведение такого рода исследований не требуется, т.к. не является удобрением на основе навоза, помёта или осадков сточных вод |

Токсичность для теплокровных:

Согласно паспорту безопасности, на агрохимикат «Мука известняковая» проявления острой токсичности отсутствуют. При внутрижелудочном введении крысам в дозе 5000 мг/кг клинических признаков интоксикации не обнаружено. Повторное введение в течение 30 дней в той же дозе не вызвало изменений состояния массы тела и внутренних органов животных.

LD50 = 5000 мг/кг, в/ж, крысы;

LC50 – не достигается.

Ингаляционная токсичность. В течение 4 месяцев крысы получали по 4,0 и 20,0 мг/м3 по 4 часа в день. Общетоксического действия не обнаружено. Средняя смертельная концентрация доломита при ингаляционном поступлении (CL50) не достигается.

Аэрозоль продукта при длительном контакте может вызвать раздражение слизистых оболочки глаз и органов дыхания, обладает преимущественно фиброгенными свойствами и проявляет местное раздражающее действие при длительном и постоянном контакте. Кожно-резорбтивное действие в опытах на животных не установлено.

В составе удобрения токсичные компоненты и примеси сверх допустимых значений не содержатся. Токсикологическая опасность при производстве и применении агрохимиката минимальна при строгом соблюдении рекомендуемых регламентов применения и требований безопасности.

Данные о содержании нитратов:не требуются, т.к. агрохимикат не является азотсодержащим минеральным удобрением.

2.2.Рекомендуемый регламент и технология

применения агрохимиката

На основании экспертных заключений и материалов испытаний по установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката «Мука известняковая» (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова» (регистрационный № 261 от 06.08.2019 г.), рекомендовано агрохимикат использовать в качестве химического мелиоранта для известкования кислых почв для снижения кислотности почвы, улучшения структуры почвы и повышения почвенного плодородия при выращивании сельскохозяйственных культур.

Использование агрохимиката «Мука известняковая» способствует улучшению физико-химических характеристик почвы, улучшает структуру и качественный состав почвы, насыщает почву полезными микроэлементами, повышает активность ферментов. Агрохимикат увеличивает биологическую активность почвы, что ведет к повышению урожайности сельскохозяйственных и технических культур.

Рекомендуемый регламент применения агрохимиката «Мука известняковая»

для сельскохозяйственного производства

Таблица 2.5.

| Культура | ## Доза ## применения | Время, особенности применения |
| --- | --- | --- |
| Все культуры | В зависимости от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, показателей кислотности и механического состава почвы. Максимальная разовая доза внесения агрохимиката: на песчаных и супесчаных почвах – не более 5,0 т/га, на глинистых и торфяно-болотных – не более 7 т/га | Известкование кислых почв. Рекомендуемая периодичность внесения 1 раз в 5 лет |

Технологические схемы внесения «Муки известняковой» в сельскохозяйственном производстве предполагают использование разбрасывателей центробежного типа 1-РМГ-4, РУМ-3, РУМ-5, РУМ-8, КСА-3, МШХ-9, МВУ-5, МВУ-6, МВУ-16; пневматического типа АРУП-8, МХА-7, РУП-10, РУП-14 и т.п.

Разбрасывание «Муки известняковой» разбрасывателями пневматического типа и другими подобными разбрасывателями на полях с уклоном 7-10° не рекомендуется. На полях с более крутыми склонами рекомендуется пользоваться разбрасывателями РУМ-3, РУМ-5, РУМ-8 и 1 - РМГ-4, которые могут разбрасывать «Муку известняковую» на склонах с крутизной до 15°.

В зимний период допускается внесение Муки известняковой на полях со склонами не более 4° при толщине снежного покрова для АРУП-8 – не более 15 см, соответственно для РУП-8 – не более 30 см, РУП-14 – не более 40 см.

Не рекомендуется внесение Муки известняковой зимой по озимым культурам и многолетним травам из-за возможного вымерзания растений в колеях прохода агрегата.

Основным критерием выбора технологии и системы механизмов являются физико-механические свойства известковых материалов (пылевидные или слабопылящие материалы).

2.3. Регистрация в других странах.

Не проводилась.

2.4. Рекомендации по безопасному хранению, транспортировке и применению агрохимиката

Все работы, связанные с производством, хранением, транспортировкой и применением агрохимиката, должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и нормативов: СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов», СП 2.6.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», СанПиН 1.2.1330-03 « Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимикатов», «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299).

Агрохимикат «Мука известняковая» хранится на территории дробильно-сортировочных установок в насыпях под навесом на открытых площадках с твёрдым покрытием и обваловкой, исключая возможность увлажнения, распыления, загрязнения посторонними примесями, с обеспечением отвода дождевых, грунтовых вод и верховодки.

«Мука известняковая» транспортируется навалом всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими сохранность продукции, с укрытием груза с помощьютента/пленки или брезента для предотвращения загрязнения окружающей среды, потерь продукта в пути следования и защиты продукции от загрязнения и засорения посторонними примесями.

Все работы с агрохимикатом должны выполняться в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, соответствующих требованиям ТР ТС 019/2011. Во время работы запрещается пить, принимать пищу, курить. После работы персонал должен снять спецодежду, вымыть руки с мылом и принять душ.

Хранение агрохимиката Мука известняковая также может осуществляться в крытых не отапливаемых складских помещениях, в насыпях под навесом, на открытых площадках с твёрдым покрытием, на складах открытого типа, исключая возможность увлажнения, распыления и загрязнение посторонними примесями, обеспечение отвода дождевых, талых, грунтовых вод и верховодки. Ограничений по температурным режимам хранения нет.

Агрохимикат хранят отдельно от пищевых продуктов, ядохимикатов, лекарств и кормов, в местах, недоступных детям и животным.

Технологические и складские помещения должны быть укомплектованы средствами пожаротушения, необходимыми для ликвидации локальных очагов возгорания, такими как вода, песок, огнетушитель и асбестовое полотно.

Срок годности: срок агрохимической годности не ограничен.

Гарантийный срок хранения:изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям ТУ 08.11.30-003-12000560-2019 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Меры первой помощи.При первых признаках недомогания следует немедленно прекратить работу, вывести пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять средства индивидуальной защиты и рабочую одежду, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обратиться за медицинской помощью.

При случайном проглатывании препарата - прополоскать рот водой, немедленно дать выпить пострадавшему 1-2 стакана воды со взвесью энтеросорбента (активированный уголь, "Энтерумин", "Полисорб" и др.) в соответствии с рекомендациями по их применению; затем раздражением корня языка вызвать рвоту, после чего вновь выпить 1-2 стакана воды со взвесью сорбента и немедленно обратиться к врачу.

При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу – промыть большим количеством проточной воды.

При попадании в глаза – немедленно промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Утилизация агрохимиката. Специальных способов утилизации агрохимиката не требуется. Рассыпанный препарат собирают и используют по прямому назначению – вносят в почву.

3.Цель и потребность реализации,намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства в современных условиях остается повышение его продуктивности. Однако проводимые в стране аграрные преобразования, сведенные в основном к структурным изменениям и нерегулируемой либерализации рынка, повлекли за собой развал материально-технической базы АПК и системных технологий ведения производства, поставили под угрозу существование основного невозобновляемого средства производства в сельском хозяйстве – земли.

За последние годы общая площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 24 млн. га, пашни – на 12 млн. га. Усилились все виды деградации почв (эрозия, дефляция, физическая, химическая). По данным Федеральной службы земельного кадастра на 01.01.2003г. в составе пашни 35.4 млн. га эродированных почв, 50 – эрозионно-опасных и 10 млн. га – подверженных ветровой эрозией. Наметилось нарастание оврагообразования и опустынивание земель.

Уменьшились исходные запасы гумуса, произошло обесструктуривание и переуплотнение почвы, усилились темпы ее подкисления. В настоящее время в России самые большие в мире площади почв с избыточной кислотностью – более 50 млн. га.

Мощный антропогенный пресс последнего столетия значительно ускорил деградационные процессы черноземов Европейской части России.

Уникальное сочетание, морфогенетических свойств, физических режимов и биогеохимических процессов черноземов сделало их символом не только российского, но и мирового почвоведения.

Именно эти свойства черноземов помогли сельскохозяйственным землям сохранить в неблагоприятных и часто меняющихся условиях эксплуатации не только основную часть их потенциального плодородия, но и необходимые для жизнедеятельности человека экологические функции агроландшафта.

Начиная с 60-х годов ХIХ века основной рост посевных площадей происходил преимущественно за счет распашки традиционных кормовых угодий, сведения лесов, занятия неудобий. В старопахотных землях наметилась четкая тенденция к снижению продукционного потенциала черноземов.

Длительное сельскохозяйственное использование оказало влияние на физико–химические свойства черноземов Европейской части России, в том числе и лесостепи Среднего Поволжья.

Об этом свидетельствуют и результаты почвенной экспедиции, под руководством академика РАСХН А.П. Щербакова, которая через сто лет после В.В. Докучаева выявила существенные изменения кислотных свойств почв правобережной лесостепи. Было установлено, что наиболее сильная выщелоченность профиля наблюдалась под лесопарком, где значение рН постепенно понижалось в пределах гумусово-аккумулятивного горизонта, достигая слабокислых значений в его нижней части.

Заметное подкисление гумусово-аккумулятивного горизонта наметилось в эродированном черноземе. Причем снижение значения рН на 0,5-1,0 по сравнению с контролем охватывает даже верхнюю часть горизонта В1. В то же время в старопахотном черноземе на поле с интенсивным режимом использования, но высокой культурой земледелия реакция среды характеризовалась как близкая к нейтральной.

По отношению к активной кислотности (рНвод) и отзывчивости на известкование растения ориентировочно подразделяются на следующие группы:

1. Наиболее чувствительны к кислотности: люцерна, сахарная, столовая и кормовая свекла, конопля, капуста. Они дают хорошие урожаи только при нейтральной или близкой к ней реакции (рН 6,5-7,5) и очень сильно отзываются на внесение извести даже на слабокислых почвах.

2. Чувствительны к повышенной кислотности: ячмень, яровая и озимая пшеница, кукуруза, горох, клевер, подсолнечник, огурцы, лук, салат. Они лучше растут при слабокислой или нейтральной реакции (рН 6-7) и хорошо отзываются на известкование не только сильно-, но и среднекислых почв. На известкованных почвах урожайность этих культур значительно повышается, резко уменьшается выпадение озимой пшеницы и клевера при перезимовке.

3. Слабочувствительны к повышенной кислотности: рожь, овес, просо, гречиха, тимофеевка, томат, редис, морковь. Эти культуры могут создавать удовлетворительные урожаи в широком интервале рН при кислой и слабощелочной реакции (рН 4,5-7,5), но наиболее благоприятна для их роста слабокислая и близкая к нейтральной реакция(рН 5,5-6,0). Они положительно реагируют на известкование полными нормами мелиоранта сильно- и среднекислых почв, что объясняется не только снижением кислотности, но и усилением мобилизации питательных веществ и улучшением питания растений азотом и зольными элементами.

4. Культуры, которые могут расти на сильнокислых почвах: лен, картофель, чайный куст, люпин.

Влияние кислой реакции на растения многосторонне. В почвах прямое вредное действие повышенной концентрации ионов водорода сочетается с косвенным влиянием ряда сопутствующих кислой реакции условий и факторов.

Повышенная кислотность почвенного раствора ухудшает рост и ветвление корней, отрицательно действует на физико-химическое состояние цитоплазмы клеток корня, на их проницаемость, снижается использование растениями питательных веществ почвы и удобрений.

При высокой кислотности раствора ионы водорода, проникая в большом количестве в ткани растений, подкисляют клеточный сок. Известно, что реакция раствора в тканях растений вследствие высокой буферной способности цитоплазмы и клеточного сока изменяется значительно слабее, чем во внешнем растворе. Однако в зависимости от степени подкисления среды изменение ее может быть довольно значительным, что сказывается на биохимических процессах, протекающих в растении.

Кислая реакция способствует формированию в почвенном органическом веществе фульвокислот и тормозит образование гуминовых веществ. В трансформации веществ органического происхождения большое значение имеет обогащение почв катионами кальция. Обычно трансформация свежего органического вещества и синтез гумуса сопровождаются образованием и относительным накоплением в почвах кислых продуктов. Это объясняется, прежде всего, крайне низкой способностью микроорганизмов ассимилировать углерод, представленный в форме карбоксильных групп. Обеднение почв щелочными катионами, нейтрализующими формирующуюся избыточную кислотность, сопровождается снижением скорости процессов гумусообразования и преимущественным накоплением в составе гумуса менее ценных для почвенного плодородия фульвокислотных фракций.

При известковании уменьшается подвижность тяжелых металлов и, как следствие, их поступление в растения. Количественные параметры этого процесса исследованы недостаточно и зависят от многих факторов: вида и формы химических соединений металлов, уровня реакции среды в почве, содержания в ней органического вещества и фосфатов, ее гранулометрического состава, особенностей растений.

При создании в почве реакции среды в интервале pH 6,0-6,5 большинство тяжелых металлов образуют труднорастворимые соединения в виде карбонатов. Одновременно резко увеличивается содержание водорастворимого и обменного кальция, который уменьшает способность корневой системы растений к поглощению ряда металлов (стронция, кадмия, свинца, марганца и других). Наличие свободных карбонатов усиливает этот процесс и делает его более устойчивым и длительным. Известкование благоприятствует образованию комплексов органических веществ с тяжелыми металлами.

Основной путь снижения поступления тяжелых металлов в растения – детоксикация загрязненных почв. Рекультивация загрязненных ТМ почв обычно основана на применении извести, гипса, фосфатов, органических веществ. Известно, что известкование почв является важным природоохранным фактором. Еще в 1931 году К.К. Гедройц писал: «… известкование нельзя смотреть лишь как на меру поднятия урожайности, значение его гораздо шире. Углекислый кальций, внесенный в достаточном количестве (больше, чем нужно для создания оптимальных условий урожайности) предохраняет от разрушения наиболее ценной для человека части – почвенного поглощающего комплекса».

Многие авторы приводят данные, свидетельствующие о значительном положительном эффекте известкования кислых почв с целью инактивации избыточных количеств тяжелых металлов. Так, Л. Файтонджиев (1981), изучая разные дозы извести на сильнокислой светло-серой лесной почве Болгарии, выявил различную их эффективность в снижении содержания свинца в люцерне. Результаты его исследований показали, что при нейтрализации обменной кислотности в почве заметно возросла величина (pH и в 2 раза) уменьшилось содержание алюминия. Это положительно отразилось на урожае.

При известковании в результате роста содержания Са уменьшается способность корней к поглощению ряда тяжелых металлов, в частности свинца. Известкование способствует также образованию комплексов органических веществ почвы с тяжелыми металлами, что снижает подвижность Hg, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr.

С целью санации земельные участки с повышенным содержанием свинца оставляют на какое-то время под паром, проводят в это время известкование, фосфоритование, внесение органических удобрений. В дальнейшем на этих почвах размещают культуры, у которых в пищу идут части растений, практически не накапливающие свинец (например, томаты).

Известкование оказывает влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, качество продукции и продуктивность севооборотов. Эффективность действия мелиорантов зависит от биологических и сортовых особенностей растений, погодных условий, применяемых систем удобрения, качества известковых материалов, времени их использования. Известкование, предшествующее использованию минеральных удобрений, уменьшает негативное действие туков.

Таким образом, использование кальцийсодержащих минералов для известкования почв крайне актуально для улучшения их качества и плодородия, и необходимо для повышения сроков службы агроценозов в целом.

4. Описание альтернативных вариантов достижения цели, намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от деятельности).

В настоящее время на государственном уровне действует ведомственная программа «Развитие мелиоративного комплекса России» на период 2019-2025 годов, а также федеральный проект «Экспорт продукции АПК», который в том числе предусматривает увеличение производства зерна на мелиорированных землях сельскохозяйственного назначения.

Поэтому возникла необходимость в намечаемой хозяйственной деятельности, а именно: внесение муки известняковой в почву даст только положительный эффект, сельскохозяйственные предприятия получат субсидии из средств федерального бюджета на известкование кислых почв, а предприятие ООО «Иссинский КСМ» сможет очистить и освободить земельные участки, занятые отходами производства.

Отказ от реализации проекта («нулевой вариант») позволит избежать дополнительного незначительного воздействия на окружающую среду в период использования агрохимиката Мука известняковая.

Сейчас общая площадь кислых почв в России достигла 50 миллионов гектаров. По расчётам учёных для достижения и поддержания оптимальной реакции среды необходимо ежегодно поставлять сельскому хозяйству около 100 млн. тонн известковых материалов.

Недобор продукции из-за высокой кислотности почв оценивается (в пересчете на зерно) приблизительно в 20 млн. тонн. Резко снижается эффективность минеральных удобрений, ухудшается экологическая обстановка, падает качество сельхозпродукции.

Учитывая, что реализация проекта снизит имеющуюся антропогенную нагрузку, а также не привнесет новых загрязняющих компонентов и экологических рисков, прогнозируемый уровень воздействия оценивается как допустимый.

Положительные факторы:

- гарантированные поставки;

- конкурентоспособная стоимость;

- для применения агрохимиката специальной подготовки пользователя не требуется.

Предлагаемый вариант является приоритетным, рациональным, экономически выгодным и осуществимым.

5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам.

В соответствии со статьей 16 ч. 2 Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются:

- земли, недра, почвы;

- поверхностные и подземные воды;

- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд;

- атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.

К основным возможным видам воздействия на окружающую природную среду при применении агрохимиката Мука известняковая можно отнести:

- загрязнение почв;

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение природных вод.

Поведение в воздухе

Поступления агрохимиката Мука известняковая в воздушную среду возможно в процессе проведения агромелиоративных работ. При внесении в почву, частицы агрохимиката могут переноситься потоками воздуха.

Поведение в воде

Поступление агрохимиката в открытые водоемы возможно при невыполнении условий транспортирования и хранения.

Поведение в почве

Поступление агрохимиката Мука известняковая происходит в результате прямого внесения в почву.

При «нулевом варианте» воздействия на окружающую среду нет.

6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельности в результате её реализации.

Применение агрохимиката «Мука известняковая» для улучшения качества и плодородия почв агроценозов предполагается на кислых почвах в разных природно-климатических зонах. Основные сельхозугодья с подкисленными и кислыми почвами на землях сельскохозяйственного назначения в России приурочены к зонам лесостепи.

6.1 Метеорологические условия

В соответствии с почвенно-географическим районированием Русской равнины, территория относится к центральной и степной областям области серых лесных, черноземных и каштановых почв суббореального пояса.

Климатический режим формируется в основном под влиянием атмосферных процессов со стороны Атлантического океана, приносящего влагу и смягчающего температурные колебания, и обширного Азиатского континента, перегретого в летний сезон и переохлажденного зимой. Эти влияния проявляются территориально неравномерно и изменчиво во времени при общей закономерности последовательного нарастания температур воздуха и уменьшения количества осадков с севера на юг и с запада на восток. В целом же климат континентален: ему свойственны резкие температурные контрасты, дефицит влаги, интенсивная ветровая деятельность, высокая инсоляция.

Общие климатические условия характеризуются значительными амплитудами колебаний в отдельные периоды года: лето с максимальной температурой 33-41°С, зима до минус 35-47 °С, с оттепелями, метелями, короткая, интенсивно протекающая весна. Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха - минус 11-14 °С, самый жаркий июль - +19-19,3 °С. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова 128-142 дня, высота его 30-52 см.

Количество осадков сравнительно невелико, что характерно для континентального климата. Больше всего их выпадает на севере и западе зоны. Максимум осадков приходится на июнь-июль месяцы, весной их меньше. В отдельные годы максимум осадков смещается на осенние месяцы. Засухи и суховеи, характерные для весенне-летнего периода - обычное явление в этой зоне, периодичность их повторения - три в течение пяти лет. Бывают годы с засушливыми периодами, когда в течение нескольких месяцев осадки не выпадают совсем.

Если учесть, что в июне происходит колошение и цветение озимой ржи, трубкование яровых зерновых культур, т.е. идет интенсивный рост надземной массы и растения особенно требовательны к влаге, июньские засухи наносят существенный ущерб урожаям. Следует отметить, что летние осадки выпадают в виде ливней, поэтому коэффициент полезного действия их очень низкий. Большая часть осадков стекает в овраги и балки, способствуя развитию эрозионных процессов. Запасы влаги в почве создаются за счет осенних и зимних осадков.

На процессы погоды и формирование особенностей климата большое влияние оказывают циклонические и антициклонические макроциркуляционные формы движения атмосферы. Они обусловливают как зональные, так и меридиональные движения воздушных масс.

Циклоны сопровождаются обычно быстрыми и резкими изменениями погоды с сильно развитой облачностью, осадками и порывистыми ветрами. Почти всегда теплый атлантический воздух в этих циклонах оказывается вытесненным вверх более холодным, континентальным.

В антициклонах преобладает более спокойная и малооблачная погода. Повторяемость циклонических процессов в Среднем Поволжье составляет в среднем за год 173 дня (47%), антициклонических –192 дня (53%).

Большое влияние на климат оказывают физико-географические условия: рельеф, гидрография, растительность, почвенный покров и др., вызывая пестроту в распределении отдельных климатических показателей по территории.

Сравнительно сильно влияние на климатические условия оказывает снежный покров, вызывающий интенсивное выхолаживание свей поверхности и прилегающего слоя воздуха. Вместе с тем снег предохраняет от выхолаживания порытую им поверхность земли, температура которой поэтому становится на 15-20 градусов выше, что способствует и меньшему промерзанию почвы.

По температурному режиму агроклиматические районы подразделяются на подрайоны: теплый с суммой активных температур выше 10oС более 2400oС и умерено-теплый с суммой температур 2300-2400oС и прохладный менее 2400oС.За период с температурой выше 10oС количество выпавших осадков колеблется от 225 до 275 мм, что составляет 45-55 % от годового их количества.

Макроклиматические условия, несмотря на их некоторую «пестроту», все же определяют собой закономерное изменение характера почвенного покрова при движении с севера на юг.

Так, в западной части в северных районах развиты оподзоленные и сильновыщелоченные черноземы. По мере движения на юг степень выщелачивания черноземов уменьшается и в южных районах преобладают слабовыщелоченные и типичные черноземы.

В восточной части выявляется определенная закономерность в количественном соотношении серых лесных и черноземных почв: площадь черноземов увеличивается, а серых лесных почв уменьшается.

# 6.2 Геологическое строение и почвообразуюшие породы

Испытания агрохимиката «Мука Известняковая» были проведены в Пензенской области. Пензенская область располагается на Восточно-Европейской (Русской) платформе с жестким докембрийским кристаллическим фундаментом, возраст которого более 500 млн. лет. Поверхность фундамента неровная. В восточной части области находится часть крупного выпуклого подземного поднятия, где фундамент залегает на глубине 1000 м и более. Это поднятие называется Токмовским сводом. В западной и юго-западной части поверхность фундамента опущена на глубину более 2000 м.

Современные формы поверхности образованы в результате сложного и длительного воздействия тектонических процессов. Чередование опусканий и поднятий обусловливало то трансгрессии (наступление), то регрессии (отступление) Палеокаспия. Эти тектонические движения протекали в несколько фаз с девонского до третичного периода. С четвертичного периода (он продолжается и в настоящее время) в целом Среднее Поволжье испытывает тенденцию к поднятию (Шатский,1946). В этот период происходило несколько оледенений данной территории. Наиболее мощное оледенение Русской равнины получило название Днепровского или Рисского.

Исследования А.Д. Архангельского и его сотрудников (Архангельский,1922) показали, что большая часть территории области, примерно к западу от 45 меридиана, была охвачена Днепровским материковым льдом, восточный выступ которого простирался до широты Волгограда. Ледник в значительной степени сгладил поверхность западной части Пензенской области, придав рельефу более или мягкие очертания.

В формировании почвообразующих пород на территории области сыграли образования, относящиеся к каменноугольному, юрскому, меловому, третичному и четвертичному периоду (рис.1). Породы более древнего возраста залегают глубоко от дневной поверхности и не оказывают влияния на характер почвенного покрова области. Выходы наиболее древних юрских отложений, представленных глинами с прослоями и пачками тонкозернистых песков, обнаруживаются только на севере области на берегах рек Иссы, Шукши, Выши (Кузнецов и др.,1966).

# Рисунок 6.1. Геологическая карта Пензенской области

# (Курицын, Марденский,1991)

# Отложения: 1– четвертичные; 2– палеогеновые; 3– верхнемеловые;

4– нижнемеловые; 5– юрские.

Значительную часть территории (западную и центральную) занимают отложения меловой системы, залегающие на размытой поверхности юрских отложений.

В восточной части области (восточнее реки Суры, истоков рек Сердобы и Ардыма) залегают отложения палеогеновой системы, характеризующиеся большой мощностью. Осадки палеогеновой системы представлены палеоценом и эоценом.

В палеоцене выделяются сызранская и камышинская свиты, в эоцене – царицынская свита. Наиболее широкое распространение получила сызранская свита, имеющая включения опок, диатомитов, песков и песчаников с прослойками пылевато-глинистых глауконитово-кварцевых песков. Окраска песков и песчаников – желто- и зеленовато-серая, реже темно-серая.

Осадки меловой системы представлены верхним и нижним отделами. Наиболее широкое развитие получил верхний отдел, где распространены мергельно-меловые, опоко-глинистые и песчаные породы с прослойками алевролитов и алевритов, т. е. сцементированных и рыхлых осадочных пород, состоящих их мелкообломочного материала. Для них характерна косая слоистость, сильное ожелезнение, окраска от буровато-желтой до красновато-фиолетовой. Такая окраска определяется степенью окристаллизованности и гидратированности гидроокиси железа. Интенсивность почвообразования на этих породах связано, прежде всего, глубиной залегания плотных опоковидных песчаников. Например, на каменисто-супесчаных породах Городищенского района, содержащих 22,1% илистой фракции, сформирована светло-серая лесная маломощная почва с низким естественным.

Выходы нижнемеловых песчано-глинистых отложений часто встречается в бассейнах рек Выши, Вада, Иссы, Вьясса, Пелетьмы, Шукши. В долинах этих рек развиты древнеаллювиальные отложения, сложенные в основном желто-серыми разнозернистыми песками с включениями гравия и галечника местных пород. Современный аллювий представляет собой песчано-слоистые продукты перемытой и отсортированной полыми водами морены. Характер слоистости аллювия отражает особенности разлива рек во времени. На современном аллювии формируются почвы, отличающиеся степенью выраженности слоистости,комбинациями различных органогенных и оглеенных горизонтов, а также горизонтов гидрогенных аккумуляций железа, карбонатов и др., например, на грубом широкозернистом аллювии прирусловой поймы формируются аллювиальные дерновые (светло-гумусовые) почвы типичные, оподзоленные или глееватые.

На слабоотсортированном тонкодисперсном аллювии центральной поймы развиваются аллювиальные зернистые (темно-гумусовые) почвы с относительно мощным (50 и более см) зернисто-комковатым темноцветным горизонтом. Слоистость аллювия в них слабо выражена.

В условиях притеррасной поймы на тяжелом глинистом и суглинистом аллювии формируются аллювиальные перегнойно-глеевые или торфяно-глеевые почвы с признаками гидрогенной аккумуляции железа (оруденения).

Вторая надпойменная терраса часто сложена флювиогляциальными и аллювиальными песчаными наносами, называемыми «боровыми песками». На них формируются почвы низкого плодородия, занятые обычно лесными массивами со скудным травянистым покровом. Примером формирования почв на «боровых песках» могут служить маломощные лесные почвы под сосняками Большого Вьясса.

По всей территории области имеют место четвертичные образования с песчано-глинистыми наносами различного происхождения. Мощность палеогеновых опок, песчаников, песков колеблется от 30-40 м у западной границы их распространения до 200-220 м на востоке и юго-востоке области. Они перекрывают осадочные породы мелового периода.

Ледник оставил после себя обломочный материал – морену. Морена представляет собой суглинки с обломками коренных горных пород (валунов). Среди валунов есть местные горные породы, а также кристаллические породы: граниты, гнейсы, кварциты, доставленные ледником, из Карелии и Кольского полуострова. Мощность моренных отложений невелика и достигает максимальной величины–5-20 м. При таянии ледника стекающие воды оставляли маломощные крупнозернистые пески с мелкой галькой, которые пятнами встречаются на междуречьях и в долинах рек западной части области. Моренные и флювиогляциальные образования составляют нижний горизонт четвертичной системы, покрывающий водораздельные пространства и склоны западной и центральной части области. В гранулометрическом составе мелкоземлистого материала морены преобладают песчаная и глинистая.

В восточной Засурской части области на водоразделах и крутых склонах развит преимущественно грубообломочный материал, представляющий собой продукты выветривания коренных пород. На пологих склонах развиты делювиальные суглинки различной мощности.

Все описанные отложения представляют собой почвообразующие породы – минеральный субстрат, на котором развиваются современные почвы.

Данные анализа преобладающих почвообразующих пород (табл.5) свидетельствуют об их неоднородности по гранулометрическому составу. В большинстве своем они являются крупнопылевато-иловатыми глинами и тяжелыми суглинками. Содержание физической глины (частицы размером менее 0,01 мм) в отложениях глинистого и тяжелосуглинистого гранулометрического состава колеблется в пределах 45,8-67%; на долю фракции крупной пыли (частицы размером 0,05-0,01 мм) приходится от 12,7 до 25,8%; фракции ила (частицы менее 0,001 мм) – 24,9-42,2%.

По мере облегчения гранулометрического состава пород содержание отмеченных фракций уменьшается, количество песчаных частиц возрастает.

Покровные глины содержат значительное количество карбонатов двухзначных катионов, главным образом кальция. В них ясно выделяется иллювиально-карбонатный горизонт на глубине 100-140 см. Ниже этого горизонта количество углесолей постепенно уменьшается. На глубине 300-350 см они почти полностью исчезают.

С указанной глубины покровные глины и суглинки, как правило, переходят в отложения более легкого гранулометрического состава.

Гранулометрический состав почвообразующих пород на территории Пензенской области (на глубине 1,0-2,5 м)

Таблица 6.1

| # Количе-ство раз-резов | Среднее содержание частиц, %; размер частиц, мм |  |  |  |  |  |  |  | Потери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бо-лее 1,0 | 1,0-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | ме-нее 0,001 | ме-нее 0,01 | от обработки HCl, % | Источник |
| Элювий коренных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 18,0 | 28,5 | 10,0 | 1,3 | 8,7 | 24,9 | 51,8 | 5,0 | Почвы |
| 7 |  | 17,6 | 14,9 | 30,9 | 2,7 | 14,8 | 19,1 | 36,6 | 2,5 | Пензен- |
| 12 |  | 18,7 | 57,8 | 4,9 | 1,3 | 5,0 | 15,5 | 21,7 | 2,4 | ской об- |
| 2 |  | 25,5 | 55,5 | 2,8 | 6,6 | 4,6 | 6,0 | 17,2 | 2,0 | ласти, |
| 8 |  | 20,8 | 65,7 | 5,6 | 0,7 | 1,9 | 5,2 | 7,8 | 2,9 | т. 1, 1978 |
| Делювиальные глины и тяжелые суглинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 2,4 | 5,2 | 25,2 | 10,5 | 14,5 | 42,2 | 67,2 | 9,7 | Там же |
| 46 |  | 4,9 | 14,6 | 25,8 | 10,8 | 10,9 | 36,5 | 54,7 | 3,2 |  |
| Делювиальные средние суглинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 17,6 | 38,2 | 12,6 | 4,7 | 5,9 | 26,0 | 36,9 | 4,3 | Там же |
| Моренные тяжелые суглинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 18,6 | 22,9 | 12,7 | 2,4 | 5,2 | 38,2 | 45,8 | 6,9 | Там же |
| Моренные средние и легкие суглинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 20,6 | 27,8 | 14,9 | 6,3 | 3,3 | 27,1 | 36,7 |  | Почвы |
| Современные аллювиальные отложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пензен- |
| 18 |  | 1,1 | 6,8 | 22,3 | 10,3 | 18,6 | 40,9 | 69,8 |  | ской об- |
| 11 |  | 4,1 | 18,7 | 25,2 | 8,4 | 15,3 | 28,3 | 52,0 |  | ласти, |
| 2 |  | 15,0 | 70,0 | 4,0 | 3,7 | 0,4 | 6,9 | 11,0 |  | т. 1, 1978 |
| 5 |  | 68,5 | 23,0 | 2,1 | 0,9 | 1,3 | 4,2 | 6,1 |  |  |

По мере нарастания количества крупных фракций, соответственно увеличивается содержание SiO2 (до 93% и более) и уменьшается содержание других оксидов. Более легкие по гранулометрическому составу породы содержат оксидов алюминия 1,19-6,00%, а железа – 1,76-5,12%. В них обнаруживается и меньше оксидов двух- и одновалентных катионов (табл.6).

Покровные и делювиальные глины и тяжелые суглинки содержат от 62 до 74% кремнезема.

Валовой химический состав почвообразующих пород,

% на безгумусную и бескарбонатную породу (Кузнецов,1977)

Таблица 6.2

| Раз-рез | Глубина, см |  | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | MnO | TiO2 | CaO | MgO | K2O + Na2O | P2O5 | SO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 150-160 | 69,63 |  | 6,22 | 12,73 | 0,11 | 0,71 | 1,08 | 1,87 | 3,18 | 0,10 | 0,10 |
| 112 | 130-140 | 69,29 |  | 7,19 | 14,52 | 0,11 | 0,84 | 0,54 | 2,32 | 2,20 | 0,11 | 0,22 |
| 505 | 150-160 | 71,84 |  | 5,35 | 15,58 | 0,13 | 0,72 | - | 1,49 | 3,11 | 0,06 | нет |
| 406 | 150-160 | 67,48 |  | 5,06 | 14,82 | 0,13 | 0,74 | 2,04 | 1,80 | 3,09 | 0,03 | 0,19 |
| 103 | 150-160 | 78,02 |  | 5,20 | 9,88 | 0,10 | 0,74 | 0,14 | 1,53 | 1,87 | 0,08 | 0,31 |
| 404 | 150-160 | 74,87 |  | 5,12 | 13,03 | 0,04 | 0,77 | нет | 1,19 | 2,14 | сл. | 0,18 |

По содержанию титана, марганца, суммы калия и натрия они более или менее однородны. Почти одинаковое количество обнаруживается в этих породах серы.

Таким образом, почвы области формировались на породы разнообразных по генезису, возрасту, минералогическому и гранулометрическому составу. Главные из них следующие:

Элювиальные продукты выветривания древних коренных пород, как правило, характеризуются грубым гранулометрическим составом. Часто эти продукты представляют собой скопление обломков горных пород с примесью незначительного количества мелкоземлистого материала. В других случаях элювиальные образования представлены грубопесчаным материалом. На незначительной глубине от дневной поверхности элювий переходит в ту или иную горную породу (опоковидные и слитные песчаники, опоки и другие плотные породы). Среди элювиальных образований в западной части Пензенской области встречаются продукты преобразования морены, которые характеризуются преимущественно тяжелым гранулометрическим составом, реже обнаруживаются продукты выветривания твердых горных пород.

Типичная морена, как правило, прикрыта покровными и делювиальными отложениями и очень редко выходит на дневную поверхность. Иногда она обогащена валунами в такой степени, что мелкозем не всегда способен связать собой валуны в компактную массу.

Флювиогляциальные (водно–ледниковые). Флювиогляциальные образования имеют незначительное распространение. Они представлены разнозернистыми кварцевыми песками. В нижней части песков наблюдаются прослойки гравия, галечника и, изредка, мелкие валуны кристаллических пород. Моренные и флювиогляциальные образования составляют нижний горизонт четвертичной системы, покрывающий водораздельные пространства и склоны западной и центральной части области.

Аллювиальные отложения разнообразны, чаще они представлены суглинками, реже глинами. Среди аллювия встречаются слоистые отложения, в которых каждый слой отличается от другого иногда очень резко по своему гранулометрическому составу.

Покровные и делювиальные отложения занимают господствующее положение среди почвообразующих пород. Их накопление происходит в четвертичный период, в том числе и послеледниковое время. Они залегают на горизонтальных поверхностях междуречий, на пологих склонах и у подножий возвышенностей и занимают господствующее положение среди почвообразующих пород. Указанные отложения являются почвообразующими породами для черноземных почв. В некоторых случаях на них развиваются серые и темно-серые почвы.

# 6.3.Рельефи гидрология

# Рельеф, как фактор почвообразования играет важную роль в перераспределении элементов климата – водных потоков, воздушных масс, солнечной радиации. Вместе с водными и воздушными потоками перераспределяются твердые частицы и водорастворимые химические соединения. При этом, согласно закона геохимической сопряженности, повышенные элементы рельефа постоянно «отдают» легкорастворимые соединения и тонкодисперсные частицы почвенной массы, а низины и депрессии рельефа так же непрерывно «принимают» вынесенные вещества. В первом случае формируется область элювия с почвами низкого естественного плодородия. Во втором – область аккумуляции с почвами, обогащенными водорастворимыми веществами и тонкодисперсными частицами (Дюкова,2007).

В формировании рельефа на территории Пензенской области существенную роль сыграли такие геологические процессы, как подвижки литосферы, оледенение, охватившее в Днепровскую ледниковую эпоху западную часть области, разрушение горных пород внешними силами, переноса продуктов разрушения в понижения и расчленения поверхности реками (Архангельский,1922; Кузнецов и др.,1966; Курицын, Марденский,1991).

В связи с тем, что область занимает западный склон Приволжской возвышенности и восточную окраину Окско-Донской низменности, для рельефа характерно постепенное понижение высотных отметок с северо-востока и юго-востока на юго-запад.

Наиболее высокая и холмистая поверхность (280-320м над уровнем моря) находится в излучине реки Суры – Сурское плато (Засурье). Восточная граница области пересекает возвышенность – Сурскую Шишку, где есть высоты до 324м над уровнем моря.

К западу от Суры располагаются две возвышенности: на севере – Сурско-Мокшанская (270–290 м) и на юге – Керенско-Чембарская (200 – 240 м).

При движении с востока на запад местность постепенно понижается, и Приволжская возвышенность переходит в низменную равнину, входящую в состав Окско-Донской низменности.

На территории области выделяются следующие геоморфологические элементы: водораздельные пространства и речные долины. В пределах водоразделов различают водораздельное плато и склоны; в речных долинах – древние террасы и современную пойменную террасу.

Устья рек в пределах области находятся на одинаковой высоте как в восточной, так и западной части –140-150м. Превышение водоразделов над речными долинами в первом случае составляет 150-170м, во втором – в пределах 55-75м. Эти различия отразились на степени и глубине расчленения их реками и оврагами. В восточной части это расчленение местности более глубокое, чем в западной части. Коэффициент расчленения составляет в среднем 0,5-0,7 км/км2(Соболев,1948). По степени расчлененности овражно-балочной сетью в пределах области выделено два района:

1. Слабо пересеченная равнина, занимающая северо-западную и юго-западную часть Пензенской области. Эта территория лежит в пределах Окско-Донской низменности и граничит на юге и юго-востоке с отрогами Приволжской возвышенности. Средние колебания относительных высот 30-40 м. Склоны водоразделов пологие, длинные. Водораздельные плато довольно узкие, а долины широкие. У долин относительно крупных рек заметна асимметрия – правые берега круче левых. Овражная сеть приурочена к придолинным участкам. Густота ее составляет 0,2км/км. Легкая размываемость рыхлых отложений, выстилающих низменность, способствует развитию оврагов при малых уклонах и перепадах высот.

2. Сильно пересеченная равнина занимает Приволжскую возвышенность. Ландшафт местности определяется преобладанием в рельефе малых и больших, глубоких и круто-склоновых эрозионных форм. Этот район характеризуется древним возвышенным рельефом и глубоким врезом рек.

Междуречные плато, в свою очередь, расчленены сложной овражной сетью с крутыми обрывистыми склонами. Водоразделы покато-куполообразные с плоскими вершинами, на поверхности которых встречаются отдельно стоящие холмы или соединяющиеся между собой высокие плоскогорья.

На юго-востоке в пределах Пензенской области врезается северный склон Хвалынской гряды, служащий водоразделом бассейнов рек Суры и Дона. Эта местность прорезана долинами рек Кадады и Узы,а так же их притоков. Реки образуют широкие поймы с многочисленными старицами и озерами. Междуречные водоразделы имеют увалообразную форму с седловинами на вершинах.

Рельеф юго-восточной части области имеет более спокойный характер. Однако здесь сильно развита овражно-балочная сеть с заметно выраженной асимметрией склонов: северные и северо-восточные склоны длинные и пологие, южные и юго-восточные – короткие и крутые.

Территория области, лежащая западнее линии рек Суры,Узы и Няньги испытала действие ледника последнего (Днепровского) оледенения. Ледник сгладил высокие выступы холмов, перемешал массу моренного материала с продуктами разрушения местных третичных пород. Вместе с тем, в междуречье рек Суры и Хопра располагается гряда с высотами до 300м. Водораздельные высоты этого междуречья в северо–западном направлении выходят на Керенско-Чембарскую возвышенность и образуют общую гряду, разделяющую бассейны рек Волги и Дона.

Деятельность ледника в пределах Керенско-Чембарской возвышенности выразилась в сглаживании и уменьшении значительной части ее высот, переотложении массы мелковалунного моренного материала и перемешивании его с продуктами разрушения местных пород. К числу сглаженных высот («останцев») относятся: холм западной окрестности г. Пензы (парк им. В.Г.Белинского), высота Лемзяйка-Камайка, холм между Б.Валяевкой и Куриловкой, высота Каменка-Кевда и другие, достигающие 225-280м над уровнем моря. Эти высоты делят западную левобережную часть области (относительно реки Суры) на две основные покатости – северную, принадлежащую Волжскому бассейну и юго-западную, принадлежащую Донскому бассейну.

Вся юго-западная покатость представляет ландшафт черноземной степи, уходящей в просторы Саратовско-Тамбовской равнины. Севернее г. Пензы протянулась обширная Сурско-Мокшанская возвышенность, являющаяся водоразделом рек Суры и Мокши. Поверхность ее слабо волнистая, с пологими склонами и густой овражно-балочной сетью.

Важная роль в преобразовании территории области принадлежит эрозионным процессам. Известно, что при более глубоком расчленении местности эрозионные процессы выражены в большей степени.

На эрозионные процессы влияют геологическое строение и характер коренных и покровных пород, а также крутизна и экспозиция склонов. Южные склоны водоразделов обычно крутые и короткие. В этом случае переход водораздельных платообразных участков в речную долину происходит очень резко. Северные склоны, наоборот, пологие и длинные, они постепенно переходят от долин к возвышенным водораздельным участкам. Склоны, спускающиеся от водоразделов к речным долинам, расчленены оврагами, балками и лощинами. Прорезая поверхность, они вскрывают грунтовые воды и приводят их к оскудению. Через овраги и балки выносится много песка и ила в реки, пруды, озера, отчего они мелеют. Овраги и балки иссушают почву и уменьшают ее устойчивость к засухам, дробят пахотные угодья и нередко затрудняют применение на них сельскохозяйственных машин.

Геоморфологические и геологические условия Пензенской области оказывают существенное влияние на географическое распределение основных почвенных типов. Так, в пределах пойменной террасы и древних террас на глинистых и тяжелосуглинистых отложениях развиваются преимущественно лугово-черноземные почвы. По отрицательным формам рельефа формируются почвы болотного типа, а в южных районах – на засоленных породах солонцы.

В западной части области водораздельные пространства заняты почвами черноземного типа, преимущественно черноземами выщелоченными. На платообразных участках водоразделов (в микропонижениях) образуются осолоделые почвы и солоди. В восточной части области наиболее повышенные водораздельные участки заняты почвами типа серых лесных земель легкого гранулометрического состава, часто содержащие большое количество обломков древних коренных пород.

Серые лесные почвы широко развиты и на склонах, особенно в верхней части. В нижней части склонов, где развиты различные делювиальные отложения тяжелого гранулометрического состава, формируются почвы черноземного типа (Кузнецов и др., 1966).

6.4.Растительность

Образование почв в основном является следствием длительного взаимодействия живых организмов с горными породами. Это взаимодействие управляется климатом, так как он предопределяет состав организмов и возможности их организации в сложные сообщества. В формировании этих сообществ принимают участие представители всего органического мира, но исключительная роль принадлежит высшим растениям – производителям первичной продукции (органического вещества). В процессе взаимодействия высших растений с горной породой, а также в процессе взаимодействия тех групп организмов, которые утилизируют первичную продукцию, и преобразуется горная порода в почву.

Растительный покров, являясь одним из ведущих факторов почвообразования, в своем формировании зависит от многих условий, как современных экологических, так и эволюционно-преемственных.

Большая часть территории области расположена в лесостепной зоне. Лесостепь как элемент растительной оболочки представляет собой переходную зону между лесами, основу сообществ которых составляют древесные формы, к степям, в сообществах которых господствуют травяные формы растений. Этот переход является отражением постепенной аридизации (увеличения сухости) климата и, как следствие, появляющегося дефицита доступной для растений влаги.

На территории Пензенской области в сложении фитоценозов принимают участие 1170 видов покрытосеменных растений и 730 видов базидиальных грибов (Иванов и др.,1989).

К настоящему времени растительный покров, сильно нарушенный хозяйственной деятельностью, в общей схеме изменяется в соответствии с изменениями климатических условий, рельефа, почвообразующих пород и гидрологического режима территории.

Естественный растительный покров Пензенской области занимает 38% ее территории, в том числе леса – 21,4%; луга – 9,0; степи–6,0; растительность кустарников, болот, водоемов –1,6% (Земельные фонды…2008)

В настоящее время леса распространяются отдельными относительно крупными массивами и более мелкими островами.

Коренными типами лесной растительности являются широколиственные леса из дуба, клена, липы, местами с ясенем, и смешанные сосново-широколиственные леса с участием березы. На песчаных террасах значительное распространение имеют чистые сосновые боры (Черноземы СССР, 1978). Они занимают четвертую часть лесной площади.

В крупных лесных массивах лес сложен. Так, среди дубрав различают чистые дубняки, дубравы с примесью липы, с примесью березы, смешанные дубняки. Дубовые леса развивается по крутым склонам рек, а также по вершинам балок. Часто дубовые леса и кустарники размещаются и на пойменных террасах Вороны, Хопра, Арчады, Чембара, Мокши и других рек.

Лиственный лес, как правило, многоярусный: две-три яруса составляют древесные породы, под ними ярус из кустарников и травянистый ярус.

По древним террасам Суры, Мокши, Вороны, Хопра и других рек произрастают сосновые леса с примесью дуба и других широколиственных пород (березы, осины, клена остролистного, клена полевого и ясеня обыкновенного). Два последних характерны, главным образом, для западных районов. Подлесок в липово-дубовых лесах формирует лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый, жимолость лесная. Основным образователем травяного яруса в лесах являются осока волосистая и сныть обыкновенная. Местами роль доминирующего вида переходит к звездчатке ланцетовидной и ясменнику пахучему. Отмечается обилие эфемероидов – ветреничка лютиковая, хохлатка Гейлера, хохлатка Маршалла.

В восточной части области коренной тип растительности переходит к сосновым лесам. Они занимают 30,4% лесопокрытой площади (Солянов, 1968; Иванов, Антонов, Власова, 1989).

Сосновые леса растут на легких супесчаных, песчаных, каменистых почвах. Среди сосновых лесов преобладают сложные и травянистые сосняки. В сложных сосняках в первом ярусе растет сосна, во втором ярусе – широколиственные породы (дуб, липа, клен, а также береза и осина). В подлеске кустарники – лещина, крушина ломкая, рябина, шиповник, жимолость. Травянистый покров представлен вейником, костяникой, ландышем, осокой, папоротником орляк, земляникой и др. В старых сосняках, которых осталось мало, сосна достигает метрового диаметра и высоты 25-30м.

В травяных сосняках лиственные деревья, кроме березы, встречаются редко, подлесок менее густой и менее разнообразный, но всегда есть рябина. Травяной покров такой же, как и в сложных сосняках.

Размещение лесных сообществ в существующих формах поверхности свидетельствует о том, что они тяготеют к тем ее формам, почвы которых в меньшей мере теряют влагу на физическое испарение (склоны теневых экспозиций и др.) или получают ее дополнительно к основному атмосферному питанию за счет перераспределения выпадающих атмосферных осадков.

Наиболее крупные массивы таких лесов находятся в бассейне реки Сура (в Городищенском, Сосновоборском, Никольском, Кузнецком районах). Меньшие по площади массивы– на северо-западе области (в Земетчинском, Мокшанском, Вадинском районах). На остальной территории встречаются островки лесов по водоразделам, а на крайнем юге и на юго-западе – только в поймах рек.

На склонах со смытыми почвами рост леса ухудшается, структура его меняется, появляются деревья, менее требовательные к почвам. Например, дуб замещается кленом, липой, березой, осиной. Осина встречается на водоразделах по западинам и блюдцам.

Количественные и качественные изменения в составе лесной растительности связаны с изменениями климата, почвообразующих пород, рельефа местности. Как отмечалось выше, общие тенденции изменения перечисленных факторов северо-востока на юго-запад направлены в сторону увеличения сухости климата, понижения высотных отметок и уменьшении степени изрезанности территории овражно-балочной сетью, утяжеления гранулометрического состава, уменьшения щебенчатости почвообразующих пород. В том же направлении уменьшается степень облесенности, изменяется видовой состав лесных и травянистых сообществ.

На грубоэлювиальных продуктах выветривания коренных пород палеогеновой системы в условиях периодически–промывного типа водного режима максимально распространены сосновые леса, способные добывать влагу из глубоких горизонтов почвенной массы. В таких же условиях, но на тяжелых по гранулометрическому составу почвообразующих породах сосновые леса чередуются с лиственными. На северо-западной окраине области на моренных суглинках расположен массив широколиственных лесов с участием влаголюбивой ели. При таких условиях формируются серые и светло- серые лесные почвы, сходные по внешнему облику с подзолистыми почвами. Они встречаются и на флювиогляциальных отложениях легкого гранулометрического состава.

На современном аллювии в зависимости от гранулометрического состава может развиваться лесная и луговая растительность, а на соответствующих элементах рельефа формироваться и растительность болотного типа. В связи с этим на современных аллювиальных отложениях развиваются серые лесные, пойменные, дерново-луговые и болотные почвы.

В направлении к юго-западу облесенность территории уменьшается за счет внедрения лугово-степных и степных сообществ в растительный покров нераспаханных участков и увеличения площади сельскохозяйственных угодий.

На крайнем юге и юго-западе лесные массивы встречаются только в поймах рек и склонам балок.

Степная растительность на территории области почти полностью уничтожена. Если в первой четверти двадцатого столетия И.И. Спрыгин (1926), давая подробный анализ состояния степного покрова, отмечал 23 участка травяной и 20 участков кустарниковой степи, а также 140 местонахождений миндаля низкого,то в настоящее время растительность степей на 90% безлесных территориях подверглась распашке.

О естественной травяной растительности можно судить по растительности заповедных участков. Такими участками являются заповедные степи Попереченская, Островцовская и Кунчеровская.

И.И. Спрыгин в разные годы изучал растительность Попереченской степи и отнес ее к особому типу северных степей, для которых характерно наличие мохового покрова из Thuidium abietinum и отсутствие в травостое ряда растений, встречающихся в более южных степях. В пределах Попереченской степи им в плакорных условиях было выделено две группы степей: травяные и кустарниковые.

Травяная степь в настоящее время представлена типчаком, ковылями перистым, красивейшим, Залесского, сарептским, рябником русским, гвоздикой Борбаша, люцерной румынской, перловником высоким, зорькой обыкновенной, щетинохвостом шандровым, черноголовкой обыкновенной, дуванчиком красноплодным.

В кустарниковой луговой степи А.А. Солянов (1970) отметил господствующее положение ракитника русского, вишни степной, миндаля низкого.

Флористически наиболее специфична Островцовская лесостепь, впервые описанная Б.А. Келлером (1903).

Островцовский участок расположен в правобережной части бассейна р. Хопра. Открытые пространства заняты луговыми степями: травяными и кустарниковыми. На водоразделах и пологих склонах преимущественно развиваются узколистно ковыльно-разнотравная и в меньшей степени – береговокострецово-разнотравная ассоциации. Отмечается редкий для средней полосы России реликтовый вид овсец пустынный (Солянов, Новикова, 1992).

Наиболее полно флора Кунчеровской степи изучена А.А. Соляновым (1969) и Л.А. Новиковой (1988, 1998). Они отмечают, что особенностью флоры является наличие в ее составе большого числа псаммофитов: василек Сумский, гвоздика песчаная, лапчатка песчаная, наголоватка васильковая, астрагал разноцветный, сирень стручковая, льнянка дроколистная, тимьян обыкновенный.

На водоразделе преобладает раскрытопростреловопустынно-овсецово– узколистно-ковыльная ассоциация. Она носит степной (67%) характер за счет мезоксерофитов, дерновинно-злаковый (59%) характер с доминированием ковыля узколистного, овсеца пустынного и типчака. Участие разнотравья также достаточно высоко (37%). В нем преобладает прострел раскрытый, подмаренник настоящий, лабазник шестилепестный.

Меньшую площадь занимает раскрытопрострелово-береговокострецовая ассоциация (12% от общей площади степи) с доминированием костреца берегового. Она создает контуры в западной и восточной части степи. Для нее также характерно господство степных злаков (71%), в основном мезоксерофитов (61%), и преобладание злаков над разнотравьем (25%).

По склонам южной и юго-восточной экспозиций развиваются три ассоциации с доминированием ковыля днепровского, овсяницы полесской. Они занимают соответственно 5,5 и 8% от общей площади степи.  Эти ассоциации имеют наиболее ксерофильный характер (73-88%), причем наряду с мезоксерофитами (41-58%) заметную роль играют настоящие ксерофиты (15-42%). В этих ассоциациях, как правило, злаки (54-58%) преобладают над разнотравьем (38-39%) и только в полесскоовсяницево-разнотравной ассоциации господствует разнотравье (57%) за счет псаммофитов, прежде всего лапчатки песчаной (Новикова, 1998).

Участки современной степной растительности – это небольшие по площади осколки когда-то обширных степных массивов, часто расположены на склонах.

На солонцеватых почвах и солонцах по предбалочным понижениям на водоразделах и по террасам речных долин в южных районах иногда встречаются участки степной растительности с наличием солеустойчивых видов. Из них в травостоях преобладают бескильница расставленная, эхинопсилен очитковидный, морковник обыкновенный. Иногда доминирующим видом является полынь одностолбиковая.

Имеет некоторое распространение и песчаное лугостепье, где доминируют тонконог сизый, типчак, ковыль перистый, овсяница полесская, полынь Маршалла, лапчатка песчаная, вейник наземный.

В области степные участки чередуются с лугами. Естественные луга представляют собой совокупность растительных сообществ, состоящих в основном из многолетних трав, требующих для своего развития средних или умеренно повышенных условий увлажнения.

Большая часть лугов находится в долинах рек, по днищам оврагов и балок, по низинам, окраинам болот и лесов на водоразделах. Встречаются луга водораздельные (суходольные), низинные и заливные. Они включают большое разнообразие растительных сообществ. Главное значение в них имеют такие ценные в кормовом отношении злаки, как овсяница луговая, кострец безостый, лисохвост луговой, овсяница красная, ежа сборная, тимофеевка луговая, мятлик луговой, мятлик болотный и др. Часто к злаковым растениям примешивается многовидовое разнотравье. Имеются луга, в которых преобладают осоки и луга с преобладанием бобовых трав: клевера лугового и ползучего, горошка мышиного, чины луговой.

В распространении луговых ассоциаций существует определенная закономерность. На средних уровнях поймы, в условиях среднего увлажнения по низинам развиваются мелкотравные луга с господством мятлика лугового и разнотравья. Из бобовых преобладает клевер луговой.

С понижением поймы, увеличением степени увлажнения, мелкотравные луга сменяются крупнотравными с господством овсяницы луговой, лисохвоста лугового, тимофеевки луговой и др. злаков. На высоких уровнях поймы наибольшие площади занимают полевица Сырейщикова, мятлик узколистный и луговой, осоки и многие виды разнотравья.

В местах с избыточным увлажнением на низких уровнях поймы, в притеррасной ее части, по краям болот, в местах постоянного подтопления грунтовыми водами распространены многие мелкие и крупные осоки, ситники, хвощи и некоторые злаки (щучка).

В пределах распаханных водоразделов и приводораздельных склонов в настоящее время выращиваются культурные виды растений.

Структура посевных площадей в 2007году по всем категориям хозяйств области сложилась следующим образом: зерновые культуры занимают 33,7 %, кормовые – 16,6 %, технические – 4,8 % (сахарная свекла, подсолнечник, рапс, конопля, лен), картофель и овощи – 2,0%, пары – 42,9% от площади пашни.

Культурные растения сопровождают естественные их спутники – сорняки.

Геоботанические обследования агроценозов, периодически проводимые кафедрой земледелия Пензенской государственной академии, позволяют судить об основных тенденциях и причинах, их вызывающих. Посевы в большинстве хозяйств области в последние годы характеризуются средней, высокой и очень высокой засоренностью. Причинами этого явления является нарушение или отсутствие севооборотов некачественная обработка почв, несовершенство технологий очистки семенного материала, широкое применение машин, сильно уплотняющих почву.

В посевах озимых культур наиболее часто и обильно встречающимися видами являются вьюнок полевой, боряк полевой, осот полевой, гулявник Лезеля, ярутка полевая, пастушья сумка.

В посевах яровых встречаются те же корнеотпрысковые сорняки. Их сопровождают типичные сорные растения: дымянка лекарственная, марь белая, чистец однолетний, горцы и некоторые другие.

Сильные антропогенное вмешательство в естественные природные процессы в течение последних 100-150 лет, выражающееся в ломке соотношения между закрытыми (лесными) и открытыми (распахиваемыми) компонентами, а также замене естественных ценозов культурными растениями, привели к многоплановому воздействию на почвы, к изменению характера почвообразовательных процессов, к усилению деградации и снижению плодородия зональных почв.

6.5.Животный мир

Животный мир Пензенской области представляет собой лесостепной фаунистический комплекс, в силу естественных и антропогенных причин экологически адаптированный и имеющий зонально обусловленные особенности. Так, находясь в южной части лесостепной зоны Поволжья территория области изобилует разными типами ландшафтов, которые являются «домом» не только для типичных видов животных современной лесостепной зоны России, но и для интразональных видов и интродуцентов.

В зависимости от происхождения и предпочитаемых местообитаний, наблюдаются три экологические группы животных – северо-восточная, западная и южная. В числе северо-восточной экологической группы, кроме лесных видов, обитающих в наиболее лесистых северо-восточных районах области, таких как лесная куница, крот, глухарь, серая жаба, находятся таёжные животные, встречающиеся на границе своих ареалов – рысь и бурый медведь. Западную группу представляют типичные виды европейских бореальных лесов – рыжая вечерница, лесная соня, европейская косуля, населяющие широколиственные леса и островные участки европейской сосновой тайги на западе области. Южную группу составляют типичные обитатели степей – суслик крапчатый, слепыш, большой тушканчик и др.

Всего на территории Пензенской области зарегистрировано 73 вида млекопитающих, 299 видов птиц, 8 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 51 вид рыб.

Млекопитающие Пензенской области представлены 73-мя видами из 6-ти отрядов и 19-ти семейств, из них 29 видов из отряда Грызуны, 16 видов из отряда Хищные, 13 видов из отряда Рукокрылые, 7 видов из отряда Насекомоядные, 6 видов из отряда Парнокопытные и 2 вида из отряда Зайцеобразные. Фактор преобладания на территории Пензенской области своеобразной лесостепи, в которой крупные массивы лиственных и смешанных лесов чередуются с небольшими островными лесными участками, кустарниковыми зарослями и обширными луговыми и степными пространствами, обуславливает экологические особенности фаунистического комплекса птиц региона.

Многочисленны виды птиц традиционно считающиеся лесными или степными, но исходно приуроченные именно к лесостепи. В их числе такие, как орёл степной, дербник, чеглок, пустельга степная и обыкновенная, стрепет, кречётка степная, тиркушка степная — кампофилы; тетерев, рябчик, глухарь, вальдшнеп, кукушка обыкновенная, большой пёстрый дятел, зяблик, иволга, сойка, жаворонок лесной, дрозд певчий, горлица обыкновенная, вяхирь, соловей восточный — дендрофилы. Кроме кампофилов и дендрофилов в области многочисленна и богата в видовом отношении экологическая группа птиц, связанная с водными и околоводными биотопами. Среди них хорошо известны кряква, поганка большая, цапля серая, выпь большая, чирок-трескунок, лысуха, коростель, камышница обыкновенная, чибис, зуёк малый, чайки озёрная и серебристая, крачки речная и болотная.

Из рептилий в регионе обитают 1 вид черепах, 3 вида ящериц и 4 вида змей: черепаха болотная, ящерица прыткая, ящерица живородящая, веретеница ломкая, уж обыкновенный, гадюка обыкновенная, гадюка степная, медянка обыкновенная. В Красную книгу Пензенской области внесены болотная черепаха и степная гадюка со статусом — «Редкие».

Из амфибий зарегистрированы 2 вида тритонов, 2 вида жаб и 7 видов лягушек: тритон обыкновенный, тритон гребенчатый, жаба обыкновенная (серая жаба), жаба зелёная, жерлянка краснобрюхая, чесночница обыкновенна, лягушка съедобная, лягушка остромордая, лягушка травяная, лягушка прудовая, лягушка озёрная. В Красную книгу Пензенской области внесены прудовая лягушка и травяная лягушка со статусом — «Неопределенные по статусу».

Ихтиофауна водоёмов Пензенской области насчитывает 51 вид костных рыб и 1 вид миног из 10 отрядов и 15 семейств.

6.6.Особоохраняемые природные территории

В регионе насчитывается 89 особо охраняемых природных территорий общей площадью 76,6 тыс. га. Это государственный заповедник «Приволжская лесостепь», 81 памятник природы и 7 государственных зоологических заказников. Созданы три особо охраняемые природные территории регионального значения: «Пойменная дубрава», «Озеро Сандерка» и «Участок русла реки Суры».

Памятник природы «Пойменная дубрава» площадью 371,6 га расположен в микрорайоне Ахуны областного центра. На его территории хорошо сохранились дубовые насаждения разного возраста. Особую ценность имеют редкие для региона биосообщества.

Здесь обитают занесенные в Красную книгу Пензенской области растения (тюльпан Биберштейна, зорька обыкновенная, перловник трансильванский), грибы (розово-пурпуровый, сатанинский и укорененный болеты, рубиноболет рубиновый, паутинник узнаваемый), бабочки (поликсены и мнемозины) и позвоночные животные (черепаха болотная и выдра).

Акватория в Лунинском районе площадью 57,1 га представляет собой хорошо сохранившуюся экосистему пойменного озера Сандерка, вода которого по всем показателям соответствует нормативам качества. Здесь обитает 15 видов рыб, в том числе ценных промысловых (лещ, сазан, щука).

ООПТ «Участок русла реки Суры» расположен в Лунинском и частично Никольском районах. Эта зона особо благоприятна для нереста и нагула ценных промысловых видов рыб: жереха, леща, сазана, сома, судака. Кроме того, участок служит местом обитания и нереста редких видов стерляди и украинской миноги, занесенных в Красную книгу Пензенской области.

7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

7.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух

Агрохимикат «Мука известняковая» - это отсев фракции размером от 0,0 до 5,0 мкм на производстве карбонатного щебня на дробильно-сортировочных установках. На ООО «Иссинский КМС» установлены четыре дробильно-сортировочные установки: ДСУ №№ 5, 6, 7, 8, которые расположены на площадке № 1 - Карьер.

Агрохимикат хранится на территории дробильно-сортировочных установок в насыпях под навесом на открытых площадках с твердым покрытием и обваловкой, исключая возможность увлажнения, распыления, загрязнения посторонними примесями, с обеспечением отвода дождевых, грунтовых вод, верховодки. Данные о количестве выбрасываемых и улавливаемых загрязняющих веществ приводятся в проекте нормативов ПДВ вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух ООО «Иссинский КСМ».

Предприятию ООО «Иссинский КСМ» выдано разрешение № 234/В от 24 июля 2017 г на выброс вредных веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) Управлением Росприроднадзора по Пензенской области на период с 24 июля 2017 г. по 11 июля 2022 г (Приложение 1). Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на предприятии ведется согласно план-графика контроля нормативов ПДВ на источниках выброса с указанием периодичности контроля и мощности выброса, утвержденного директором ООО «Иссинский КСМ» (Приложение 2).

Максимальный выброс загрязняющих веществ (ЗВ) приходится на пыль неорганическую (до 20% оксида кремния) и составляет 74% от суммарного выброса.  Контроль за атмосферным воздухом рабочей зоны осуществляется аккредитованной лабораторией: ПДК в воздухе рабочей зоны – 6 мг/м3 (аэрозоль карбоната кальция), ПДК пыли известняка, доломита в атмосферном воздухе: максимальная разовая 0,5 мг/м3; среднесуточная – 0,15 мг/м3.

Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» по результатам сан. -эпид. экспертизы проекта ПДВ вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для ООО «Иссинский КСМ», проведенные расчеты рассеивания ЗВ показали, что приземные концентрации ЗВ на границе санитарно-защитной зоны не превышают ПДК для населенных мест. Следовательно, в процессе производства и хранения агрохимиката «Мука известняковая» невозможно достижение в атмосферном воздухе концентраций, превышающих нормативы качества атмосферного воздуха.

«Мука известняковая» транспортируется всеми видами транспорта навалом и с укрытием груза с помощью пленки/тента или брезента для предотвращения загрязнения окружающей среды и потерь продукта в пути следования. Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха составляющими агрохимиката в процессе транспортировки исключается.

Агрохимикат Мука известняковая является веществом природного происхождения, не летуч. Поступления агрохимиката в воздушную среду возможно в процессе проведения агромелиоративных работ. При внесении частицы агрохимиката могут переноситься потоками воздуха, но быстро оседают и вовлекаются в почвообразовательный процесс.

Карбонаты кальция и магния присутствуют во всех типах почв и обуславливают их плодородие. Сельскохозяйственное использование карбонатных почв (серозёмы, каштановые почвы, чернозёмы предкавказские, южные, обыкновенные и карбонатные) не привело к загрязнению воздушного бассейна карбонатами.

Размер пылевых частиц удобрений варьирует от 10 до 1000 µм (0,01-1 мм), от средних до крупных, скорость оседания которых составляет более 0,2 м/с для частиц от 10 до 100 µм (0,01-0,1 мм) и более 0,5 м/с для частиц размером более 100 µм (0,1 мм). Содержание в агрохимикате Мука известняковая частиц размером менее 1 мм составляет 32,8% (таблица 2.1). Внесение агрохимиката производится разбрасывателями центробежного типа 1-РМГ-4, РУМ-3, РУМ-5, РУМ-8, КСА-3 и пневматического типа АРУП-8, МХА-7 на высоте до 0,5 м.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, загрязнение атмосферного воздуха составляющими удобрения компонентами и примесями – исключено. Риск – минимальный.

7.1.1. Погрузочные работы на территории предприятия

Выброс ЗВ в атмосферный воздух возможен в процессе погрузки автотранспорта. Источником является пересыпка «Муки известняковой» на территории ДСУ. Выделяется – пыль неорганическая.

В настоящем разделе ОВОС процесс производства агрохимиката «Мука известковая» не рассматривается.

7.1.2 Внесение агрохимиката в почву на полях

Внесение «Муки известняковой» осуществляется с использованием техники общего назначения или специализированной техники для внесения органических удобрений - разбрасывателей центробежного типа. Внесение агрохимиката осуществляется при скорости ветра не более 8 м/с.

Согласно рекомендуемым регламентам применения агрохимиката, разовая доза внесения «Муки известняковой»: на песчаных и супесчаных почвах – не более 5,0 т/га, на глинистых и торфяно-болотных – не более 7 т/га.

Рекомендуемая периодичность внесения 1 раз в 5 лет.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух возможны в момент внесения агрохимиката на поверхность почвы (пыление). Возможны выбросы от автотранспорта, осуществляющего доставку агрохимиката и работы приводов разбрасывателей центробежного типа.

Примерный состав техники:

- погрузчики;

- трактора;

- разбрасыватели центробежного типа.

- Работа автотранспорта и спецтехники. Выделяются азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, сажа, керосин.

Характеристика источников выделения загрязняющих веществ Таблица 7.1 Номер источника выделения (ИВ); Наименование источника выделения (ИВ); Вредное вещество; Количество ЗВ, отходящих от ИВ; Номер ИЗА, в который поступают вредные вещества от ИВ. Код; Наименование. г/с; т/год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 01; Пересыпка муки известняковой в процессе погрузки/разгрузки; 2909; Пыль неорганическая: до 20% SiO2; 0,0511776; 0,0097950; 6001. 02; Работа спецтехники; 0301; Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 0,0001000; 0,0003800; 6001. 0304; Азот (II) оксид (Азота оксид); 0,0000163; 0,0000060. 0328; Углерод (Сажа); 0,0000125; 0,0000040. 0330; Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 0,0000242; 0,0000081. 0337; Углерод оксид; 0,0002325; 0,0001200. 2732; Керосин; 0,0000325; 0,0000120.

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

Таблица 7.2.

| № ИЗА | Тип ИЗА | Наименование организованного ИЗА | Высо-та источника, (м) | Координаты источника на карте - схеме |  |  |  | Ширина пло-щад- ного источника, м | Выбрасываемые в атмосферу вещества (для каждого режима (стадии) выброса ИЗА) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | Наименование | Мощность выброса, г/с | Валовый выброс режима (стадии) ИЗА, т/год |  |
|  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 6001 | Неорганизованный | Площадка хранения муки известняковой | 5,00 | 373 | 718 | 548 | 747 | 50 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0001000 | 0,0003800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0000163 | 0,0000060 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0,0000125 | 0,0000040 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0000242 | 0,0000081 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0002325 | 0,0001200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,0000325 | 0,0000120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,0511776 | 0,0097950 |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

при внесении агрохимиката в почву в полях

Таблица 7.3

| Вещество | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасн ости | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 0,01926667 | 0,0014810 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 0,02380830 | 0,0013780 |
| Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 0,01444440 | 0,0003110 |
| Сера диоксид-Ангидрид сернистый | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,00100000 | 0,0002000 |
| Углерод оксид | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,01441667 | 0,0014540 |
| Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 0,04472220 | 0,0010820 |
| Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,01111110 | 0,0022800 |
| Всего веществ : 7 |  |  |  | 0,12876934 | 0,0081860 |
| в том числе твердых : 2 |  |  |  | 0,02555550 | 0,0025910 |
| жидких/газообразных : 5 |  |  |  | 0,10321384 | 0,0055950 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |
| (2) 301 330 |  |  |  |  |  |

Характеристика источников выделения загрязняющих веществ

Таблица 7.4

| Номер источника выделения (ИВ) | Наименование источника выделения (ИВ) | Вредное вещество |  | Количество ЗВ, отходящих от ИВ |  | Номер ИЗА, в который поступают вредные вещества от ИВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 01 | Внесение на с/х угодьях | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,0111111 | 0,0022800 | 6001 |  |
| 02 | Внесение на с/х угодьях | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,01926667 | 0,0014810 | 6001 |  |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0238083 | 0,0013780 |  |  |
|  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0,0144444 | 0,0003110 |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0010000 | 0,0002000 |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,01441667 | 0,0014540 |  |  |
|  |  | 2732 | Керосин | 0,0447222 | 0,0010820 |  |  |

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы использована УПРЗА Эколог версия 4.5 фирмы «Интеграл», предназначенная для автоматизированного расчета полей концентрации вредных примесей с учетом застройки. Программа реализует алгоритм расчета, представленный в приказе Минприроды России от 06.06.2017 N 273 "Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе".

Применение агрохимиката после его отгрузки потребителю предполагается на сельскохозяйственных полях.

При проведении расчета рассеивания была задана условная производственная площадка площадью 1 Га. Все расчеты выполнены на производство работ на площади в 1 Га.

Согласно рекомендуемым регламентам применения агрохимиката максимальная разовая доза внесения: на песчаных и супесчаных почвах – не более 5,0 т/га, на глинистых и торфяно-болотных – не более 7 т/га.Был выбран вариант применения агрохимиката для почв тяжелого гранулометрического состава.

Рекомендуемая периодичность внесения 1 раз в 5 лет.

Поэтому, расчеты проведены на продолжительность работ в 1 день.

Набор метеопараметров был принят по данным СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2).

Фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты согласно Временных рекомендаций "Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха" на период с 2019-2023 гг.

Уровни загрязнения атмосферного воздуха, создаваемые выбросами источников при внесении агрохимиката «Мука известняковая» в почву на полях, не выходят за пределы ПДК.

При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов использование агрохимиката «Мука известняковая» не оказывает негативного воздействия на атмосферный воздух.

7.2. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды.

Сведения о воздействии агрохимиката на поверхностные и подземные воды приняты согласно экспертного заключения по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката, выданное факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова и отчета ФГБУ ГЦАС «Пензенский» по оценке исследований воздействия муки известняковой на почву и водные объекты за 2016-2019 гг.

Возможность загрязнения поверхностных вод компонентами удобрения – исключена, а при попадании агрохимиката в водный объект, не образуется опасных метаболитов.

Основное действующее вещество (карбонат кальция и магния), относятся к труднорастворимым, стойким и малоподвижны в почве соединениям, не ожидается активной миграции составных компонентов препарата за пределы пахотного (0-20 см) горизонта почв. Поэтому возможность загрязнения грунтовых вод компонентами удобрения исключена.

Для экологического контроля водных объектов необходимо использовать следующие показатели: ПДК рыбохозяйственного назначения (кальций) - 180 мг/л; ПДК рыбохозяйственного назначения (магний) - 40 мг/л.

ПДК элементов в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: магний – 50 мг/л, кальций – не нормируется

При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов использование агрохимиката «Мука известняковая» не оказывает негативного воздействия на водные объекты.

7.3. Оценка воздействия на состояние почвы.

Сведения о воздействии агрохимиката на почвенный покров приняты согласно экспертных заключений по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката, выданное факультета Почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (от 12.09.2019 г.); ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора (регистрационный № 19-исх-ОИ/435-Аг от 23.07.2019 г.; ФГБНУ «ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова» (регистрационный № 261 от 06.08.2019 г. и на основании отчета  ФГБУ ГЦАС «Пензенский» по оценке исследований воздействия «Муки известняковой» на почву и водные объекты за 2016-2019 гг.

В процессе деструкции агрохимиката опасные для окружающей среды и токсичные метаболиты не образуются. Основные компоненты, входящие в состав удобрения присутствуют в почве и являются неотъемлемой частью ее плодородия.

Карбонат кальция и магния - практически нерастворимые в воде соединения. При внесении в почву под влиянием углекислого газа вода насыщается углекислотой и растворимость карбоната кальция и магния повышается, образуя более растворимые соединения - бикарбонат кальция и магния.

Бикарбонат кальция и магния - гидролитически щелочные соединения, при взаимодействии с водой образуют, слабо диссоциированную угольную кислоту и хорошо диссоциированные соединения гидрокарбоната кальция и магния.

При взаимодействии бикарбоната и гидрокарбоната кальция и магния с почвенным поглощающим комплексом (ППК), катион кальция и магния вытесняет из ППК поглощенные катионы водорода и алюминия. Обменный водород вступает в реакцию с гидрокарбонат ионом или с гидроксильным ионом, в результате чего образуется слабо диссоциированная угольная кислота и вода. Обменный алюминий, в результате реакции с гидрокарбонат ионом, перейдет в нерастворимое соединение гидроксид алюминия.

Согласно регламенту применения агрохимиката внесение муки известняковой в почву рекомендовано проводить не чаще одного раза в 5 лет. Максимальная разовая доза внесения мелиоранта на песчаных и супесчаных почвах не превышает 5,0 т/га/год, на глинистых и торфяно-болотных - 7 т/га/год

Допустимая антропогенная нагрузка агрохимиката на почвенный покров Российской Федерации представлена в таблице 7.5.

Воздействие токсичных компонентов агрохимиката

на почвенный покров

Таблица 7.5

| Элемент | Антропогенная нагрузка в кг/га/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальная | Нормативно допустимая |
| Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть | 0,043 0,0042 0,007 0,00046 | 1,250 0,013 0,285 0,013 |

Согласно заключения факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, при соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов применения, величина антропогенной нагрузки не будет превышать нормативно допустимых значений, а содержание токсичных элементов в почве не превысит соответствующих гигиенических нормативов (ГН 2.1.7.2041-06). Загрязнение почвенного покрова исключено.

7.4.Оценка воздействия на почвенную биоту.

Агрохимикат Мука известняковая согласно приведенной выше характеристике (показатели уровней химического загрязнения) не будет негативно воздействовать на содержание и состояние червей, а также почвенные организмы.

Карбонаты кальция и магния, катионы кальций и магний, и карбонат-ионы повсеместно распространены в окружающей среде и содержатся в почве, воде и отложениях. Кальций и магний являются важной составной частьюбольшинства почв, а минералы, содержащиеся в почве, в основном представляют собой соединения кальция и магния с другими веществами. Кроме того, кальций и магний необходим для жизни, а карбонат кальция и магния намеренно вносится в почвы как важный компонент удобрений, для обеспечения растений кальцием и магнием.

Основное действующее вещество (карбонат кальция) практически нетоксичен (опасность не классифицируется) для дождевых червей (LC50 и NOEC для Eisenia fetida составлял 1000 мг/кг почвы) и почвенных микроорганизмов (не оказывают негативного воздействия на скорость трансформации азота при номинальной концентрации 1000 мг/кг) (данные регистрационного досье с сайта Европейского химического агентства: https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/16050).

7.5. Оценка воздействия на водные организмы

Агрохимикат Мука известняковая является веществом природного происхождения, основным компонентом которого является известняк, состоящий из карбоната кальция и карбоната магния.

По степени воздействия на водные организмы, в соответствии с ГОСТ 32424-2013 «Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду», агрохимикат Мука известняковая не классифицируется как опасная химическая продукция.

Показатели острой токсичности для водных организмов

Таблица 7.6

| Компонент | Рыбы | Беспозвоночные | Водоросли |
| --- | --- | --- | --- |
| Карбонат кальция | ЕС50(96 ч.) – 5600** мг/л Гамбузия обыкновенная | CL50 (48 ч.) – 3000-7000** мг/л Дафния Магна | Нет данных |
| Карбонат магния | LC50 (96 ч.) – 1875* мг/л Pimeohalespromelas | CL50 (48 ч.) – 1176** мг/л Daphnia magna | NOEC (72 ч.) – 65 мг/л |
| Примечания: Знаком * отмечены данные с сайта Европейского химического агентства Знаком ** отмечены данные из информационной карты РПОХБВ (серия АТ № 001484 от 17.12.1998) |  |  |  |

Применение агрохимиката сопряжено с низким риском для всех групп водных организмов. Токсическое воздействие удобрения на гидробионты исключено.

7.6. Оценка воздействия на млекопитающих и человека.

По степени воздействия на организм в соответствии с Гигиенической классификацией пестицидов и агрохимикатов (СанПиН 1.2.2584-10), мелиорант Мука известняковая относится к 3 классу опасности (протоколы испытаний № 1.6068, № 1.6069 от 25 марта 2019 г., выданные Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АК47); экспертное заключение по результатам токсиколого-гигиенической оценки агрохимиката Мука известняковая (ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора (регистрационный № 19-исх-ОИ/435-Аг от 23.07.2019 г.).

Экотоксикологическая характеристика

по воздействию на млекопитающих

Таблица 7.7

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Острая оральная токсичность, крысы ГОСТ 32644-2014 «Метод определения класса острой токсичности» | LD50=5000 мг/кг, в/ж, крысы; LC50–не достигается | Экспертное заключение по результатам токсиколого-гигиенической оценки агрохимиката Мука известняковая (ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора (регистрационный № 19-исх-ОИ/435-Аг от 23.07.2019 г.) |

Агрохимикат среднетоксичен для млекопитающих (4 класс опасности, ГОСТ 32423-2013).  Риск применения препарата для наземных позвоночных оценен как низкий.

В экспертном заключении факультета Почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката Мука известняковая (от 12.09.2019 г.) указано, чтоиспользование агрохимиката в сельскохозяйственном производстве не будет оказывать негативного воздействия на животный мир: насекомых-опылителей, муравьев, водных беспозвоночных, рыбоядных и хищных птиц, теплокровных животных, млекопитающих, земноводных и другие группы.

Но самое главное: экологическая пищевая цепочка при попадании агрохимиката «Мука известняковая» из почвы в воду и растения, затем — в организмы животных и птиц, а в конечном счете — с пищей и водой — в организм человека – безопасна и нетоксична.

7.7. Оценка воздействия на птиц

Основываясь на важности кальция с магнием и низкой токсичности их соединений (карбонаты кальция и магния), о чем свидетельствуют данные для млекопитающих, а также на повсеместное распространение карбонатов кальция и магния в окружающей среде, проведение токсикологических испытаний для птиц - научно не требуется.

Известняковую муку используютдля производства кормовых минеральных добавок и дополнительной подкормки при производстве комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц. Известняковая мука является источником карбоната кальция, который необходим животным для правильного формирования костных тканей, а у птиц повышает прочность скорлупы яиц.

По данным литературных источников, применение карбоната кальция в качестве кормовой добавки, не оказывало вредного воздействия на кур и яйца, а дозу 2,0 г Ca/птица/день можно считать оптимальной для роста и развития птиц.

При использовании агрохимиката возможным фактором негативного воздействия на животных будет фактор беспокойства из-за работающей техники, что характерно для всех групп работ, связанных с механической обработкой почв. Риск беспокойства минимизируется кратковременным характером (1 раз в 5 лет) и сезонностью (весенний или осенний периоды во время отсутствия вегетации растений) работ по внесению Муки известняковой. На полях сельскохозяйственного назначения годами складывается свой биогеоценоз, приспособленный к обитанию в условиях периодического механического воздействия и агрохимической обработки почвы.

7.8. Оценка воздействия на пчел

Воздействие на медоносных пчел и других опылителей, полезных насекомых физически исключено, так как агрохимикат применяется либо в зимний период, либо с заделкой в почву между вегетационными периодами сельскохозяйственных культур (по стерне, после механической обработки почвы: весной или осенью), когда на земельном участке не произрастают медоносные растения.

7.9. Оценка воздействия на растительный покров

Негативное воздействие агрохимиката на растительный покров – исключено. Эффективность применения аналогичных мелиорантов изучена в ходе отдельных испытаний на сельскохозяйственных культурах, в ходе которых установлено позитивное влияние на агрохимические показатели почв, а также на урожайность сельскохозяйственных культур и качество выращенной продукции.

При внесении извести нейтрализуются свободные органические и минеральные кислоты в почвенном растворе, а также ионы водорода в почвенном поглощающем комплексе, т.е. устраняется актуальная и обменная кислотность, значительно снижается гидролитическая кислотность, повышается насыщенность почвы основаниями. Устраняя кислотность, известкование оказывает многостороннее положительное действие на свойства почвы, ее плодородие.

Замена поглощенного водорода кальцием сопровождается коагуляцией почвенных коллоидов, в результате чего уменьшаются их разрушение и вымывание, улучшаются физические свойства почвы - структурность, водопроницаемость, аэрация.

При внесении извести снижается содержание в почве подвижных соединений алюминия и марганца, они переходят в неактивное состояние, поэтому устраняется вредное действие их на растения.

В результате снижения кислотности и улучшения физических свойств почвы под влиянием известкования усиливается жизнедеятельность микроорганизмов и мобилизация ими азота, фосфора и других питательных веществ из почвенного органического вещества. В известкованных почвах интенсивнее протекают процессы аммонификации и нитрификации, лучше развиваются азотфиксирующие бактерии (клубеньковые и свободноживущие), обогащающие почву азотом за счет азота воздуха, в результате чего улучшается азотное питание растений.

Известкование способствует переводу труднодоступных растениям фосфатов алюминия и железа в более доступные фосфаты кальция и магния. При известковании калий труднорастворимых минералов интенсивнее переходит в более подвижные соединения, а поглощенный почвой калий вытесняется в раствор, но усвоение его растениями вследствие антагонизма между катионами К+ и Са2+ не увеличивается. Известкование влияет на подвижность в почве и доступность для растений микроэлементов. Соединения молибдена после внесения извести переходят в более усвояемые формы, улучшается питание растений этим элементом. Подвижность соединений бора и марганца при известковании, наоборот, уменьшается, и растения могут испытывать недостаток в них. Поэтому на известкованных почвах эффективно внесение борных удобрений, особенно под культуры, требовательные к бору, сахарную и кормовую свеклу, клевер, люцерну, гречиху, лук и др. При внесении извести почва обогащается кальцием, а при использовании доломитовой муки - и магнием; потребность растений в этих элементах обеспечивается полностью.

Улучшение питания растений азотом и зольными элементами связано также с тем, что на известкованных почвах растения развивают более мощную корневую систему, способную больше усваивать питательных веществ из почвы.

Эффективность агрохимиката «Мука известняковая»как мелиоранта для известкования кислых почв оценена в ходе агрохимических испытаний с удобрениями и другими агрохимическими средствами (Экспертное заключение по установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката Мука известняковая (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова» (регистрационный № 261 от 06.08.2019 г.), отчет ФГБУ ГЦАС «Пензенский» об оценке исследований воздействия мелиоранта на почву и водные объекты. При изучении эффективности оценено положительное влияние известкования на состояние почв, на использование растениями азотных, фосфорных и калийных удобрений, на подвижность микроэлементов и эффективность микроудобрений, а также совместное действие известковых материалов и органических удобрений на почву и растения.

При известковании почв возрастает урожайность зерновых, повышается качество урожая – увеличивается содержание крахмала, изменяется в позитивном направлении фракционный состав белков и качество клейковины, определяющий хлебопекарные качества муки. Повышается содержание протеина и каротина в многолетних травах, увеличивается содержание витаминов и сахаров в овощной продукции.

При экспертизе также учтены результаты производственного использования известняковой муки, выпускаемой отечественными производителями, внесенной в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации»: Мука известняковая (№ гос. рег. 1957-10-212-404-0-0-0-0), производитель – Канашское ТПУ ОАО «Чувашавтодор»; Мука известняковая (№ гос. рег. 1962-10-212-406-0-0-0-0), производитель – ОАО «Яманчуринская сельхозхимия»; Мука известняковая (доломитовая) (№ гос. рег. 1393-09-212-335-0-0-0-0), производитель – ОАО «Старорусская Сельхозхимия»; Мука известняковая (доломитовая) (№ гос. рег. 2039-10-212-423-0-0-0-0), производитель – ООО «Вайда»; Мука известняковая (доломитовая) (№ гос. рег. 415-12-1349-1), производитель – ОАО «Солигаличский известковый комбинат»; Мука известняковая (доломитовая) (№ гос. рег. 294-12-625-1), производитель – ООО «М1 ЛОГИСТИКА»; Мука известняковая (доломитовая) марка А (№ гос. рег. 2501-13-212-499-0-0-0-0), производитель – ОАО «Песковский комбинат строительных материалов» и др.

На сельскохозяйственных полях, подвергающихся регулярному механическому воздействию и агрохимической обработке, выращиваются культурные растения, для развития которых	 в конечном итоге направлены все мелиоративные мероприятия. Применение агрохимиката Мука известняковая не будет оказывать негативного влияния на качество и пищевую ценность продуктов питания. Использование агрохимиката в рекомендованных дозах не приведет к превышению гигиенических нормативов (СанПиН 2.3.2.1078-01) содержания токсичных и опасных соединений в возделываемой сельскохозяйственной продукции.

Рост редких и исчезающих видов растений на сельхозугодьях маловероятен из-за постоянной перепашки, культивации и формирования искусственных растительных сообществ сельскохозяйственного назначения. В этой связи отрицательное воздействие на растительный покров и флористический состав агрохимиката «Мука известняковая» исключается.

Влияние агрохимиката «Мука известняковая» на растительный мир будет локальным и не повлияет на экологическую обстановку в целом.

7.10. Оценка шумового воздействия

Рассматриваемая технология применения агрохимиката «Мука известняковая» не будет являться источником шумового воздействия.

Шумовое воздействие на окружающую среду будет создаваться только в результате работы спецтехники. Хранение агрохимиката предусмотрено на территории действующего производства ООО «Иссинский КСМ» без выхода за границы землеотвода. Все работы по погрузке/разгрузке будут проводиться при помощи спецтехники, работающей на производстве. Таким образом, создание новых источников шумового воздействия, непосредственно связанных с технологией применения агрохимиката не планируется. Уровни звукового воздействия на прилегающие территории останутся прежними.

Расчет шумового воздействия от работы спецтехники на территории сельскохозяйственных угодий нецелесообразен ввиду кратковременности работ. На одном и том же участке земли внесение агрохимиката предусмотрено не чаще, чем 1 раз в 5 лет. Состав спецтехники, принимающей участие в работах по внесению агрохимиката определяют отдельно в каждом случае с учетом площади участка и локальных условий.

Проведение детальных расчетов нецелесообразно.

7.11. Оценка воздействия при обращении с отходами

# ООО «Иссинский КСМ» ежегодно представляет «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме № 2ТП (отходы) в Управление Росприроднадзора по Пензенской области.

# На отходы I – IV классов опасности составлены и согласованы в Управлении Росприроднадзора по Пензенской области паспорта отходов. Заключены договора со специализированными организациями на вывоз и утилизацию промышленных и твердых коммунальных отходов.

Учет отходов ведется в соответствии с Приказом Минприроды России от 01.09.2011 г. № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами». Согласно приказа, ежеквартально данные обобщаются и заполняются в журналы «Данные учета в области обращения с отходами» (приложения 1, 2, 3, 4 приказа № 721). Отходы производства, образуемые в рамках технологии производства агрохимиката, рассчитаны и прописаны в проекте «Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» и не являются предметом оценки воздействия на окружающую среду применения агрохимиката.

Технологический регламент применения агрохимиката «Мука известняковая» предполагает, что он не будет являться источником образования отходов. При соблюдении регламента применения агрохимиката отходы не образуются.

«Мука известняковая» не является синтетическим удобрением – это природный мелиорант. Рассыпанный агрохимикат собирают и используют по прямому назначению.

«Мука известняковая» транспортируется навалом всеми видами транспорта. Тара и упаковка при этом не используются.

Сбор и накопление отходов осуществляется в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» на специально оборудованных площадках с непроницаемым покрытием или в специальных емкостях.

Условия сбора и накопления отходов обусловлены их опасными свойствами, требованиями пожарной и экологической безопасности, вместимостью емкостей хранения.

В период применения объекта исследования, предприятие обслуживается эксплуатирующей организацией. Отходы, образующиеся в результате эксплуатационных, оперативных, аварийных работ учитываются в природоохранной документации обслуживающей организации.

Наименования, коды и классы опасности отходов определены в соответствии с Федеральным классификатором отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. №242.

| Наименование вида отхода | Код по ФККО | Виды деятельности по обращению с отходами | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | Накопление и передача сторонней организации для транспортировки на полигон ТБО | IV |
| Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | 2 31 112 03 40 4 | Использование как мелиорант | IV |
| Респираторы фильтрующие текстильные, утратившие потребительские свойства | 4 91 103 11 61 5 | Накопление и передача сторонней организации для транспортировки на полигон ТБО | V |
| Средства индивидуальной защиты лица и/или глаз на полимерной основе, утратившие потребительские свойства | 4 91 104 11 52 4 | Накопление и передача сторонней организации для транспортировки на полигон ТБО | IV |

Специальные способы утилизации не требуются. Загрязнённую препаратом спецодежду стирают с применением обычных моющих средств. Загрязнённые транспортные средства обильно промывают водой.

С отходами, образующимися при применении агрохимиката, обращаются в соответствии с требованиями законодательства: разрабатываются паспорта и лимиты на размещение отходов; ведется учет образования отходов; сбор всех образующихся на земельном участке отходов в специально оборудованные транспортные средства, снабженные специальными знаками; транспортировка и передача на специализированные объекты, эксплуатируемые сельхозпредприятиями и/или сторонними организациями, действующими в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

Мероприятия по контролю за соблюдением требований законодательства в области обращения с отходами при обращении с отходами, образующимися при применении агрохимиката, учитываются в Порядке осуществления производственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами сельхозпредприятиями, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при потреблении, хранении и транспортировании те же, что и при работе с основным продуктом.

8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

8.1. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия на атмосферный воздух.

Рекомендуется проведение следующих мероприятий по снижению возможного негативного воздействия на атмосферный воздух при хранении, транспортировке и применении агрохимиката «Мука известняковая»:

- организация укрытий мест выполнения погрузочно-разгрузочных работ пылящих материалов (агрохимиката);

- хранение агрохимиката в крытых складах или под навесом;

-  транспортировка агрохимиката осуществляется насыпью под брезентом в специально оборудованных транспортных средствах, исключающих попадание влаги в продукт и потерю его качества;

- проведение основных работ в строгом соответствии с технологическим регламентом;

-  не допускается внесение «Муки известняковой» машинами бокового дутья РУП-8 и АРУП-8 при скорости ветра более 5 м/сек., машинами со штанговым распыляющим рабочим органом РУП-10, РУП-14 - более 7 м/сек.;

- не допускается применение агрохимиката при ветровом режиме свыше 5 м/с, с наветренной стороны к селитебной зоне;

- при зимнем внесении для предотвращения сноса ветром известкового мелиоранта необходима заделка шлейфом или легкой бороной на глубину 3-5 см и более;

- массивы культур, требующих обработки, допускается располагать на расстоянии не менее 1 км от населенных пунктов с учётом гидрологической характеристики участков полей, сезонной розы ветров и конкретного направления ветра в период обработки (ГН 2.1.6-3492-17);

-  содержание двигателей спецтехники в исправном состоянии, включающее регулировку на содержание в выхлопе загрязняющих веществ, использование качественных топлив не допускается сжигание на площадке отходов.

Для снижения выделения пыли в период погрузочно-разгрузочных работ рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- ведение основных погрузочно-разгрузочных работ в строгом соответствии с технологическим регламентом;

- организация укрытий мест выполнения погрузочно-разгрузочных работ пылящих материалов (агрохимиката).

Охрана окружающей среды при работе с агрохимикатом обеспечивается тщательной герметизацией технологического оборудования, максимальной механизацией и автоматизацией трудоемких работ, способов внесения препарата, строгим соблюдением правил техники безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в соответствии с СанПиНом 1.2.2584-10, СП 1.2.1170-02.

Контроль за состоянием воздушной среды проводят аккредитованные лаборатории предприятий-потребителей или другие аккредитованные лаборатории (на договорных условиях). ПДК пыли известняка в атмосферном воздухе: максимальная разовая – 0,5 мг/м3; среднесуточная – 0,15 мг/м3.

8.2. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия по охране почвы.

Для предупреждения накопления в почве тяжелых металлов и токсичных химических веществ руководителями работ должно быть обеспечено строгое соблюдение установленных регламентов и рекомендаций по применению (нормы расхода препарата, кратность, время, способ обработок) агрохимиката.

Все виды работ с агрохимикатом должны осуществляться только с помощью, специально предназначенной для этих целей техники, обеспечивающей соблюдение установленных норм расхода препаратов и предотвращение загрязнения окружающей среды.

Необходимость применения мелиоранта и нормы внесения, должны быть обоснованы агрохимической службой сельхозпредприятия, по результатам почвенноагрохимических исследований, с учетом вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, показателей кислотности и механического состава почвы.

Работы должны проводиться под контролем специалистов хозяйств и агрохимической службы. При этом должны строго соблюдаться рекомендуемые нормы и сроки применения препарата. Внесение агрохимиката проводят под плуг с осени под зяблевую обработку или весной под перепашку зяби.

Ограничено использование муки известняковой в тех регионах, где содержание валового стронция в почвах более 500 мг/кг и при соотношении валовых Ca:Sr менее 10:1. На произвесткованных почвах, необходимо контролировать содержание Sr и соотношение Ca:Sr.

Контроль за содержанием в почвенном покрове стронция и кальция, осуществляется агрохимической службой сельхозпредприятия, в котором применяется агрохимикат.

Не допускается использование «Муки известняковой» с содержанием токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжёлых металлов и мышьяка) на сельскохозяйственных угодий с фоновым содержанием указанных веществ в почве на уровне или выше гигиенических нормативов в соответствии с «Гигиеническими требованиями к безопасности пестицидов и агрохимикатов, утверждёнными в установленном порядке» СП 1.2.1170-02.

8.3. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия на водные объекты.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод (при работе спецтехники):

• Контроль за техническим состоянием техники, что позволит предотвратить проливы горюче-смазочных материалов на почву и последующую миграцию углеводородов из почвы в водные объекты и грунтовые воды;

• Не предусматривается (запрещена) заправка и ремонт автотранспорта на территории использования агрохимиката, что позволит предотвратить пролив нефтепродуктов на почву и последующую миграцию углеводородов из почвы в водные объекты и грунтовые воды;

•  Своевременная ликвидация проливов ГСМ, путем сбора загрязненной почвы и вывоза ее для обезвреживания;

•  Запрещается сброс отработанного масла в грунт.

Применение агрохимиката допускается при условии выполнения требований к организации и соблюдению соответствующего режима водоохранных зон (полос) для поверхностных водоемов и зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, предусмотренных действующими нормативными документами.

8.4. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия на растительный и животный мир.

Рекомендуется проведение следующих мероприятий по охране животного мира:

- недопущение захламления территории объекта и прилегающих к ней участков растительности производственным мусором, контроль над надлежащим обращением с отходами;

- неукоснительное соблюдение границ землеотвода;

-   контроль выполнения правил пожарной безопасности, противопожарное обустройство территории, организацию и размещение средств пожаротушения, организацию системы обнаружения и оповещения о пожаре;

-    проведения с составом рабочих технической учебы по охране окружающей природной среды;

-   обеспечение перевозки агрохимиката в крытыхтентом кузовахавтомашин (в соответствии с ТУ);

- неукоснительное соблюдение технологического регламента применения агрохимиката.

При производстве работ необходимо обеспечить исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зону производства работ и не подлежащей сносу, пересадке. При этом запрещается без согласования с соответствующей службой:

- проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до стволов деревьев и менее одного метра до кустарников;

- перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов деревьев;

- складирование любых материалов на расстоянии менее двух метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) конструкций;

- проведение работ в минимально возможные сроки.

При обнаружении животных и птиц, занесенных в Красную книгу необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

8.5. Правовой режим использования агрохимиката на природных объектах, имеющих особое природоохранное значение.

Правовой режим использования агрохимиката на природных объектах, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной, регулируется Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Агрохимикат Мука известняковая предназначен для применения на с/х землях и не будет затрагивать ООПТ и памятники историко-культурного наследия. Соответственно, негативного воздействия на них не будет оказано. 	На территории ООПТ запрещается хозяйственная или иная деятельность, несовместимая с режимом особой охраны природоохранной территории, включая все виды рубок леса, распашку земель, применение агрохимикатов и химических средств борьбы с вредителями леса, геологоразведочные работы, действия, изменяющие гидрологический режим.

Применение агрохимиката на особоохраняемых природных территориях в рамках данного проекта не рассматривается. Вопрос применения агрохимиката «Мука известняковая» регламентируется положением об ООПТ и в каждом конкретном случае индивидуален. Разрешение и рекомендации по применению мелиоранта на территории того или иного ООПТ определяется Агрохимической службой Минсельхоза РФ при разработке проекта известкования земель сельскохозяйственного назначения с учетом положения об ООПТ.

8.6. Природоохранные ограничения и прочие факторы

Экологическим ограничениям подлежат находящиеся на рассматриваемой территории объекты, требующие организации санитарно-защитных зон и санитарных отступов на прилегающей территории в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от всего карьера добычи сырья для производства «Муки известняковой», от мест использования агрохимиката не устанавливается.

Установлены ограничения по внесению в почву «Муки известняковой» на территории первого пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, пояса второй зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в период непосредственной угрозы паводка и зимой на затопляемых поймах, участков, имеющих уклон более 2о.

В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается применение агрохимиката «Мука известняковой» в водоохранной зоне водных объектов и их прибрежных защитных полосах, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения.

Ограничено использование агрохимиката в тех регионах, где отмечается превышение действующих гигиенических нормативов по содержанию стронция в воде источников хозяйственно-питьевого и культурно - бытового водопользования (ПДК для стронция - 7 мг/л), а также на почвах с содержанием валового стронция более 500 мг/кг и при соотношении валовых Са: Sr менее 10:1. На произвесткованных почвах, необходимо контролировать содержание Sr и соотношение Са : Sr.

С целью охраны окружающей среды агрохимикат не вносят:

-   на территории первого пояса санитарной зоны охраны источников хозяйственного, питьевого водоснабжения;

-   во втором поясе санитарной охраны источников хозяйственного, питьевого водоснабжения, в период непосредственной угрозы паводка.

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения при реализации технологического процесса использования агрохимиката не предусматривается.

8.7. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия при обращении с отходами.

8.8. Меры по предотвращению и/или снижению возможных аварийных ситуаций.

Вероятность наступления аварийности, сбросов, выбросов при применении агрохимиката низка.

Аварийные ситуации могут возникнуть при осуществлении вспомогательных процессов при транспортировании удобрения к месту проведения работ.

Рассмотрим модели аварийных ситуаций при их транспортировании к месту производства (вспомогательные процессы):

нарушение целостности кузова автосамосвала, в котором транспортируется удобрение → высыпание из аварийного объекта → негативное воздействие на компоненты природной среды низкое, поскольку агрохимикат представляет собой твердый материал, и относится к 4-му классу опасности для окружающей среды.

Опасность возгорания удобрения отсутствует. Агрохимикат не горюч, пожаро- и взрывобезопасен. Известняк используется для получения гашеной извести, путем нагревания при температуре 1000-1300°С. В процессе нагревания известняковой массы карбонат кальция разлагается на оксид кальция (CaO) и углекислый газ.

При попадании людей в зону аварийной ситуации опасность негативного влияния отсутствует. Воздействие на поверхностные водные объекты отсутствует. Пыление не происходит вследствие того, что влажность агрохимиката более 3%.

Модель аварийной ситуации

| Характер аварийной ситуации | Наименование | Возможное неблагоприятное воздействие |
| --- | --- | --- |
| просыпи | Мука известняковая | загрязнение почв земельного участка |

В качестве внутренних причин аварий могут стать эксплуатационные ошибки и технические неполадки: утечки через неплотности соединений, коррозия металла, вибрация элементов оборудования, гидравлические удары, хрупкое разрушение металла, дефекты металла, дефекты сварки и т.д.

Внешними причинами аварии могут стать: транспортные аварии, неосторожные действия человека, террористические акты и др.

Аварийная ситуация, которая может произойти, и связана с выполнением вспомогательного процесса: транспортированием продукции классифицируются с учетом требований Постановления Правительства РФ № 304 от 21.05.2007 г. «О классификации чрезвычайных ситуаций» как:

- чрезвычайная ситуация локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей.

При возникновении аварийной ситуации, в том числе с экологическими последствиями, следует оповестить причастных должностных лиц предприятия. Для установления факта аварии и величины вредного воздействия на окружающую среду на предприятии формируется комиссия, которая в оперативном порядке выезжает на место происшествия в течение 6 часов с момента получения информации об аварии.

Акт экологического обследования места аварии разрабатывается не позднее двух рабочих дней со дня выезда работников на место аварии и содержит следующие основные сведения:

Время и место аварии;

Время и место проведения обследования;

Характер аварии и ее последствия (воздействие на окружающую среду, выбросы, сбросы и т.д.);

Краткая оценка состояния окружающей среды, вида, размера и продолжительности воздействия на окружающую среду (загрязнение воздуха, почвы, вод, повреждение или гибель представителей растительного и животного мира, людей) в месте нанесения вреда и его проявления;

Информация об отборе проб, выполнении измерений в процессе первоначального обследования;

Оперативные меры, принятые для ликвидации последствий аварий, используемые для этих целей средства.

В акте экологического обследования места аварии могут быть приведены как точечные, так и предварительные сведения о размерах воздействия на окружающую среду.

В случае прибытия на место аварии представителей Росприроднадзора, члены комиссии информируют их о масштабах воздействия на ОС и принимаемых мерах по локализации (ликвидации) экологических последствий аварии.

Ликвидация последствий аварийной ситуации производиться путем сбора просыпи муки известняковой. Масса вещества, попавшего в окружающую среду, определяется на основе данных накладных на перевозку грузов. Меры по сбору просыпавшегося груза могут быть выполнены:

- вручную; -

экскаватором (погрузчиком);

- бульдозером (грейдером).

При выявлении ущерба окружающей среде вследствие аварийной ситуации, комиссия проводит оценку вреда, причиненного окружающей среде в результате аварийной ситуации.

Итоговая информация по ликвидации экологических последствий аварийной ситуации оформляется комиссией в виде отчета о выполнении мероприятий по ликвидации экологических последствий.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций

Меры технического характера

• применение материалов и оборудования, прошедших сертификацию;

• контроль качества наружных швов кузовных автомобилей неразрушающим изоляцию способом;

Меры организационного характера

• производственный контроль за соблюдением правил промышленной безопасности;

• систематический визуальный контроль за исправностью авто-спецтехники;

• проведение учебно-тренировочных занятий по ликвидации возможных аварий в соответствии с планом-графиком предприятия;

• ежегодная проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности.

8.9. Контроль качества

В случаях нарушения регламентов применения агрохимиката реализация сельскохозяйственной продукции приостанавливается до проведения аналитических исследований на наличие возможных опасных соединений (тяжелые металлы, пестициды).

Продовольственное сырье и пищевые продукты по содержанию токсичных и опасных веществ и соединений должны соответствовать гигиеническим требованиям, установленным в соответствии с СанПиНом 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»:

- зерно продовольственное, в т.ч. пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго): свинец – не более 0,5 мг/кг; мышьяк – не более 0,2 мг/кг; кадмий – не более 0,03 мг/кг; ртуть – не более 0,02 мг/кг.

- свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды: свинец – не более 0,5 мг/кг (0,4 мг/кг – фрукты, ягоды); мышьяк – не более 0,2 мг/кг; кадмий – не более 0,1 мг/кг; ртуть – не более 0,03 мг/кг;

- семена маслиничных культур (подсолнечника, сои, хлопчатника, кукурузы, льна, горчицы, рапс, арахис, мак пищевой и другие): свинец – не более 1,0 мг/кг; мышьяк – не более 0,3 мг/кг; кадмий – не более 0,1 мг/кг (0,5 мг/кг для семян пищевого мака); ртуть – не более 0,05 мг/кг.

Продукция с превышением установленных максимально допустимых уровней содержания токсичных и опасных веществ не допускается к реализации населению.

9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Комплексный анализ материалов по результатам регистрационных испытаний агрохимиката Мука известняковая, проведенный ведущими научными НИИ РФ, свидетельствует о предсказуемости последствий применения препарата и незначительности его влияния на окружающую среду. Агрохимикат не вызовет экологических последствий при условии соблюдения технологических регламентов на проведение работ и техники безопасности.

При проведении оценки воздействия на окружающую среду не было выявлено каких-либо неопределенностей в намечаемой деятельности.

10. Краткое содержание программ мониторинга и после проектного анализа.

10.1. Общие положения.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Целью производственного экологического контроля и мониторинга в период хозяйственной деятельности является контроль экологического состояния окружающей среды путем сбора измерительных данных, их комплексной обработки и анализа, своевременного доведения мониторинговой информации до должностных лиц для оценки ситуации и принятия управленческих решений.

В задачи ПЭК и ПЭМ входит:

− осуществление наблюдений за техногенным воздействием производства на компоненты природной среды;

− осуществление наблюдений за состоянием компонентов природной среды и оценка их изменения;

− анализ и обработка полученных в процессе контроля и мониторинга данных.

Результаты ПЭК и ПЭМ используются в целях контроля соответствия состояния окружающей среды санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам.

Объектами ПЭК и ПЭМ являются:

- атмосферный воздух;

- природные воды;

- почвы и грунты.

Все анализы и отборы проб для них проводятся по разработанным и утвержденным методикам. Во всех случаях необходимо руководствоваться обоснованностью отбора объектов исследований их конкретной локальной и региональной значимости, возможности оценки и систематизации полученных результатов.

10.2. Производственный контроль.

В соответствии со статьей 67 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об охране окружающей среды", производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

При осуществлении производственного контроля обеспечивается:

- соответствие санитарным требованиям обустройства и содержания площадок;

- соблюдение санитарных правил содержания помещений и территории объектов, условий хранения, применения, транспортировки опасных веществ; 	- соответствие используемых технологических процессов и оборудования нормативно-техническим документам по обеспечению оптимальных условий труда на каждом рабочем месте;

- соответствие параметров физических, химических, физиологических и других факторов производственной среды оптимальным или допустимым нормативам на каждом рабочем месте;

- обеспечение работающих средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой, бытовыми помещениями и контроль их использования; 	- правильность трудоустройства работающих (по заключению ЛПУ), организация и проведение профилактических медицинских осмотров, выполнение мероприятий по результатам осмотров;

- определение контингентов, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, флюорографическим обследованиям и др., участие в формировании планов медосмотров;

- проведение оздоровительных мероприятий по улучшению условий труда, быта, отдыха работающих, по профилактике профессиональной и производственно- обусловленной заболеваемости;

- правильность организации профилактического питания, лечебно- профилактических и оздоровительных процедур (например, при работе с виброинструментом, напряжении органов зрения и др.).

Перед началом работ весь персонал инструктируется о требованиях мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных настоящим проектом.

Из числа работников организации назначается лицо, ответственное за соблюдение мероприятий по охране окружающей среды. Силами работников организации осуществляется повседневный контроль за состоянием оборудования и технических средств с целью предупреждения загрязнения окружа- ющей среды.

За работниками организации закрепляются обязанности по контролю за состоянием отдельных участков и оборудованием, неисправность которого может привести к загрязнению окружающей среды.

Система экологического контроля на объекте должна обеспечить исключение условий, которые в определенных ситуациях могут привести к нарушениям нормальной работы устройств и оборудования и, тем самым, оказать отрицательное воздействие на окружающую среду:

- предусматривается визуальный контроль за состоянием всех площадок, 	- при необходимости осуществляются мероприятия по очистке территории,

- осуществляется визуальный контроль за состоянием объектов складирования материалов и накопления отходов.

Планируется осуществлять производственный экологический контроль следующим образом (см. Таблицу 10.1):

Виды производственного экологического контроля

Таблица 10.1

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Объект контроля |
| --- | --- | --- |
| Незамедлительная передача информации об аварийных ситуациях, вызвавших загрязнение компонентов окружающейсреды, которое может угрожать или угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей и (или) окружающей среде, в государственные органы надзора | При возникновении аварийной ситуации | Все компоненты экосистемы |
| Проведение натурных инструментальных измерений за компонентами экосистемы затронутых в результате аварийных ситуаций | При возникновении аварийной ситуации | Атмосферный воздух, почва, вода |
| Визуальный контроль за состоянием объектов накопления отходов по следующим критериям: - исправность обустройства (состояние непроницаемого покрытия, оснащенность контейнеров крышками и прочее); - контроль за сроками и способами накопления отходов (на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами и правилам пожар- ной безопасности) | Постоянно | Объекты накопления отходов |
| Проведение натурных инструментальных измерений качества атмосферного воздуха | Согласно план-графика контроля за соблюдением нормативов выбросов | Атмосферный воздух (на границе жилой зоны) |
| Исследования почвы в количестве четырех проб с поверхности (глубина отбора 0-0,2 м) по комплексу химических показателей с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую область аккредитации | Согласно план-графика контроля мест складирования агрохимикатов | Почва |

Составной частью производственного экологического контроля является производственный аналитический контроль, основная задача которого получение информации о качественном и количественном содержании загрязняющих веществ в окружающей среде, в последующем используемой при организацииприродоохранной деятельности предприятия. Производственный аналитический контроль осуществляется на договорной основе сторонними организациями, имеющими аттестат аккредитации на право проведения соответствующих работ. Для обеспечения достоверности результатов применяются аттестованные методики выполнения измерений.

Отходы на территории хранятся в специально обустроенных контейнерах или на площадках с непроницаемым покрытием для исключения миграции загрязняющих компонентов в грунт и подземные горизонты.

Попадание загрязняющих веществ в почву при хранении отходов маловероятно, таким образом, в проведении постоянного аналитического контроля за загрязнением почвы нет необходимости.

Природоохранная документация

В рамках осуществления производственного экологического контроля в области охраны атмосферного воздуха на предприятии должна быть следующая природоохранная документация:

- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- журналы первичного учета ПОД-1

- план-график замеров выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на СО и СН;

- план-график замеров выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников;

- журнал учета результатов замеров выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на СО и СН;

- журнал учета результатов замеров выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников;

- план природоохранных мероприятий по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В рамках осуществления производственного экологического контроля в области охраны и использования водных ресурсов на предприятии должна быть следующая документация:

- инвентаризация источников сброса;

- план-график производственного аналитического контроля качества сбрасываемых сточных вод;

- план природоохранных мероприятий в области охраны и рациональногоиспользования водных ресурсов.

В рамках осуществления производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды от отходов производства и потребления на предприятии должна быть следующая документация:

- лимиты на размещение отходов производства и потребления;

- журналы учета отходов (журнал учета движения отходов внутри предприятия, журнал учета отходов, переданных для хранения, захоронения, дальнейшего использования, обезвреживания на лицензированные предприятия);

- план природоохранных мероприятий по достижению лимитов размещения отходов;

- план мероприятий по уменьшению количества отходов и вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Образование и размещение отходов отражается в «Журнале учета отходов предприятия отходов» на основании документов, подтверждающих движение отходов внутри территории предприятия и за её пределами.

Документом, подтверждающими движение отходов и вывоз за пределы территории предприятия, является:

- сводная ведомость по движению отходов.

- выписка из журнала ежеквартально передается соответствующему органу государственной власти в области охраны окружающей среды;

- договоры на сдачу и утилизацию отходов со всех площадок предприятия, акты сдачи отходов;

- журнал учета отходов предприятия.

Сводная ведомость по движению отходов находятся у начальника экологической службы.

10.3. Мониторинг состояния почв.

Мониторинг состояния почв проводится по следующим показателям: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть на фоновой (или условно ненарушенной) территории. Схема отбора проб почв разрабатывается с учетом следующих правил:

- мониторинг состояния почв проводится по химическим показателям: валовые формы свинца, кадмия, мышьяка, ртути, кальция, магния, стронция;

- отбор проб почвы производиться на трех пробных площадках, заложенных по линии понижения рельефа от земельного участка в градиенте расстояния. Пробные площадки располагаются на расстоянии не более чем в 100,00±1,00 м от границы земельного участка и имеют квадратную форму со стороной 1,00±0,10 м.

- отбор проб почв на фоновой территории (или условно ненарушенной территории) производиться на трех пробных площадках, заложенных в идентичных условиях (положение в рельефе, тип почв) с пробными площадками. Пробные площадки имеют квадратную форму со стороной 1,00±0,10 м. В почах фоновых территорий определяются: валовые формы свинца, кадмия, мышьяка, ртути, кальция, магния, стронция.

- глубинаотбора проб почв 0-20 см. Масса каждой отобранной пробы должна быть не менее 1 кг. Наименование типа почв и отбираемые почвы отражаются в акте отбора проб. На каждую отобранную пробу почв составляется акт отбора проб с указанием адреса, точки отбора, общего рельефа микрорайона, расположение мест отбора, растительного покрова, характера землепользования, уровня грунтовых вод, типа почвы.

- отобранные пробы почв направляются в аккредитованную лабораторию для определения содержания валовых форм свинца, кадмия, мышьяка, ртути, кальция, магния и стронция аттестованным на данный вид работ методикам.

Интерпретация результатов мониторинга почв территории, производится на основании ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве, а в случае отсутствия утвержденных ПДК - в соответствии с ОДК (ГН 2.1.7.2042-06 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве»:

- ПДК валовых форм металлов – свинец (32 мг/кг), ртуть (2,1 мг/кг), мышьяк (2,0 мг/кг);

- ОДК валовых форм кадмия (от 0,5 до 2,0 мг/кг, в зависимости от типа почв)

- или на основании содержания валовых форм этих тяжелых металлов в идентичных фоновых или условно ненарушенных почвах в районе реализации технологии.

- определение данных о составе и свойствах проб должно осуществляться с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам измерений.

Мониторинг за почвенным покровом, пострадавшим в результате аварийной просыпи агрохимиката, заключается в наблюдениях за изменением химического состава почв и включаетполевое обследование территории и отбор почвенных образцов. При обследовании территории выполняется визуальное выявление загрязненных земель и сопутствующих ему признаков: угнетения или поражения растительности.

Мониторинг за состоянием почв производится путем отбора проб, передачей их в аккредитованную лабораторию и анализа результатов лабораторных исследований. В отобранных пробах почв проводят определение содержания валовых форм свинца, кадмия, мышьяка, ртути, кальция, магния и стронция аттестованными на данных видов работ методиками.

10.4. Мониторинг состояния природных вод

Мониторинг состояния поверхностных вод проводится для водных объектов (водотоку, сточному озеру, реке) в случае расположения земельного участка, выше по рельефу относительно водного объекта, на расстоянии не более 100-метров от границы водоохранной зоны этого водного объекта. Пункт контроля включает два створа:

№1 - в месте по условно проведенной линии стока от земельного участка к водному объекту (водотоку, сточному озеру, реке)

№2 – фоновый створ – выше по течению от створа №1 вдали от источников техногенного воздействия. Отбор проб осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51592. Подготовка емкостей для хранения и транспорта производится в соответствии с ГОСТ Р 51592. Перед отбором пробы посуда ополаскивается исследуемой водой. Отбор проб производится на глубине 0,3–0,5 м от поверхности. Если проведение химического анализа невозможно в течение первых суток после отбора, то пробы воды необходимо законсервировать по ГОСТ Р 51592 для предотвращения изменений, происходящих в результате физических, химических, биологических и других реакций. Отобранные пробы воды направляются в аккредитованную химическую лабораторию для определения: цветность, градусы; прозрачность, см; запах, баллы; концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 (мг/л); водородный показатель (рН); кобальт, свинец, мышьяк, ртуть) по аттестованным на данный вид работ методикам.

Решение о наличии воздействия на воды поверхностного водного объекта принимается на основании превышения содержания загрязняющих веществ в пробе воды над их региональными фоновыми значениями.

Мониторинг состояния грунтовых и подземных вод

По согласованию с гидрогеологической службой, местными органами санэпиднадзора и охраны окружающей среды для контроля за состоянием грунтовых и подземных вод, в зависимости от глубины их залегания, проектируются шурфы (колодцы, скважины) на прилегающих земельному участку территориях.

Количество контрольных шурфов (колодцев, скважин) – не менее 2-х:

№1 – выше земельного участка по потоку грунтовых (подземных) вод целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние земельного участка. Пробы из контрольных шурфов, колодцев, скважин, заложенных выше земельного участка, характеризует исходное состояние.

№2 – ниже земельного участка по течению грунтовых вод (на расстоянии 50-100 м, если нет опасности загрязнения грунтовыхвод за счет других источников) закладывают 1-2 колодца (шурфа, скважины) для отбора проб воды, учитывающих влияние земельного участка.

Конструкция шурфа, скважины или колодца должна обеспечивать защиту грунтовых вод от попаданий в них случайных загрязнений, возможности водоотлива и откачки, а также удобство взятия проб.

Отбор, транспортировка, хранение проб подземных и грунтовых вод проводится в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Общие требования к отбору проб». Отобранные пробы воды направляются в аккредитованную химическую лабораторию для определения: рН, свинца, ртути, мышьяка, кадмия, сухого остатка по аттестованным на данный вид работ методикам.

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемыхвеществ по сравнению с контрольным, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

10.5. Мониторинг состояния растительности

Мониторинг состояния растительности проводится на земельном участке, одной пробной площадке прилегающих к территориям и на фоновой территории.

Наблюдение за состоянием растительности осуществляется посредством визуального осмотра и детального обследования путем подробной съемки состояния растительного покрова в соответствии с РД 52.44.2-94. Наблюдение проводят: за травянистой растительностью на 1-ой контрольной площадке площадью 1х1 м, за древесной растительностью – на 1-ой контрольной площадке площадью 10 х 10 м.

Проводятся наблюдения в части установления:

- видового разнообразия растительности,

- наличия сплошного или нарушенного травяного покрова,

- наличия некрозных пятен,

- наличия или отсутствия естественного древостоя,

- соотношения лиственного и хвойного древостоя,

- процента сухостойности.

В лиственных лесах оценивается сохранность листьев, процент хлорозности и некрозности.

10.6. Мониторинг атмосферного воздуха

Проведение натурных инструментальных измерений качества атмосферного воздуха следует проводить на границе жилой зоны, согласно план-графика контроля за соблюдением нормативов выбросов.

11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов.

Одной из важнейших задач современного этапа развития агропромышленного комплекса является получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Решение данной задачи невозможно без использования комплекса мероприятий, включающих применение органических и минеральных удобрений и мелиорантов.

В рекомендованных регламентах применение указанного мелиоранта целесообразно и обоснованно. Его применение на сельскохозяйственных культурах оказалось эффективным, о чем свидетельствуют заключения ведущих НИИ России.

Исходя из приведенных выше альтернативных вариантов можно сделать вывод, что применение агрохимиката Мука известняковая улучшает агрохимичекие показатели почв, увеличивает урожайность (без временных затрат) и не наносит вреда ни одному из компонентов окружающей среды, в том числе человеку при правильном егоиспользовании.

12. Материалыобщественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

12.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения.

Информация о проведении общественных обсуждений в соответствии с законодательством Российской Федерации была доведена до сведения общественности через средства массовой информации, а именно публикациями в газетах:

- на федеральном уровне – через информационный бюллетень Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Аграрный пульс великой страны» от 20 февраля 2020 года № 3;

- на региональном уровне – через газету  «Пензенская правда» от 18 февраля 2020 года № 6 (№ 24719);

- на муниципальном уровне – через районную газету  «Вперед» от 21 февраля 2020 года № 7 (9045);

а также:

- на сайте предприятия: https://www.ikcm.ru;

- в официальном печатном средстве массовой информации Иссинского района Пензенской области «Иссинский районный вестник»;

- на официальном сайте администрации Иссинского района Пензенской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» issa.pnzreg.ru.

Материалы проекта технической документации (ПТД), включая техническое задание и материалы ОВОС были доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 27.04.2021 по 06.05.2021с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часовпо рабочим дням по адресу: 442710, Пензенская область, Иссинский район, рабочий поселок Исса, улица Ленинская, 21, в кабинете начальника отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства  администрации Иссинского района Пензенской области, тел. 8(841-44) 2-21-82; или на сайте заказчика: www.ikcm.ru.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проекту технической документации агрохимиката «Мука известняковая» принимались в письменной форме с с 27.04.2021 по 06.05.2021с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часовпо вышеуказанному адресу и по электронной почте: issa_adm@sura.ru.

Копии публикаций в СМИ о проведении общественных обсуждений  прилагаются в качестве приложения к протоколу общественных слушаний.

12.2. Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, имён, отчеств и названий организаций (если они представляли организации), а также адресов и телефонов этих организаций или самих участников обсуждения.

Копия журнала регистрации участников общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы «Проекта технической документации, включая техническое задание и проект материалов оценки  воздействия на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности агрохимиката «Мука известняковая»», которые состоялись 28мая 2021 года, прилагается в качестве приложения к протоколу общественных слушаний.

12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений: тезисы выступлений, в случае их представления участниками обсуждения, протокол(ы) проведения общественных слушаний (если таковые проводились).

Оригинал протокола проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы «Проекта технической документации, включая техническое задание и проект материалов оценки воздействия на окружающую среду в процессе хозяйственной  деятельности агрохимиката «Мука известняковая» от 28мая 2021 года прилагается в качестве приложения к материалам ОВОС.

12.4. Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий между общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком.

За весь период проведения общественных обсуждений (с  27.04.2021 по 06.05.2021 г.) замечаний и предложений не поступило.

12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Общественность убедилась в том, что реализация предлагаемых решений по объекту не приведет к серьёзным экологическим последствиям; получила необходимую и достаточную информацию о намечаемой деятельности.

Цели общественных обсуждений достигнуты, заслушаны все запланированные доклады, предоставлено слово всем желающим, получены ответы на поступившие в процессе слушаний вопросы.

Предмет разногласий между общественностью и заказчиком не выявлен.

По результатам рассмотренияучастники общественных слушаний пришли к выводам:

1. Общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы «Проект технической документации, включая техническое задание и проект материалов оценки воздействия на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности агрохимиката «Мука известняковая» считать состоявшимися.

2. Предоставленные на общественные обсуждения материалы одобрить ирекомендовать для последующей государственной регистрации в соответствии с утвержденными регламентами применения к применению на всей территории Российской Федерации.

3. Разместить протокол общественных обсуждений в официальном печатном средстве массовой информации Иссинского района Пензенской области «Иссинский районный вестник», на официальном сайте администрации Иссинского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»issa.pnzreg.ru, на информационном стенде и на официальном сайте предприятия https://www.ikcm.ru.

Решение принято единогласно.

12.6. Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих предложений и замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены, основание для отказа.	Копия журнала учёта поступивших предложений и замечаний граждан и юридических лиц, участвующих в общественном обсуждении объекта государственной экологической экспертизы «Проекта техническойдокументации, включая техническое задание и проект материаловоценки воздействия на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности агрохимиката «Мука известняковая»» прилагается в качестве приложения к материалам ОВОС.

12.7. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду.

Информация не рассылалась, т.к. со стороны общественности таких просьб не поступило.

13. Резюме нетехнического характера.

На основании экспертиз, проведенных ведущими НИИ РФ в отношении агрохимиката «Мука известняковая» производства ООО «Иссинский КСМ» разработаны заключения, отражающие необходимую оценку воздействия мелиоранта на окружающую среду и содержащие рекомендации к его регистрации на территории РФ.

Экспертная комиссия ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, рассмотрев материалы по токсиколого-гигиенической оценке, регламентов  применения и предусмотренных мер безопасности, считает  что агрохимикат «Мука известняковая» производства ООО «Иссинский КСМ» соответствует действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» и считает возможным государственную регистрацию на территории Российской Федерации сроком на 10 лет и он может использоваться в сельскохозяйственном производстве.

Факультет Почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова оценил уровень воздействия на окружающую среду и его экотоксикологию, и считает возможным рекомендовать данное удобрение для государственной регистрации в России сроком на 10 лет.

ФГБНУ «Всероссийский НИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова» оценив биологическую эффективность и регламент применения, рекомендовал агрохимикат «Мука известняковая» производства нашего предприятия для государственной регистрации в качестве известкового мелиоранта для применения в сельскохозяйственном производстве сроком на 10 лет.

Представленные материалы ОВОС обосновывают возможность технологического процесса использования агрохимиката «Мука известняковая» с точки зрения негативного воздействия на состояние компонентов окружающей среды, соответствия требованиям технической документации и экономической целесообразности.

В материалах ОВОС даны рекомендации по охране окружающей среды.

На основе оценок степени загрязнения компонентов природной среды при реализации технологии и выполнении ряда рекомендуемых природоохранных мер, негативное воздействие на окружающую среду от данного объекта будет незначительным и не превысит установленные нормы.