КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИССА» ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

| от | 16.11.2022 | № | 232-55/7 |
| --- | --- | --- | --- |
| рп.Исса |  |  |  |

О внесении изменений в Генеральный план территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Уставом муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области, на основании протоколов публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в Генеральный план территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области и заключения о результатах публичных слушаний,

Комитет местного самоуправления муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области решил:

1.	Внести изменения в Генеральный план территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области, утвержденный решением комитета местного самоуправления «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области от 16.09.2008 №238-31/4, изложив его в редакции согласно приложению.

2.	Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Поселковые ведомости» администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области.

3.	Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области.

Глава муниципального образования

«Рабочий поселок Исса»

Иссинского района Пензенской области                                   В.Д. Белянчиков

Приложение

к решению Комитета местного

самоуправления муниципального

образования «Рабочий поселок Исса»

Иссинского района Пензенской области

от 16.11.2022 №232-55/7

ООО «ЗЕМГОРПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования

«Рабочий поселок Исса» Иссинского района

Пензенской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИССА»

ИССИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(внесение изменений)

г. Пенза, 2022 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5

1.СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10

2.1 Краткая характеристика муниципального образования	10

«Рабочий поселок Исса»	10

2.2 Природно-ресурсный потенциал и экологическая ситуация поселения	13

2.3 Экономический потенциал развития территории	24

2.4 Демографический потенциал	31

2.5 Жилищный фонд	38

2.6 Транспортная инфраструктура	40

2.7 Инженерная инфраструктура	45

2.8 Социальная инфраструктура муниципального образования	51

2.9 Функционально-планировочная структура территории	60

2.10 Зоны с особыми условиями использования территории	63

3.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	87

4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	88

5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	89

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	89

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	101

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	102

# ВВЕДЕНИЕ

Работы по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области, утвержденного Решением Комитета местного самоуправления муниципального образования «Рабочий поселок Исса» №123-29/7 от 21.04.2021 выполнены специалистами ООО «Земгорпроект».

Заказчиком на проведение работ является администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области.

Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Рабочий поселок Исс» Иссинского района Пензенской области вызвано предложениями администрации, заинтересованных физических и юридических лиц, а также уточнением существующих границ населенных пунктов и границ функциональных зон в соответствии с кадастровым планом территории и с необходимостью приведения генерального плана в соответствие с действующим законодательством.

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Рабочий поселок Исса» подготовлено в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания договора:

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г № 190-ФЗ;

  - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;

  - Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74 – ФЗ;

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

  - Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

  - Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- «Градостроительный устав Пензенской области» закон Пензенской области от 14 ноября 2006 года № 1164-ЗПО.

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Рабочий поселок Исса» подготовлен на основании ранее утвержденной градостроительной документации.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий и цифровых изображений в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои. Работа выполнена на топографической основе масштаба 1:10000. Графические материалы проекта представлены в масштабе: 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000.

Генплан разработан до 2042 года – расчетный срок, с выделением I очереди – 2022-2032 г.г.

# 1.СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Документы социально-экономического развития Российской Федерации, Пензенской области, Иссинского района, муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

- Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (с последующими изменениями).

- Государственная программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (с последующими изменениями).

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с изменениями).

- Закон Пензенской области от 30.06.2009 № 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» (с последующими изменениями).

- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП) (с последующими изменениям).

- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 814-пП (с последующими изменениями).

- Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями).

- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями).

- Постановление Губернатора Пензенской области от 29.12.2018 №161 «Об утверждении Лесного плана Пензенской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений губернатора Пензенской области» (с последующими изменениями).

- Постановление Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области» (с последующими изменениями).

- Постановление Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

- «Стратегия социально-экономического развития Иссинского района Пензенской области до 2035 года», утвержденная решением Собрания представителей Иссинского района Пензенской области от 14.11.2019 № 214 – 28/4 (с последующими изменениями).

- Решение Комитета местного самоуправления муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области от 22.02.2019 № 390-76/6 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области».

- Статистические материалы о современном социально-экономическом положении Пензенской области и Иссинского района по основным направлениям: население, экономика, жилой фонд и коммунальное хозяйство, социальная сфера, земельные ресурсы, финансовые ресурсы и их использование, инженерно-транспортная инфраструктура, промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, охрана окружающей среды, бюджет, инвестиции.

- Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Иссинском районе Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013 г. №405-п (с изменениями));

- Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Иссинском районе Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013 г. № 411-п (с изменениями));

- Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Иссинском районе Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013г. № 401-п (с изменениями));

- Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах в Иссинском районе Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013г. № 408-п (с изменениями));

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Иссинского района Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013г. № 403-п (с изменениями));

- Муниципальная программа «Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013г. № 412-п (с изменениями));

- Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры, спорта и молодежной политики в Иссинском районе Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013г. № 407-п (с изменениями));

- . Инвестиционный паспорт Иссинского района Пензенской области по состоянию на 01.01.2019, утвержденный Главой администрации   Иссинского района Пензенской области 31.01.2019 г.;

- Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2016 – 2036 годы» (постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области от 23.12.2016 №140 (с изменениями от 21.03.2018 №31-п).

- Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2017 – 2027 годы» (постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области от 23.12.2016 №139 (с изменениями от 21.03.2018 №32-п).

- Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области 2017-2020 годы» (с перспективой на 2021-2030 годы) (постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области от 10.11.2016 №120) (с изменениями от 21.03.2018 №33-п)).

# 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1 Краткая характеристика муниципального образования

«Рабочий поселок Исса»

Муниципальное образования «Рабочий поселок Исса» образован 27.10.1993 года Постановлением правительства Пензенской области.

Муниципальное образование «Рабочий поселок Исса» расположен в северной части Иссинского района Пензенской области. Территория муниципального образования «Рабочий поселок Исса» состоит из единого массива.

Границы муниципального образования утверждены Законом Пензенской области

от 02.11.2004г. №690-ЗПО (с изменениями от 30.04.2020 №3490-ЗПО).

Территория сельсовета состоит из одного единого массива и граничит на севере с Республикой Мордовия, на востоке с Булычевским сельсоветом Иссинского района, на юге с Соловцовским и Уваровским сельсоветами Иссинского района, на западе с Каменно-Бродским сельсоветом Иссинского района.

Общая площадь сельсовета составляет 11842,09 га.  На территории муниципального образования находятся три населенных пунктов: р.п.Исса, с.Костыляй, с.Симанки. Административным центром района и муниципального образования «Рабочий поселок Исса» является р.п.Исса, обладающий статусом городского поселения.

Численность населения на 01.01.2020г. составляет 4916 человек, в трудоспособном возрасте 2383 человека, 1714 человек старше трудоспособного возраста.

Основную часть территории поселения занимают сельскохозяйственные угодья.

Основной вид деятельности населения - выращивание сельскохозяйственных  культур и  разведение  сельскохозяйственных животных  в  частном секторе.

Природные условия и ресурсы располагают к развитию сельского хозяйства, которое, является основной отраслью хозяйственной деятельности поселения.

Расстояние до областного центра г.Пенза – 110 км. Ближайшая железнодорожная станция Булычево расположена на расстоянии 9 км.

Схема

расположения территории муниципального образования

«Рабочий поселок Исса» в Иссинском районе Пензенской области

Рис.1

Краткая историческая справка

Рабочий поселок Исса (Исса, Спасское, Нарышкино) возникло в 17 веке и называлось Спасск-Нарышкино, т.к. земли этого края принадлежали боярам Нарышкиным. Граф Нарышкин продает свои владения графу Воронцову Семену Романовичу – представителю одного из древнейших родов российского дворянства. Он становится владельцем Иссы (Спасск-Нарышкино) в 1785 году. После его смерти в 1832году наследником его владений становится его сын Михаил Семенович Воронцов. Семья Воронцовых много сделала для Иссы. Ими был основан молотовый завод, просуществовавший до 1770 года, основано ковровое производство, очень редкое для Пензенской губернии, красильный завод, построена обойная фабрика, был основан и долго существовал конный завод, где выращивались породистые рысаки. Работал кожевенный завод. Как правило, производственная деятельность находила отражение в гербе династии.

Населенный пункт назван по реке, на которой построен. В документах 17 века упоминается как Иса. Предлагавшаяся этимология от мордовского слова и с а «ива» неубедительна. Скорее от древнефинно-угорского ис – «вода, река» В 1717 году село имело две церкви; строения и церкви были сожжены во время «Кубанского погрома» (погибли 15 и уведены в полон 98 крестьян).  В 1773 году иссинцы участвовали в крестьянской войне под предводительством Е.И. Пугачева.

В 1820 – 1838 гг. был построен каменный храм во имя Христа Спасителя (не сохранился). Церковь в Иссе бала одной из красивейших в Губернии. Колокол весил 200 пудов. Его звон был слышан за 15 верст.

В середине 19 века проводилось 3 ярмарки, имелся базар. В 1877 в селе 507 дворов, 3652 жителя, 12 лавок, 5 постоялых дворов, 2 трактира, кожевенный завод, ярмарка 1 и 10 августа. Однако после проведения железной дороги вдали от Иссы промышленное развитие населённого пункта замедлилось.

Исса – волостной центр, село Пензенской провинции Казанской Губернии (1719 – 1780 гг.) Инсарского (1780 – 1925 гг.) и Рузаевского уездов Пензенской Губернии (1925 – 1928 гг.) с перерывом в 1791 – 1801 гг., когда находилась в составе Симбирской Губернии; в 1928 – 1937 гг. – районный центр Средне-Волжского края, а с 4 февраля 1939 года – Пензенской области.

В годы Великой Отечественной войны в Иссе находился эвакогоспиталь.

В 1955 году в селе размещались центральные усадьбы колхозов имени Сталина и «Заветы Ильича».

С 23 августа 1979 года - поселок городского типа.

В основном жители Иссы и прилегающих территорий занимались сельским хозяйством.

Костыляй (Богословка, Богословское), русская деревня Иссинского поселкового совета, в 3 км к востоку от пгт Исса. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 5 жителей. Поселена помещиком (Долгоруковым?) около 1700 г. на одноименной речке, по обеим ее сторонам. С 1780 г. – Инсарского уезда, с середины 19 в. – волостной центр. В 1785 г. – за графом Андреем Петровичем Шуваловым (1329 ревизских душ вместе с крестьянами с. Казачья Пелетьма). В 1855 г. построена каменная церковь во имя Иоанна Богослова. В 1894 г. работало земское училище. В 1896 г. – 236 дворов. В 1896, 1911 гг. – центр Костыляйской волости Инсарского уезда. 22.2.1918 г. в волости установлена Советская власть. С 1918 г. – центр Костыляйского сельсовета. В 1939 г. – центральная усадьба колхоза «Красное знамя» (организован в 1931 г.), 93 двора. В 1955 г. – Кисловского сельсовета (центр в с. Булычево), центральная усадьба колхоза имени Крупской. Родина Героя Советского Союза, рядового, автоматчика Александра Кузьмича Белова (1911–1974), отличившегося в боях за освобождение Витебской области и при форсировании Западной Двины.

Симанки (Симанка, Симанская), русская деревня Иссинского поселкового совета, в 5 км к северу от него. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 4 жителя. Поселена в конце 17 в. атемарским помещиком Петром Симанским. В начале 18 в. принадлежала графу Роману Воронцову. С 1780 г. – Инсарского уезда Пензенской губернии. В 1782 г. – иссинская вотчина графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых (см. Исса). В 1785 г. показано за графом Семеном Романовичем Воронцовым. Перед отменой крепостного права д. Симанка Софьи Михайловны Шуваловой, 415 душ мужского пола, деревня занимала 71 десятину, у крестьян 700 дес.  пахотной и 146 дес. сенокоса, у помещицы 983 дес. удобной земли, 205 дес. леса и кустарника; вся помещичья земля сдавалась в оброк, крестьяне платили за него 4,4 руб. с души в год (Приложение к трудам, т. 2, Инсарский у., №4). В 1890 г. построена деревянная церковь во имя Пресвятой Троицы. В 1896 г. – 184 двора. В 1911 г. – с. Симанка Иссинской волости Инсарского уезда, одна община, 177 дворов, земская школа, церковь, 3 ветряных мельницы, 7 кирпичных сараев. В 1926 г. – центр сельсовета. С 1931 г. – Починсковского сельсовета. В 1939 г. – центральная усадьба колхоза «Коминтерн» (организован в 1929 г.), 78 дворов. В 1955 г. – Долгоруковского сельсовета, центральная усадьба колхоза имени Куйбышева.

2.2 Природно-ресурсный потенциал и экологическая ситуация поселения

Рельеф

Территория муниципального образования «Рабочий поселок Исса» расположена на западном склоне Приволжской возвышенности, реками Иссой и Костыляйка территория делится на три неравные части: северную самую большую, южную - меньшую и восточную самую маленькую.

Северная часть территории более возвышенная, сильно расчленена оврагами, которые придают поверхности холмисто-увалистые асимметричные формы, с высотой 250 – 260 м над уровнем моря.

Вершины сильно вытянуты небольшие по площади, слегка выпуклые. Верхние трети склонов пологие, мелко-волнистые; вторые трети – слабо-покатые с волнистой поверхностью, местами глубоко вмятыми ложбинами. Склоны в отдельных местах имеют слабовыраженную ступенчатость. Нижние трети склонов пологие и расчленены глубоко вмятыми ложбинами. Приовражные склоны в этой части, как правило покатые или сильно покатые и сильно расчленены отвержками оврагов или густой сетью промоин.

Южная часть землепользования менее возвышенная, с абсолютной высотой над уровнем моря 220-230 м, слабее расчленена овражной сетью, поэтому поверхность ее менее измята. Представляет собой водораздел с хорошо выраженной асимметрией. Северный склон водораздела пологий, местами ступенчатый с мелко-волнистой (гофрированной) поверхностью, расчлененной двумя оврагами на три неравные части. Вершина водораздела смещена в крайне южное положение, вытянута, невелика по площади.  Юго-западный и юго-восточный склоны коротко ступенчаты. Верхняя треть склонов крутая, сильно расчленена отвержками оврагов и промоинами; вторая треть пологая, сильно волнистая с глубоко вмятыми ложбинами

Восточная часть землепользования представляет западный и юго-западный склоны водораздела рек Иссы и Костыляйки. Западный склон ее пологий с измятой и мелковолнистой поверхностью. В нижней трети ложбины – чаще и глубокие, вследствие чего волнистость выражена резче. Юго-западная часть склона ступенчатая, верхняя – пологая, вторая треть – покатая (расчленена оврагами), нижняя треть – очень пологая.

Реки Исса и Костыляйка образуют узкую, извилистую пойму, которая представляет собой равнину с замкнутыми, заболоченными понижениями.

Следует отметить тесную взаимосвязь рельефа и почвенного покрова исследуемой территории: на равнинных плато и очень пологих склонах сформировались светло-серая, серые, темно-серые лесные почвы, черноземы оподзоленные, выщелоченные мощные и среднемощные, на волнистых пологих склонах – маломощные среднесмытые. В пойме рек Иссы и Костыляйки сформировались аллювиальные дерновые, луговые и лугово-болотные почвы.

В целом по условиям рельефа территория муниципального образования «Рабочий поселок Исса» вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.

Климат

Климат на территории муниципального образования умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +20С, зимой –13С., а среднегодовая – 3,8С.

Продолжительность периодов с температурой выше 0С – 208 дней, выше + 5С – 170 дней, выше + 10С – 136 дней. Средняя дата первого заморозка 31 сентября, средняя дата последнего заморозка – 12 мая.

Продолжительность безморозного периода составляет 140 дней. Средние даты образования устойчивого снежного покрова 28 ноября, схода снежного покрова 9 апреля, средняя высота снежного покрова – 34 см, глубина промерзания почвы – 82 см.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 148 дней, окончательный сход снега в середине апреля, полное оттаивание почвы 20 апреля. Продолжительность периода от схода устойчивого снежного покрова до наступления спелости почвы 19 дней, дата наступления спелости почвы 26 апреля.

Среднегодовое количество осадков – 549 мм. Вегетационный период продолжается в среднем 174 дня. Количество осадков за вегетационный период – 343 мм. Сумма осадков за период с температурой выше + 10С составляет  - 243 мм.

Преобладающее направление ветра в летний период западное и юго-западное, в зимний юго-западное и южное, суховейных ветров – юго-восточное; среднее число дней с суховеями – 27,5, период действия суховейных ветров с мая по август.

Грунтовые воды находятся в пойме на глубине 1,0 – 1,5 м., на водораздельных участках 5 – 10 м.

В целом климатические условия муниципального образования «Рабочий поселок Исса» благоприятны.

Почвенные ресурсы

Почвенный покров территории поселения неоднороден. По природно-сельскохозяйственному районированию территория относится к лесостепной зоне, подзоне выщелоченных черноземов и Среднерусской почвенной провинции. Почвенный покров представлен светло – серыми лесными, серыми лесными, темно-серыми лесными, черноземами оподзоленными, выщелоченными, аллювиальными почвами. Серые лесные почвы и черноземы распространены по наиболее выраженным элементам рельефа: плоским вершинам водоразделов, очень пологим склонам, аллювиальные почвы приурочены к пойме рек Иссы, Костыляйки. По механическому составу почвы, в основном, глинистые. Наиболее плодородные почвы на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» – черноземы выщелоченные и черноземы оподзоленные, площадь которых составляет 5212 га, темно – серые лесные 474 га.

Плодородные почвы – серая – лесная, светло – серая лесная и темно – серая на площади 2004 га.

Аллювиальные почвы располагаются только в пойме реки и составляют 382 га.

Они имеют очень низкое содержание гумуса, азота, калия и фосфора.

По кислотности почвы, в основном, слабокислые и среднекислые.

Оценка сельскохозяйственных угодий на территории поселения равна 60 баллам, а в районе – 71 балл.

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждается в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть представлена водными объектами: реками Исса, Костыляйка и сетью овражно – балочных ручьев, часть которых впадает в эти реки относящимися к бассейну р.Оки.

Самый крупной рекой на территории района является р.Исса с ее притоками (р.Сухой Широкоис, Костыляйка). Длина реки - 149 км (из них на территории Пензенской области - 50 км), площадь бассейна - 2350 км². Ширина русла в низовьях реки — до 50 м, средняя глубина – 1-1,5 м. Исса берёт начало у посёлка Березниковский Лунинского района Пензенской области. Река не многоводна, имеет хорошо развитое извилистое русло, берега крутые, но в отдельных местах ее переезжают вброд. Река образует большую пойму, шириной от 0,5 до 2 км. Во время дождей и весной уровень воды в ней значительно повышается, а в засушливые годы река сильно мелеет, местами образует плессы. Река Исса протекает по центральной части муниципального образования «Рабочий поселок Исса», протяженность на территории около – 20 км.

Река Костыляйка мелководна, русло шириной 1-2 м, глубина достигает 1-1,5 м, берега крутые, извилистые. Устье реки находится в 128 км по правому берегу реки Исса. Длина реки составляет 15 км, площадь водосборного бассейна 78,4 км². Исток реки севернее села Булычёво в 11 км к северо-востоку от р.п. Исса. Река впадает в р.Иссу чуть выше р.п. Исса, протяженность на территории около – 6 км.

По оврагам – балкам сооружены пруды, водой которой пользуются для водопоя скота.

Выход грунтовых вод на поверхность отмечается только по днищам балок и оврагов.  Роднички дают начало овражно – балочным ручьям.

Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты.  Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая.

Водный режим реки характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов -  смешанное с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней.

Лесные ресурсы

Территория муниципального образования относится к зоне северной лесостепи среднего Поволжья, она обладает незначительными запасами лесных ресурсов, которые занимают – 3,33% территории.

Леса относятся к ГКУ ПО «Лунинское лесничество» (Иссинское участковое лесничество), по своему целевому назначению относятся к защитным лесам (ст.10 Лесного Кодекса Российской Федерации № 200-ФЗ).

В соответствии с Приказом Минприроды России от 18.08.2014 №367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», территория Лунинского лесничества отнесена к лесостепному району европейской части Российской Федерации лесостепной лесорастительной зоны.

Назначение защитных лесов - сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Породный состав – хвойный (сосна, ель), лиственный (осина, дуб, липа, клен, береза, ива, тополь). Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных  лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад. Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть обеспечение непрерывного, неистощительного и рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию здоровья человека оказывает лесотерапия.

Растительный и животный мир

Незначительную часть муниципального образования занимают леса. Главными лесообразующими породами является осина, дуб, липа, клен, береза которые в основном преобладают в северной, южной части.

Естественная растительность сохранилась по склонам и днищем оврагов и балок, небольшими участками на водоразделах по опушкам лесов, в поймах рек, в районах населенных пунктов. Наибольшую площадь кормовых угодий занимают луговые степени, приуроченные к водораздельным плато, пологим и покатым склонам. Травостой их представлен разнотравно – типчаковыми, разнотравно – узколистномятликовыми, разнотравно – обыкновенно полевицевыми разнотравно – берегокостровыми  группировками и сильносбитой разнотравной модификацией. По днищам оврагов и балок распространены низинные сухие луга с полевицей обыкновенной, костром береговым, типчаком, мятликом узколистным, лапчаткой серебристой, тысячелистником обыкновенным.

В травостое влажных и сырых лугов приуроченных к сырым днищам балок, преобладают разнотравно щучковые, разнотравно – осоковые, осоково – разнотраные группировки.

Травостой сухих лугов, приуроченных к пойме реки Иссы, представлен разнотравно – безостокостровыми, разнотравно – узколистномятликовыми,разнотравно – берегокостровыми, разнотравно-типчаковыми, типчаков – разнотравными группировками.

В травостое влажных и сырых лугов, занимающих влажные участки поймы реки, распространены разнотравно – щучковые группировки с преобладанием в травостое щучки, полевицы обыкновенной, мятлика лугового, люцерны серновидной, лютика едкого, чемерицы, лапчатки гусиной.

Посевы сельскохозяйственных культур засорены, как многолетними корнеотпрысковыми (осот розовый, осот желтый, вьюнок полевой), так и однолетними

(ромашка, пырей ползучий, марь белая и другие) сорняками, степень засоренности - средняя.

В связи с хозяйственной деятельностью человека и высокой распаханностью земель, значительно сократилась численность всех видов животных и птиц.

Животный мир лесов и лесостепных участков, водотоков сельсовета разнообразен и богат. На территории сельсовета распространены: крот обыкновенный, мышь лесная и полевая, хомяк обыкновенный, из хищников – волк, лисица обыкновенная, ласка и другие. Из пернатых – кряква, чирок, перепел, куропатка серая, журавль серый, тетерев, дятел зеленый, пустельга, чибис и другие.

В реках и водоёмах распространены: лещ, елец, голавль, язь, пескарь, ёрш, щука и другие.

Природно-сырьевые ресурсы

Полезные ископаемые, минеральные образования земной коры, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства населения, связанные с осадочными породами, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом.

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» расположен карьер (южнее р.п.Исса – известняк и доломиты, площадка под отвал вскрышных пород).

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Основу рекреационного потенциала составляют реки и искусственные пруды и леса.

В р.п.Исса расположен краеведческий музей. Экспонаты представлены с XVII века до наших дней. Экспозиции носят краеведческий характер.

На территории населенного пункта р.п.Исса обустроены парки отдыха (ул.Лебедева, Ленинская), на ул.Калинина аллея Героев Советского Союза.

Особо охраняемые территории

К землям особо охраняемых территорий (ООТ) относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» особо охраняемых природных территорий нет.

Земельный фонд

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах муниципального образования «Рабочий поселок Исса» составляет 11842,09 га.

Наличие и распределение земельного фонда муниципального образования

«Рабочий поселок Исса» по категориям земель

Таблица 1

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 9847,31 | 83,16 |
| 2. Земли населенных пунктов | 1288,96 | 10,88 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики | 312 | 2,63 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 393,82 | 3,33 |
| 6. Земли водного фонда | - | - |
| 7. Земли запаса | - | - |
| Итого земель в границах муниципального образования «Рабочий поселок Исса» | 11842,09 | 100 |

*площадь определена электронным картографическим способом

Структура земельного фонда по категориям (%)

Рис.2

Современная экологическая обстановка

Важнейшим фактором, влияющим на качество жизни населения, является благоприятная экологическая обстановка. От нее во многом зависит состояние здоровья населения. Здоровая и чистая среда обитания, рациональное природопользование способствует также повышению инвестиционной привлекательности территории.

Экологическая ситуация на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса», в целом, благоприятная.

Уровень загрязнения воздушной среды невысокий, ввиду отсутствия на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» крупных промышленных предприятий.

На территории поселения загрязнителями воздуха, почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод являются автомобильный транспорт, кладбища, объекты сельскохозяйственных предприятий.

Охрана воздушной среды.

Генеральным планом предлагается осуществление ряда мероприятий по охране окружающего воздуха:

- правильное размещение объектов нового жилищного и промышленного строительства с учетом господствующего направления ветра;

- оптимизация производства с последующим обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон на сельскохозяйственных предприятиях поселения, расположенных вблизи селитебных территорий;

- оптимизацию транспортной системы, включающую реконструкцию, капитальный ремонт дорог федерального, регионального и межмуниципального, местного значения;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пылегазоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Важность мероприятий по оптимизации транспортной системы очевидна, поскольку в поселении, как и во всем районе в целом наблюдается стойкая тенденция к увеличению парка автотранспортных средств и, как следствие, увеличению выбросов от них.

Для снижения негативного воздействия передвижных источников на атмосферный воздух предлагается:

- привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту, регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- улучшать качество дорожного покрытия автомагистралей.

Требования к охране воздушной среды от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.2.02.06-99.

Охрана поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

По территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» протекают реки Исса, Костыляйка, ручьи и пруды.

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса мероприятий по охране поверхностных и подземных вод:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов соору-жениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-ния вод в соответствие с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- установление границ водоохранных зон в соответствии с «Правилами установле-ния на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос вод-ных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

- закрепление на местности границ водоохранных зон специальными информацион-ными знаками осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных за-щитных полос поверхностных водных объектов, в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (Водный кодекс РФ).

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Требования к охране поверхностных вод от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.1.3.13-86. Не допускается ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зда-ний, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения водных объ-ектов.

Подземные воды

В качестве источников водоснабжения на территории поселения используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через артезианские скважины.

Одним из основных мероприятий по обеспечению качественной водой населения является охрана источника водоснабжения. В соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов хозяйственно-питьевого назначения» предусматривается особый режим землепользования и хозяйственной деятельности на территории трех поясов.

Другим важным мероприятием по обеспечению населения качественной водой является производственный контроль качества воды, улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения.

Охрана почвенного покрова

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием земель.

Мероприятия по противоэрозионной обработке почв включают: контурную обработку почв, глубокую или комбинированную вспашку, плоскорезную обработку почв с сохранением на поверхности стерни и др.

Для устранения эрозии почвы на склонах оврагов предлагается террасирование склонов и укрепление откосов путем дернования их газонами и посадки древесных насаждений, имеющих развитую корневую систему.

К агрохимическим приемам относится применение органических и минеральных удобрений, способствующих развитию мощной корневой системы и лучшему росту растений, улучшению структуры почвы, ее водопроницаемости. Дозы и виды удобрений, сроки и способы их внесения дифференцированы в зависимости от степени эродированности почв и времени проявления эрозии.

При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции в том числе, следует предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности, с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда (скверы, парки, аллеи и т.п.).

Охрана окружающей среды от воздействия шума

Для уменьшения уровня шума до допустимых норм 25-35 децибел генеральным планом предлагается следующие мероприятия:

- дифференциация уличной сети на улицы магистрального значения, главные улицы и дороги, улицы в жилой застройке, проезды;

- вдоль улиц поселкового значения и главных улиц предлагается посадка газоустойчивых деревьев с густой кроной.

Предприятия следует располагать на достаточном расстоянии от жилой застройки в соответствие с расчетными санитарно-защитными зонами указанных предприятий.

Организация сбора и вывоза коммунальных отходов

В населенных пунктах муниципального образования «Рабочий поселок Исса» сбор отходов осуществляется специализированным транспортом каждый четверг по графику, утвержденному региональным оператором по согласованию с потребителем. Ведется работа по заключению договоров с населением.

2.3 Экономический потенциал развития территории

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство составляет основу экономики Иссинского района.

Природно-климатические условия территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур. Природные условия и предшествующий опыт хозяйственной деятельности свидетельствует о возможной высокой эффективности сельскохозяйственного производства - растениеводства (зерно, подсолнечник и др.).

Территория, занимаемая сельскохозяйственными землями, используется сельскохозяйственными предприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами для производства товарной сельскохозяйственной продукции. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.

Участки сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы охранных зон, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом их использования.

Сельскохозяйственная отрасль обеспечивает не только продовольственную безопасность, но и определяет социальную атмосферу сельского поселения, а также уровень жизни населения, занятого в аграрно-промышленном комплексе. По природно-экономическим условиям территория района входит в III зону – зерноводческая с развитым мясомолочным животноводством.

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» осуществляют финансово-хозяйственную деятельность крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) и индивидуальные предприниматели (ИП).

Количество КФХ-37, ИП-6.

КФХ и ИП специализируются на растениеводстве.

Одной из форм экономической активности населения является ведение личного подсобного хозяйства, что для многих жителей является единственным источником доходов.

Поголовье сельскохозяйственных животных у населения

Таблица 2

| Виды с/х животных | Кол-во |
| --- | --- |
| КРС - всего | 222 |
| в том числе коровы | 109 |
| Свиньи | 1065 |
| Овцы и козы | 311 |
| Лошади | 6 |
| Птицы | 11040 |

Перспектива развития в агропромышленном комплексе

Сложившаяся специализация сельского хозяйства по выращиванию зерновых и подсолнечника, соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохранится на перспективу.

Основной целью развития поселения является создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве.

Реализация этой цели на уровне сельского поселения возможна лишь на основе государственной политики, программ развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов Пензенской области и соответствующего их финансирования.

Основными социально-экономическими приоритетами развития поселения является создание для его жителей достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в перспективе на основе развития реального сектора экономики в соответствии с отраслевыми стратегиями, концепциями и районными целевыми программами.

Согласно схеме территориального планирования Иссинского района на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» планируется:

- строительство комплекса КРС на площади 16 га юго-восточнее р.п.Исса;

- строительство фермы КРС на 200 голов юго-западнее р.п.Исса.

Мероприятия, предусмотренные утвержденным генеральным планом от 21.04.2021 № 123-29/7 (решение Комитета местного самоуправления муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области) и не реализованные на данный момент, отображены в графических материалах «Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения и зон с особыми условиями использования территорий».

Промышленность

Перечень промышленных предприятий на территории

муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

Таблица 3

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Отраслевая принадлежность | Численность работающих | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Пензаэлектроремонт» | Пензенская обл., Иссинский р-н, р.п. Исса, ул. Коммунистическая 10 | Ремонт машин и оборудования | 6 | Частная |
| 2 | ООО «МВ-Строй» | Пензенская обл., Иссинский р-н, р.п. Исса | Производство ж/б изделий | 52 | Частная |

Внесением изменений в Генеральный план предусматривается земельный участок с кадастровым номером 58:09:0020102:411, площадью 4,21 га (юго-восточнее с.Симанки) для обработки и утилизации 120тыс.тонн в год сельскохозяйственных отходов, органических компонентов ТКО и прочих органических отходов методом компостирования с площадкой обработки и утилизации полимерных отходов с производством 1750 тонн полимер-песчаных изделий в год, с переводом земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Малое и среднее предпринимательство

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования

«Рабочий поселок Исса»

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Местоположение | Отраслевая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Тугушев Р.К. | Пензенская обл., Иссинский р-н, р.п. Исса, ул. Ленинская, д.33 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий |
| 2 | ИП Коженкова Т.А | Пензенская обл., Иссинский р-н, р.п. Исса | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 3 | СПСПК «Иссинские колбасы» | Пензенская обл., Иссинский р-н, р.п. Исса, ул. Черокманова, д. 7 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 4 | ИП Кузнецов М.Н. | Пензенская обл., Иссинский р-н, р.п. Исса, ул. Лебедева 26А | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 5 | ООО «Фабрика интерьерной ковки» | Пензенская обл., Иссинский р-н, р.п. Исса, ул. Лебедева, 78 | Производство кованой мебели, подставок для цветов, качелей, фигур и скульптур для дома и сада |

10 лет работает в районе ООО «Фабрика интерьерной ковки» - кованые изделия и садовый декор. По результатам труда этого предприятия р.п. Исса знают на территории практически всей России и за рубежом, так как продукция очень красивая и востребована потребителями.

Информационно–консультационную и имущественную поддержку предприни-мателям оказывает МУП «Агентство по поддержке и развитию предпринимательства «РАО Простор» Иссинского района Пензенской области, которое является также специализированной организацией по работе с инвесторами.

В целях создания привлекательных условий для развития малого и среднего бизнеса с 2009 года работает бизнес – инкубатор офисного типа в р. п. Исса на 2 рабочих места.

В Иссинском районе принята муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Иссинском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013 г. №401- п (с изменениями), подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иссинском районе Пензенской области», целью которой является:

- повышение инвестиционной привлекательности Иссинского района Пензенской области.

Инвестиционная деятельность

Развитие региональной инвестиционной деятельности Пензенской области определено Законом Пензенской области от 30 июня 2009 года №1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области» (с изменениями).

Закон направлен на развитие инвестиционной деятельности и определяет правовые, экономические, социальные условия и формы дополнительной поддержки инвестиционной деятельности на территории Пензенской области, порядок ее оказания, а также основы правового регулирования участия Пензенской области в соглашениях о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашениях.

Цель инновационного развития Пензенской области - создание социально-экономической среды и институциональных условий для активизации инновационного развития экономики региона, обеспечивающих его долгосрочную конкурентоспособность.

Муниципальное образования «Рабочий поселок Исса» относится к муниципальным образованиям сельскохозяйственной группы. Данные территории характеризуются высоким износом основных фондов сельскохозяйственных предприятий, дефицитом квалифицированных кадров в сельском хозяйстве (агрономы, зоотехники), высоким износом сельскохозяйственной техники, отсутствием стабильной кормовой базы животноводства, слабым внедрением передовых технологий, инноваций.

В тоже время имеются и сильные стороны для развития:

- относительно благоприятные климатические условия для ведения аграрного бизне-са;

- значительные запасы лесных, земельных и водных ресурсов, наличие плодородных почв;

- наличие резервов инфраструктуры энергообеспечения, высокий уровень газифика-ции;

- высокая плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрыти-ем;

- благоприятная экологическая ситуация, отсутствие вредных производств;

- сформированные социокультурные центры;

- наличие потенциала для развития туризма.

Реестр инвестиционных площадок

Таблица 5

| № п/п | Местоположение площадки | Тип площадки (земельный участок, производственный корпус, склад, здание) | Общая площадь, га | Предлагаемый вариант использования площадки (под какие виды деятельности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пензенская область, Иссинский район, севернее с.Симанки | Земельный участок | 58 | Сельскохозяйственная деятельность |
| 2 | Пензенская область, Иссинский район, севернее р.п.Исса | Земельный участок | 50,4 | Сельскохозяйственная деятельность |
| 3 | Пензенская область, Иссинский район, в западной части р.п.Исса | Земельный участок | 15 | Сельскохозяйственная деятельность |

Реестр инвестиционных проектов Иссинского района Пензенской области

Таблица 5а

| № п/ п | Наименование проекта | Отраслевая принадлежн ость проекта | Инициатор (инвестор) проекта | Стадия реализации проекта ** (бизнес-идея/ предынвестици онная / инвестиционна я) | Место реализации проекта | Планиру емый объем инвестиц ий, млн. руб. | Планир уемый срок реализа ции проекта | Ответственные и реквизиты заключенного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Создание центра по хранению, демонстрации, реализации посадочного материала плодовых и ягодных культур в р.п.Исса | Сельское хозяйство | Елизаров С.Н. | Инвестиционная фаза | Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева 46 | 10,0 | 3 кв. 2024г | Протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству №7 между администрацией Иссинского района Пензенской области и Елизаровым С.Н. от 27 марта 2019 г. |
| 2 | «Модернизация производства зерновых культур за счет нового оборудования для переработки зерна». | Сельское хозяйство | ИП глава К(Ф)Х Хайров Д. М. | Инвестиционная фаза | Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева 46 | 10,0 | 3 кв. 2020г | Протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству №8 между администрацией Иссинского района Пензенской области и ИП глава К(Ф)Х Хайровым Д. М. от 27 марта 2019 г. |
| 3 | «Производство мяса птицы не менее 10 тонн в год и выращивание КРС мясного направления в количестве 200 голов» | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ Пудовкина В.С. | Инвестиционная фаза | Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса (окраина) | 10,0 | 3 кв. 2024г | Протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству №9 между администрацией Иссинского района Пензенской области и ИП глава К(Ф)Х Пудовкиной В.С. от 18 июня 2019 г. |

2.4 Демографический потенциал

Современное положение и демографические тенденции развития

Динамика численности населения

Анализ демографической ситуации позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения и в последующем формировать новые архитектурно-планировочные решения в организации территориального планирования.

Численность населения на 01.01.2020 года составляет 4916 человек, в трудоспособном возрасте 2383 человека, старше трудоспособного возраста 1714 человека. Численность населения представлена в таблице 6.

Численность населения на 01.01.2020 г.

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество населенных пунктов | Численность (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п.Исса | 3 | 4902 |
| 2 | с. Костыляй |  | 10 |
| 3 | с.Симанки |  | 4 |
|  | Итого |  | 4916 |

В структуре современного расселения доминирует административный центр -           р.п.Исса с населением 4902 человека.

В нем сосредоточены основные социально-значимые объекты. Населенные пункты обеспечены инженерной инфраструктурой, требующей ремонта.

Численность населения в разрезе населенных пунктов с 2016-2020 гг.

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | 2016 г. чел | 2017 г. чел | 2018 г. чел | 2019 г. чел | 2020 г. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п.Исса | 5202 | 5147 | 5101 | 5035 | 4902 |
| 2 | с.Костыляй | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | с.Симанки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Итого | 5211 | 5156 | 5110 | 5044 | 4916 |

По состоянию на 01.01.2016 года численность населения составляла 5211 человек. За 5 лет она уменьшилась на 295 человек, и на 01.01.2020 года данный показатель составил 4916 человек.

На рисунке 3 представлена общая динамика изменения численности населения муниципального образования «Рабочий поселок Исса».

Изменение динамики численности населения

за период 2016 – 2020 гг.

Рис. 3

Таким образом, тенденцию к уменьшению численности населения можно проследить на протяжении всего рассматриваемого периода.

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении остается непростой, и в целом, характерна всероссийской тенденции.

Для изучения интенсивности воспроизводства населения используются относительные показатели естественного движения населения, которые исчисляются как отношение числа демографических событий за календарный год к среднегодовой численности всего населения или его части. Они выражаются в промилле ‰ и характеризуют уровень явления в расчете на 1000 чел.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, и механическое движение населения (миграция) (таблица 8).

Рождаемость и смертность

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения. В рассматриваемый период (2016-2020гг.) показатели рождаемости оставались относительно низкими. В 2016 году в муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса» родилось 56 детей. Этот же показатель на 01.01.2020 г. составил 21 человека. Общий коэффициент рождаемости изменился с 10,7‰ в 2016 году до 4,3‰ в 2020 году. Самый высокий коэффициент рождаемости зарегистрирован в 2016 году.

Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности. Коэффициент смертности изменился с 13,6 ‰ до 11,2‰.

Смертность в муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса» на протяжении рассматриваемого периода превышает рождаемость в среднем в 2 раза.

Демографические показатели естественного

и механического движения населения

Таблица 8

| № п/п | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения на 01.01., чел. | 5211 | 5156 | 5110 | 5044 | 4916 |
| 2 | Рождаемость | 56 | 41 | 46 | 17 | 21 |
| 3 | Смертность | 71 | 70 | 89 | 82 | 55 |
| 4 | Естественный прирост населения прирост (+), убыль (-), чел | -15 | -29 | -43 | -65 | -34 |
| 5 | Общий коэффициент рождаемости, промилле | 10,7 | 7,9 | 9,0 | 3,4 | 4,3 |
| 6 | Общий коэффициент смертности, промилле | 13,6 | 13,6 | 17,4 | 16,3 | 11,2 |

Естественное движение населения

Рис. 4

В результате можно сказать, что на территории поселения уровень смертности продолжает значительно превышать показатели по рождаемости. Это напрямую вызвано резким падением уровня и качества жизни населения, также сказывается и формирование у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни, всеобщее распространение получают одно и двухдетные семьи.

Численность населения изменяется не только, за счет естественного движения, но и в результате миграции населения. Механическое движение или территориальные перемещения отдельных лиц, характерно для многих поселений.

В ближайшее время резкого изменения в демографической ситуации не предвидится.

Ближайшей задачей является создание условий для улучшения основных демографических процессов, затем и переход к естественному воспроизводству населения.

Повышенное внимание к демографической проблеме, реализация мер, намеченных в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.» утвержденной Указом Президента РФ № 1351 от 09.10.2007 г. (далее в тексте «Концепция РФ»), а также реализация соответствующих областных программ будет способствовать снижению смертности и росту рождаемости. Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию.

В соответствии с Концепцией демографической политики Пензенской области на период до 2025 г., утвержденной Законодательным Собранием Пензенской области от 15.04.2010 №1889-ЗПО, планируется:

- сокращение естественной убыли населения, создание условий для устойчивого роста численности населения;

- сохранение и укрепление здоровья населения, существенное снижение заболеваемости социально значимыми болезнями, создание условий и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, поддержание продолжительности жизни на уровне среднероссийского показателя;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития Пензенской области, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции

Возрастная структура населения

На 01.01.2020 года в возрастной структуре населения лица трудоспособного возраста составляли 48,5% (2383 чел.), старше трудоспособного – 34,9% (1714 чел.), моложе трудоспособного –16,6 % (819 чел.). Численность лиц, старше трудоспособного возраста в 2,1 раза больше численности лиц моложе трудоспособного возраста, что оказывает негативное влияние на перспективную динамику демографических процессов в муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса».

Динамика возрастной структуры населения муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса» за 2016-2020 годы представлена в таблице 9.

Таблица 9

| Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, чел. | 885 | 851 | 852 | 862 | 819 |
| Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 2093 | 2650 | 2571 | 2477 | 2383 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 2233 | 1655 | 1687 | 1705 | 1714 |
| Итого | 5211 | 5156 | 5110 | 5044 | 4916 |

Возрастная структура населения

Рис.5

Главной особенностью динамики возрастного состава населения муниципального образования «Рабочий поселок Исса» на современном этапе является старение населения. Старение населения и изменение его возрастной структуры находит отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возрастов.

Старение населения в перспективе ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличение экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей.

Выводы:

1. Наблюдается депопуляция населения в муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса», которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, высокой смертностью. Миграционные процессы характеризуются отрицательным миграционным приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В ближайшее время резкого изменения в демографической ситуации не предвидится.

4.Ближайшей задачей является создание условий для улучшения основных демографических процессов, затем и переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем население и реформированию, и модернизации ЖКХ.

2. Создание новых производств, увеличение производственных площадей, которые позволят создать новые рабочие места, привлечь в поселение кадры из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей поселения, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения.

6. Оказание содействия переселению граждан в муниципальное образования «Рабочий поселок Исса» из других регионов.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте.

Баланс трудовых ресурсов включает систему показателей, характеризующих численность экономически активного населения в границах муниципального образования «Рабочий поселок Исса» с учетом возрастнополового состава, соотнесенную с наличием и качеством рабочих мест.

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте, а также лица старше трудоспособного возраста, занятые в производстве. По данным на 01.01.2020 год их численность составила 2383 человек или 48,5% от численности населения поселения. В таблице 10 приведен баланс трудовых ресурсов и занятость населения.

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения

Таблица 10

| Наименование | Человек |
| --- | --- |
| Население | 4916 |
| Трудовые ресурсы всего | 2383 |
| Численность занятых: в т.ч. в экономике поселения | 1585 |
| Органы управления | 15 |
| Сельское хозяйство | 134 |
| Промышленность (транспорт и связь) | 161 |
| Здравоохранение | 118 |
| Образование | 185 |
| Культура | 14 |
| Социальная сфера | 51 |
| Оптовая и розничная торговля | 42 |
| Бытовое обслуживание | 9 |
| Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 856 |
| Молодежь, обучающаяся с отрывом от производства | 165 |
| Работающие за пределами поселения | 509 |
| Численность безработных | 45 |

Численность работников, занятых в экономике муниципального образования «Рабочий поселок Исса» составляет 1585 человек, из них в домашнем и личном подсобном хозяйстве – 856 человек. В связи с недостаточностью мест приложения труда на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса», часть населения – 509 человек работают за пределами поселения, преимущественно в городах Пенза и Москва.

Анализируя существующую занятость населения, на основе данных предоставленных администрацией поселения, можно сделать вывод, что в муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса» существует доля трудоспособного населения, незанятого в экономике поселения. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса: жители, которые выезжают на работу за пределы поселения, официально зарегистрированные безработные.

Расселение

Сформировавшаяся современная система расселения муниципального образования «Рабочий поселок Исса» обусловлена экономико-географическим положением поселения на территории Иссинского района, ее природно-климатическими особенностями, историческими процессами освоения, демографической, социально-экономической и градостроительной ситуацией и имеет свои особенности.

Каркас расселения представлен линейными элементами – основными транспортными магистралями, вдоль которых сформировались оси расселения, и узловыми элементами, которыми в данном случае выступает центральный населенный

пункт поселения – р.п.Исса, где сосредоточена система культурно-бытового и административного обслуживания.

Муниципальное образование «Рабочий поселок Исса» находится в северной части района.

С областным центром территория муниципального образования «Рабочий поселок Исса» связана автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород-Арзамаc-Саранск-Исса-Пенза-Саратов.

Плотность расселения составляет порядка 41 чел/кв.км.

Наиболее людным населенными пунктами являются р.п.Исса. Связь между населенными пунктами осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород-Арзамаc-Саранск-Исса-Пенза-Саратов, регионального или межмуниципального значения Автодорога «р.п.Исса-с.Каменный Брод-с.Губарево», Сооружение (Автомобильная дорога «р.п.Лунино - р.п.Исса») и местного значения «Подъезд к р.п.Исса», «Исса-Архаровка-Лунино», «Подъезд к с.Костыляй», «Карьер-Булычево».

2.5 Жилищный фонд

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом.

Жилая застройка на территории населенных пунктов муниципального образования «Рабочий поселок Исса» представлена одноэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками, малоэтажной многоквартирной жилой застройкой. Жилой фонд имеет частичное инженерное благоустройство.

Техническое состояние жилищного фонда поселения удовлетворительное. По состоянию на 01.01.2020 г. в поселении насчитывалось 1622 домовладений. Общая площадь жилищного фонда – 156,8 тыс. м², в т.ч. индивидуальный жилой фонд -156,4 тыс. м², муниципальный жилой фонд – 0,4 тыс. м². При численности населения 4916 человек средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 31,9 кв.м на человека.

Характеристика жилищного фонда

муниципального образования «Рабочий поселок Исса» на 01.01.2020 г.

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта |  | Всего |  | Индивидуальное | Муниципальное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество домов | Площадь, кв. м. | Площадь кв. м | Площадь кв. м |
| 1 |  | р.п.Исса | 1606 | 156200 | 155800 | 400 |
| 2 |  | с.Костыляй | 5 | 200 | 200 | - |
| 3 |  | с.Симанки | 11 | 440 | 440 | - |
|  |  | Итого | 1622 | 156840 | 156440 | 400 |

Индивидуальный жилой фонд имеет полное и частичное благоустройство.

Оборудование жилого фонда на 01.01.2020 г.

Таблица 12

| Наименование муниципальных образований | Общая площадь жилых помещений тыс. м² | В том числе оборудованная |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всеми видами одно- вре-менно | водо-прово-дом | канали-зацией | отопле-нием | горячим водо-снабже-нием | ваннами (душем) | газом (сете-вым) | наполь-ными электро- плитами |
| МО «Р.п.Исса» | 156,8 | 128,4 | 137 | 128,4 | 146,7 | 128,4 | 128,4 | 156,2 | - |

По данным администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»,  4 дома находятся в аварийном состоянии (0,538 тыс. м²).

Новое жилищное строительство на территории поселения обеспечивается за счет индивидуального строительства.

Строительство жилья планируется вестись за счет бюджетных средств по ипотечному кредитованию программ и долгосрочных кредитов, выделяемых из федерального бюджета для многодетных семей.

Объемы индивидуального жилищного строительства по поселению

Таблица 13

| Показатели в сфере строительства | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Построено домов/площадь введенного жилья, м² | - | - | - | 13/1231 | 18/1579 | 6/826 |

Постепенная стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации в регионе, в районе и в поселениях, способствует возрастанию объемов жилищного строительства на расчетный срок.

Прогноз развития жилищного комплекса

В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:

1. Повышение качества жилья за счет:

а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;

б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;

в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.

2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

2.6 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги играют ключевую роль в социально-экономическом развитии поселения и региона в целом. В настоящее время более 80% всех грузов перевозится по автомобильным дорогам. От их состояния и уровня развития зависит реализация национальных проектов в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства, решение вопросов жилищного строительства, улучшения качества жизни населения.

Отсутствие благоустроенных дорог является одной из причин снижения численности сельского населения, приводит к увеличению доли транспортных издержек в себестоимости продукции, сопровождается значительными потерями от бездорожья в сельскохозяйственном производстве.

В целях обеспечения устойчивого, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса Пензенской области, удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках, развития сети автомобильных дорог общего пользования принята государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (с последующими изменениями).

По территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» проходят автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов–III, ширина придорожной полосы 50 м (установлена в соответствии с распоряжением Росавтодора от 29 октября 2020 г. № 3279-р). Атомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Автодорога «р.п.Исса-с.Каменный Брод – с.Губарево», Сооружение (Автомобильная дорога "р.п. Лунино - р.п. Исса") и автомобильные дороги общего пользования местного значения «Карьер-Булычево», «Исса-Архаровка-Лунино», «Подъезд к с.Костыляй», «Подъезд к р.п.Исса», «Подъезд к ТКО».

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Таблица 14

| № п/п | Учетные номера автомобильных дорог и их наименование | Идентификационный номер | Категория дорог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р -158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов | ОО ОП ФЗ Р-158 | III |

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 14.02.2019 №88-пП)

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Идентификационный номер | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Автодорога "р.п. Исса - с. Каменный Брод - с. Губарево" | 58-ОП-МЗ-Н-91 | Иссинский район |
| 2 | Сооружение (Автомобильная дорога "р.п. Лунино - р.п. Исса") | 58-ОП-РЗ-К-85 58-ОП-РЗ-К-174 | Пензенская область, начало автодороги: Пензенская область, Лунинский район, пересечение с ж/д 85 м восточнее ориентира, адрес ориентира: р.п. Лунино, ул. Нагорная, 72; конец автодороги: восточнее здания, расположенного по адресу: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Ленина, д. 40 |

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения, в границах муниципального значения «Рабочий поселок Исса», расположены объекты придорожного сервиса:

- Р – 158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов - III – четыре заправочные стации (три АЗС и одна АГЗС), три кафе, площадка отдыха.

Две станции технического обслуживания (СТО) находятся в населенном пункте р.п.Исса.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду и обеспечению поселению необходимыми ресурсами. Большое значение для  транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Услуги по перевозке пассажиров на территории поселения оказывает ООО «Рассвет».

По территории поселения проходят:

- междугородний пассажирский маршрут «Пенза-Рузаевка» (ежедневно);

- межмуниципальный пассажирский маршрут «Исса-Губарево» (понедельник, пятница, суббота), «Исса-Бекетовка» (вторник, четверг, суббота), «Исса-Никифоровка (через Приволье)» (понедельник, четверг, пятница, суббота), «Исса-Дмитриевка» (вторник, суббота), «Исса-с.Верхняя Салмовка» (суббота).

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» утверждена «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2017 – 2020 годы» (с перспективой на 2021-2030 годы) (постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области от 10.11.2016 №120) (с изменениями от 21.03.2018 №33-п)).

Улично-дорожная сеть муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

Таблица 16

| № п.п | Наименование дороги | Протяженность в метрах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | с усовер-шенствованным покрытием (асфальт) | с твердым типом покрытия (пгс, щебень, гравий, брусчатка) | Грунтовые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п.Исса |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Центральная | 1352 | 1352 |  |  |
| 2 | Проезд Центральный | 400 | 400 |  |  |
| 3 | Ул. Ленинская | 1757 | 1757 |  |  |
| 4 | Ул.Черокманова | 577 | 577 |  |  |
| 5 | Ул.Калинина | 955 | 955 |  |  |
| 6 | Проезд Калинина | 332 |  |  | 332 |
| 7 | Ул. Огарева | 1621 | 1621 |  |  |
| 8 | 1-ый проезд Огарева | 315 |  | 315 |  |
| 9 | 2-ой проезд Огарева | 405 |  | 405 |  |
| 10 | 3-ий проезд Огарева | 513 |  | 513 |  |
| 11 | Ул. Красная | 2590 | 2590 |  |  |
| 12 | Ул. Пенькозаводская | 464 | 464 |  |  |
| 13 | Ул. Пролетарская | 1586 |  | 1586 |  |
| 14 | Ул. Мелиораторов | 251 | 251 |  |  |
| 15 | Ул. Садовая | 469 | 469 |  |  |
| 16 | Ул. Южная | 1312 | 1312 |  |  |
| 17 | Ул. М.Горького | 709 | 709 |  |  |
| 18 | Ул. Кузнечная | 662 |  | 662 |  |
| 19 | Пер.Кузнечный | 330 |  | 330 |  |
| 20 | Ул. Снежная | 480 | 480 |  |  |
| 21 | Ул. Октябрьская | 1045 | 1045 |  |  |
| 22 | Ул. Мира | 864 | 864 |  |  |
| 23 | Ул. Советская | 1016 | 1016 |  |  |
| 24 | Проезд Советский | 376 |  | 376 |  |
| 25 | Ул. Горная | 1517 |  | 1517 |  |
| 26 | Ул. Молодежная | 2316 | 2316 |  |  |
| 27 | Ул. Комсомольская | 2218 | 2218 |  |  |
| 28 | Ул. Проезжая | 1954 |  | 1954 |  |
| 29 | Пер.Проезжий | 447 |  | 447 |  |
| 30 | Ул. Энергетиков | 796 | 796 |  |  |
| 31 | Ул. Школьная | 397 |  | 397 |  |
| 32 | Ул. 70 лет Октября | 801 |  | 801 |  |
| 33 | Ул. 40 лет Победы | 414 | 414 |  |  |
| 34 | Ул. Солнечная | 480 |  | 480 |  |
| 35 | Ул. Коммунистическая | 929 | 929 |  |  |
| 36 | Ул. Набережная | 1623 | 1623 |  |  |
| 37 | Ул. Заречная | 1816 | 1816 |  |  |
| 38 | Проезд Заречный | 501 |  | 501 |  |
| 39 | Ул. им.Гаврилова | 1100 |  | 1100 |  |
| 40 | Ул. Строителей | 2426 | 485,2 | 1940,8 |  |
| 41 | Ул. Лебедева | 1632 | 1632 |  |  |
| 42 | Проезд Лебедева | 807 | 807 |  |  |
| 43 | Ул. Родниковая | 1139 |  | 1139 |  |
| с.Костыляй |  |  |  |  |  |
| 44 | Ул. Красная | 2100 |  |  | 2100 |
| с. Симанки |  |  |  |  |  |
| 45 | Ул. Нагорная | 970 |  |  | 970 |
| 46 | Ул. Садовая | 760 |  |  | 760 |
|  | Итого | 47524 | 28898,2 | 14463,8 | 4162 |

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи населенных пунктов с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.

Улично-дорожная сеть представлена в основном грунтовыми дорогами.

Общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам поселения составляет 47,524км.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

- строительство придорожного сервиса (автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов - III) северная, юго-западная окраина (части) р.п.Исса.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями) предусматривается реконструкция автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов III категории.

По развитию улично-дорожной сети:

- благоустройство улиц и ремонт дорожного полотна и тротуара;

- освещения улиц в населенных пунктов и замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные);

- организация площадок с необходимым количеством парковочных мест для временного хранения автомобилей перед зданиями общественного назначения.

Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будут содействовать обеспечению круглогодичной транспортной доступности, большей безопасности проживания жителей и привлекательности поселения для застройщиков.

Трубопроводный транспорт

По территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» с юга на север проходит магистральный газопровод «Саратов-Нижний Новгород» с диаметром трубы 820 мм, рабочим давлением 55 кг/кв.см, производительность – 7.8 млн. куб м/сутки, в эксплуатации с 1961 года. В юго-восточной части поселения расположена ГРС «Исса», проходит газоотвод «Исса-Никольск».

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р (с последующими изменениями) планируется для размещения магистральный газопровод «Расширение ЕСГ для обеспечения подача газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)», который пройдет и по территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса».

2.7 Инженерная инфраструктура

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2016 - 2036 годы» (постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области от 23.12.2016 №140 (с изменениями от 21.03.2018 №31-п)).

Водоснабжение

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через водозаборы, шахтные колодцы и родники.

Населенный пункт р.п.Исса снабжают питьевой водой 8 артезианских скважин.

В с.Костыляй, с.Симанки водопровод отсутствует, население использует воду из родников и шахтных колодцев общего и частного пользования.

Обслуживание систем водоснабжения и обеспечение населения водой осуществляет Муниципальное казенное предприятие «Иссинское ЖКХ».

Протяженность водопроводной сети на территории поселения –87,250км. Износ – 80%.

Техническое состояние сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. В целях удовлетворения потребности населения в воде питьевого качества и бесперебойного водоснабжения необходимо предусмотреть замену труб водопроводных сетей.

При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

Действующие источники водоснабжения на 01.01.2020 г.

Таблица 17

| № п/п | Муниципальное образование/ населенный пункт | Источник питьевого водоснабжения (артскважины, поверхностные источники) | Балансодержатель источника водоснабжения (наименование ЮЛ/ИП), | Эксплуатирую щая организация (наименование ЮЛ/ИП | Про- тяжен. водопр. сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п.Исса | артскважина р.п.Исса,ул.М.Горького, кадастровый номер 58:58:0220501:1913 артскважина №2 р.п. Исса, ул.Молодежная- кадастровый номер 58:09:0220601:2611 артскважина ул. Родниковая от т.54дот.55 кадастровый номер 58/016/030/2012-143 артскважина ул. Родниковая кадастровый номер 58:09:0220201:1167 артскважина Дубки кадастровый номер: 58:09:0220601:2612 артскважина Пензаэлектроремонт№2 кадастровый номер 58:09:0220601:2614 артскважина р.п. Исса, ул.Лебедева кадастровый номер 58:09:0220201:680 артскважина р.п. Исса,ул. Коммунистическая кадастровый номер 58:09:0220601:2616 | Администрация МО «Р.п.Исса» | Муниципальное казенное предприятие «Иссинское ЖКХ» | 87250м |

Мероприятия на первую очередь:

- строительство станции обезжелезивания воды в р.п.Исса, ул.Лебедева, 62а, кадастровый номер земельного участка 58:09:0220101:115.

Водоотведение

В р.п.Исса общая протяженность канализационных сетей составляет 8 км.

Мощность механических очистных сооружений канализации – 0,24 тыс.м³/сутки. В р.п.Исса имеются три канализационных насосных станций для перекачки бытовых сточных вод. Износ канализационных сетей 30%.

Жилые дома и здания социально-культурно-бытового назначения, где отсутствует центральное водоотведение используют выгребные ямы с удалением нечистот ассенизационным транспортом.

С целью снижения фильтрации неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в водоносные горизонты необходимо:

- выгребные ямы заменить на системы автономной переработки стоков (септи-ки+дренажные системы) с учетом новых технологий.

Электроснабжение

Электроснабжение на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» осуществляет Пензенское ПО филиала ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго».

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Рабочий поселок Исса» осуществляется от ПС 110/35/10кв «Исса», и ПС 35/10кВ «КСМ» через понижающие трансформаторные подстанции на напряжении 10/0,4 кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры. На территории поселения 48 ТП 10/04 кВ. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

По территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» проходят линии электропередач: ВЛ 220 кВ «Пенза-2-Рузаевка, ВЛ 110 кВ Рузаевка-Исса, ВЛ 110 кВ Рузаевка-Медведовка Тяговая, ВЛ 35 кВ «Исса-Приволье», ВЛ 35 кВ «Исса-Уварово», ВЛ 35 кВ «Исса-Каменный Брод», ВЛ 35 кВ «Исса-КСМ-I-II», ВЛ 10 кВ.

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

Мероприятия в области развития электрических сетей:

- строительство трансформаторных подстанций (ул.им.Гаврилова и в юго-западной части р.п.Исса), ВЛ 10 кВ (р.п.Исса);

- повышение качества потребляемой в поселении электроэнергии;

- обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией населения и других потребителей, расположенных на территории поселения;

- обеспечение подключения к источникам электроэнергии индивидуальных жилых домов на территории новой застройки;

- ремонт существующего наружного освещения;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Газоснабжение

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района является состояние газификации. Газоснабжение сельсовета осуществляется природным газом. Источником газоснабжения является ГРС «Исса», которые поставляют природный газ с газораздаточных станций на обменные пункты: газопровода высокого давления, газопровода среднего давления, газопровода низкого давления.  Дефицита газа сельсовет не имеет. В настоящее время  населенный пункт р.п.Исса газифицирован, с.Костыляй, с.Симанки не газифицированные. Обслуживанием газовых сетей и газового оборудования является ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Протяженность газовых сетей составляет – 72,804 км. Газификация домовладений продолжается.

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Связь

Телефонизация населения поселения осуществляется от двух АТС, расположенных в р.п.Исса. Услуги проводной телефонной связи, кабельного телевидения, Интернета оказывает ПАО «Ростелеком». Во всех населенных пунктах установлены таксофоны. На территории поселения действует мобильная связь: ПАО «МегаФон», «Билайн», «Теле 2», «МТС», «НСС».

Почтовая связь - одна из самых необходимых и доступных средств связи. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории поселения является Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС). В настоящее время реализовывается ряд мер направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории сельсовета. В р.п.Исса расположено почтовое отделение. Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только традиционные услуги почтовой связи по оформлению и доставке почтовых отправлений и подписных изданий, но и дополнительные услуги: доставка и выплата пенсий и пособий, прием коммунальных платежей, страховые и кредитные услуги, услуги «Почта Банк», реализация товаров народного потребления.

Теплоснабжение

В муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса» централизованное теплоснабжение отсутствует.

Все многоквартирные и индивидуальные жилые дома находятся на индивидуальном отоплении. В с.Костыляй, с.Симанки печное отопление – дрова, уголь. Здания предприятий и учреждений поселения отапливают автономные источники теплоснабжения - индивидуальные встроенные и отдельно стоящие котельные, работающие на природном газе – 7 котельных, мощность котельных установок 7,9 Гигакал/ч.

Объекты коммунального хозяйства

Санитарная очистка территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» включает в себя мероприятия по складированию и вывозу твердых коммунальных отходов, содержанию кладбищ, скотомогильников.

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» скотомогильники отсутствуют.

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» расположено четыре кладбища.

Сведения о размещении кладбищ на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

Таблица 18

| № п/п | Муниципальное образование | Место расположения кладбища | Кадастровый номер участка | Площадь участка, гектар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий поселок Исса | южная часть р.п.Исса | 58:09:0220501:2059 | 8,9 |
| 2 |  | с.Костыляй восточнее села | 58:09:0020102:399 | 0,51 |
| 3 |  | с.Симанки северо-западнее села | 58:09:0011201:206 | 0,56 |
| 4 |  | с.Симанки северо-западнее села | - | 0,87 |

Санитарно-защитная зона для кладбищ не установлена.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определены «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 222).

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья регламентируется Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями) и Постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 г. № 226-пП «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области» (далее Схема).

Иссинский район относится к Северной зоне действия региональных операторов.

На территории Иссинского района деятельность по транспортированию ТКО осуществляет ООО «Управление благоустройства и очистки» (региональный оператор «Северной зоны»).

Полигон ТКО ООО «Полигон ТКО Симанки» (58-00010-З-00592-25092014), год начало эксплуатации 2016, расположен 1 км на юго-восток от с.Симанки.

В населенных пунктах сельсовета сбор отходов осуществляется специализированным транспортом каждый четверг по графику, утвержденному региональным оператором по согласованию с потребителем. Ведется работа по заключению договоров с населением.

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления

Таблица 19

| № п/п | Объекты размещения отходов | Адрес (кадастровый номер земельного участка, географические координаты) | Технические характеристики | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Полигон ТКО Симанки» | Пензенская область, Иссинский район, 1 км на юго-восток от с. Симанки 58:09:0020102:249 53.903323, 44.865943, 53.903845, 44.872713, 53.901633, 44.8734, 53.901165, 44.866614 | Проектная общая площадь ОРО, га 11,4249 Проектная мощность объекта, тонн/год 6000 | 500 |

2.8 Социальная инфраструктура муниципального образования

«Рабочий поселок Исса»

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания жителей поселения является создание системы обслуживания, при которой население всего поселения будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.

Важными показателями качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Цель политики в сфере обслуживания состоит в создании для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» утверждена «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2017 – 2027 годы» (постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области от 23.12.2016 №139 (с изменениями от 21.03.2018 №32-п)).

Образование

Система образования муниципального образования «Рабочий поселок Исса» представлена:

- МБОУ «Лицей р.п.Исса имени Н.Н.Гаврилова»;

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида р.п.Исса»;

- МБОУ ДО «Детская школа искусств» Иссинского района (р.п.Исса, ул.Садовая, 6);

- МАОУ ДО ДЮСШ Иссинского района (р.п.Исса, ул.Садовая, 6).

Перечень общеобразовательных учреждений МО р.п.Исса на 01.01.2020г.

Таблица 20

| Наименование образовательного учреждения | Адрес фактического расположения | Вместимость |  | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая |  |
| МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» | 442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Черокманова, 18 | 837 | 605 | 60 |

Перечень дошкольных образовательных учреждений МО р.п.Исса на 01.01.2020г.

Таблица 21

| Наименование образовательного учреждения | Адрес фактического расположения | Вместимость |  | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая |  |
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида р.п. Исса» | 442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Ленинская, 50 | 280 | 255 | 59 |

На территории Иссинского района разработана и реализуется муниципальная программа Иссинского района Пензенской области «Развитие образования, физической культуры, спорта и молодежной политики в Иссинском районе Пензенской области»

(постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013г. №407-п (с изменениями)).

Программа разработана с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития территории Иссинского района через решение следующих основных задач:

- модернизация образовательных программ и технологий обучения;

- развитие инфраструктуры, организационно-правовых форм, обеспечивающих достижение современного качества учебных результатов,

- равная доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования, позитивную социализацию детей;

- формирование механизмов муниципальной оценки качества и востребованности образовательных услуг, предусматривающих участие потребителей образовательных услуг и общественных институтов в контроле и оценке качества образования;

- развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной и психологопедагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни.

- проведение текущего и капитального ремонтов, реконструкции зданий образовательных организаций.

Здравоохранение

В систему здравоохранения муниципального образования «Рабочий поселок Исса» входит ГБУЗ «Иссинская участковая больница» больница с поликлиникой на 150 посещений в смену, дневным стационаром на 15 коек, круглосуточным стационаром на 27 коек, перечень специализированных услуг предоставляется только в г. Пенза.

Для оказания скорой медицинской помощи работает пост СМП № 1 ( 2 бригады, р.п.Исса ул.Лебедева, 4).

Перечень объектов системы здравоохранения

Таблица 22

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Численность работающих в подразделении | Вместимость, койко/мест или пос/смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ «Иссинская УБ» | р.п.Исса, ул. Лебедева, 4 | 131 | 27 (мест) /150 (пос/смену) |

Сокращение рождаемости, увеличение смертности, старение населения, уровень общей заболеваемости населения и другие демографические факторы настоятельно требуют изменений в структуре здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребенка, а также в отношении обслуживания лиц пожилого возраста.

Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.

В районе и области принят ряд ведомственных целевых программ по здравоохранению, которые направлены на:

- снижение смертности населения от предотвратимых причин;

- улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- укрепление здоровья детей и подростков;

- обеспечение квалифицированными кадрами.

Для обеспечения оказания первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования «Рабочий поселок Исса» в соответствии с региональной программой Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» (постановление правительства Пензенской области от 14.12.2020г. № 866-пП) планируется проведение капитального ремонта терапевтического корпуса ГБУЗ «Иссинская участковая больница» 2024-2025гг.

Культурно - досуговая деятельность

Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга, что в свою очередь является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи.

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» находятся:

- Центральный дом культуры р.п.Исса;

- Центральная библиотека р.п.Исса.

Учреждения культуры муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

Таблица 23

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Адрес | Показатели проектн./ факт | Количество работающих чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный дом культуры р.п. Исса | р.п. Исса, ул. Калинина,23 | Вместимость -221 Этажность- 2 Площадь -559,6 кв.м | 8 |
| 2 | Центральная библиотека р.п. Исса | р.п. Исса, ул. Калинина, 23 | Вместимость -20 Этажность- 2 Площадь -323,2 кв.м | 5 |

Основными задачами в сфере культуры сельсовета являются:

- сохранение и развитие ранее накопленного культурного потенциала данной местности, создание условий для приобщения местных жителей к отечественным и мировым культурным ценностям, разнообразия культурной жизни, удовлетворение и развитие культурных потребностей и творческих способностей;

- возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов и ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;

- сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора;

- обеспечение сохранности книжного фонда библиотек, предоставление доступности жителям сельского поселения информационных ресурсов, накопленных в библиотеках страны;

- развитие системы кинообслуживания населения, организация киноклубов познавательной направленности.

Физкультура и спорт

Занятия спортом, физическое воспитание являются важным фактором, способствующим поддержанию здорового образа жизни, формированию положительных ценностных ориентаций населения.

Основной задачей развития физкультурно-спортивных учреждений поселения является создание условий, необходимых для формирования у населения потребности в здоровом образе жизни, для возрождения массового спорта и массовой физической культуры.

Объекты физкультуры и спорта муниципального образования

«Рабочий поселок Исса»

Таблица 24

| Наименование населенных пунктов | Характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стадионы | Спорт.залы | Бассейны | Спорт .школы |
| р.п. Исса | Стадион «Юность» (5400 кв. м.) | ФОК МАОУ ДО ДЮСШ Иссинского района (963,7 кв.м.); МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» 3 спортивных зала (554 кв.м.); МБДОУ «Детский сад р.п. Исса» 3 спортивных зала (293 кв.м.) | Бассейн «Нептун» (1431кв.м., 4 дорожки) | МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Иссинского района (занимаются 520 чел.) |

В 2016 году на базе МАОУ ДО ДЮСШ Иссинского района Пензенской области по программе «Газпром – детям» построена и открыта многофункциональная спортивная площадка. Спортивные объекты открыты для всех групп населения.

Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта:

- развитие материально-технической базы, реконструкция имеющихся спортивных объектов;

- вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом;

- организация и проведение массовых соревнований среди детей.

Система торгово-бытового обслуживания

Сфера торговли – важнейшая часть потребительского рынка, наиболее гибкая отрасль экономического сектора, реагирующая на изменение всех социальных факторов и являющаяся важным индикатором социально-экономического развития поселения.

Состояние инфраструктуры потребительского рынка (включая розничную торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание) – один из основных факторов, определяющих качество и комфортность среды проживания, являющейся важной характеристикой уровня жизни населения. В данных сферах в последние годы наряду с муниципальными организациями и предприятиями важную роль стали играть представители частного капитала.

Сведения об объектах торговли и общепита на 01.01.2020 г.

Таблица 25

| № п/п | Наименование организации | Адрес деятельности организации | Профили предприятия | Торговая площадь кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Кулинария» | р.п. Исса, ул. Калинина,13 | универсальный магазин, в т.ч. товары повседневного спроса | 45 |
| 2 | Магазин "Абдуллах" | р.п.Исса,ул.Калинина,13 | универсальный магазин, в т.ч. товары повседневного спроса | 10 |
| 3 | Магазин «МАГНИТ У ДОМА» | р.п.Исса, ул.Черокманова,9 | универсальный магазин, в т.ч. товары повседневного спроса | 364,5 |
| 4 | Магазин «Биг-Центр» | р.п. Исса, ул. Калинина,20 | Непродовольственные товары (Смешанный ассортимент) | 50 |
| 5 | Магазин-Ателье "Dalrias" | р.п.Исса, ул.Черокманова,28 | Непродовольственные товары (промтовары) | 10 |
| 6 | ИП Карева Е.И. | р.п.Исса, ул.Черокманова,25 «в» | Непродовольственные товары (Смешанный ассортимент) | 25 |
| 7 | Магазин "Автозапчасти" 1 отдел | р.п.Исса, ул.Черокманова,13 | Непродовольственные товары | 10 |
| 8 | Магазин "Автозапчасти" 2 отдел | р.п.Исса, ул.Черокманова,13 | Непродовольственные товары | 10 |
| 9 | Магазин "Уютно дома" | р.п.Исса, ул.Черокманова,5 | Непродовольственные товары | 60 |
| 10 | Магазин "Все для дома" | р.п.Исса, ул.Черокманова,5 | Непродовольственные товары | 30 |
| 11 | Магазин "Автозапчасти" | р.п.Исса, ул.Черокманова,13 | Непродовольственные товары | 6 |
| 12 | ИП Ларин М.А. | р.п.Исса, ул.Черокманова,13 | Непродовольственные товары | 3,5 |
| 13 | Магазин "Мебель" | р.п.Исса, ул.Черокманова,5 | Непродовольственные товары | 150 |
| 14 | ИП Грязева С.В. | р.п.Исса, ул.Черокманова,5 | Непродовольственные товары | 40 |
| 15 | Магазин Рубль-Бум | р.п. Исса, ул. Калинина, 11 | неспец. Непродов.магазин со смешанным ассортиментом | 52 |
| 16 | Магазин "Советский" | р.п. Исса, ул. Калинина, 9 | универсальный магазин, в т.ч. товары повседневного спроса | 50 |
| 17 | Магазин "Электропарк" | р.п.Исса, ул.Черокманова,1 | Неспец. непрод. магазин, в т.ч. промтовары | 150 |
| 18 | "Ателье"(Отдел в магазине Электропарк) | р.п.Исса, ул.Черокманова,1 | Неспец. непрод. магазин, в т.ч. промтовары | 30 |
| 19 | Магазин Хозтоваров (Отдел в магазине Электропарк) | р.п.Исса, ул.Черокманова,1 | Неспец. непрод. магазин, в т.ч. промтовары | 25 |
| 20 | Магазин "Фортуна" | р.п. Исса, ул. Огарева, 20а | Продовольственный магазин со смешанным ассортиментом | 36,8 |
| 21 | Магазин "Петр" | р.п. Исса, ул. Калинина, 9а | Неспециализированный, продовольственный магазин | 32 |
| 22 | ООО «Петр» | р.п. Исса, ул. Калинина, 9а р.п. Исса, ул. Черокманова, 2А | Алкогольная продукция -«- | 32 5 |
| 23 | Магазин «Анэт» | р.п.Исса, ул. Советская, 2а | Неспец. магазин со смешан. ассортиментом | 20 |
| 24 | Магазин "СтройМир" 1 отдел | р.п. Исса, ул. Калинина, 16 | Непродовольственные, промтовары | 148 |
| 25 | Магазин "СтройМир" 2 отдел | р.п. Исса, ул. Калинина, 16 | Непродовольственные, промтовары | 145,9 |
| 26 | Магазин "Теремок" | р.п.Исса,ул. Советская, 1а | Неспециализирован. со смешан. ассортиментом | 28 |
| 27 | Магазин "Родничок" | р.п. Исса, ул. Черокманова, 2А | Неспециализирован. со смешан. ассортиментом | 46 |
| 28 | Магазин "Автозапчасти" | р.п. Исса, ул. Калинина, 17 | Неспециализированный непродовольственный магазин | 41 |
| 29 | Магазин "Продукты" | р.п.Исса, ул.Строителей,6а | Неспециализирован. со смешан. ассортиментом | 32,8 |
| 30 | Магазин "Кристина" | р.п. Исса, ул. Ленинская,51а | Неспециализирован. со смешан. ассортиментом | 36,9 |
| 31 | Магазин "Салават" | р.п.Исса, ул.40 лет Победы,1а | Неспециализирован. со смешан. ассортиментом | 31,1 |
| 32 | Магазин "Доброта" | р.п. Исса, ул. Молодежная, 64а | Неспециализирован. со смешан. ассортиментом | 52,9 |
| 33 | Магазин "Строительных материалов" 1 отдел | р.п. Исса, ул. Калинина, 5 | Специализированный непродовольственный магазин | 140 |
| 34 | Магазин "Строительных материалов" 2 отдел | р.п. Исса, ул. Калинина, 5 | Специализированный непродовольственный магазин | 250 |
| 35 | Магазин "Жемчужина" | р.п. Исса, ул.Огарева,21 | Неспециализирован. со смешан. ассортиментом | 33,2 |
| 36 | Магазин "Меркурий" | р.п. Исса, ул.Огарева,21 | Неспециализирован. со смешан. ассортиментом | 107,5 |
| 37 | Магазин "Продукты" | р.п. Исса, ул. Калинина | Неспециализир. продовольств. магазин | 25 |
| 38 | Магазин "Изюминка" | р.п.Исса,ул.Огарева ,40 «а» | Неспециализирован. со смешан. ассортиментом | 39,5 |
| 39 | Магазин «Московская ярмарка» | р.п. Исса, ул. Черокманова, 2А | Неспециализирован. не продовольственный | 146,2 |
| 40 | Магазин "Автозапчасти" | р.п.Исса,ул. Черокманова,16 а | Неспециализирован. не продовольственный | 60 |
| 41 | Магазин "Бристоль" | р.п.Исса,ул. Черокманова,11 | Сеть специализированных магазинов алкогольной и табачной продукции | 100 |
| 42 | Продовольственный магазин | р.п.Исса,ул. Черокманова,11 | Неспециализирован. со смешан. ассортиментом | 15 |
| 43 | Сетевой магазин универсам № 8553«Пятерочка» | Р.п.Исса,ул.Калинина,20 | Неспециализирован. со смешан. ассортиментом | 240 |
| 44 | Магазин "Волшебный сон" | р.п.Исса,ул.Черокманова,1 | Неспециализированный, непродовольственный | 8 |
| 45 | Магазин "Удача" | р.п.Исса,ул.Черокманова,7 | Неспециализированный, непродовольственный | 15 |
| 46 | Магазин "Сладоград" | Р.п. Исса, ул. Калинина | Неспециализирован. со смешан. ассортиментом | 22 |
| 47 | Ресторан | р.п. Исса, ул. Черокманова д. 15 | Общественное питание | 8,1 |
| 48 | Кафе "Березка» |  | Общественное питание | 56 |
| 49 | Кафе | р.п. Исса, проезд Калинина, д31 | Общественное питание | 40 |
| 50 | Кафе "Придорожное» |  | Общественное питание |  |

Население населенных пунктов с.Костыляй, с.Симанки обеспечивается товарами первой необходимости выездными автолавками.

2.9 Функционально-планировочная структура территории

Функциональное зонирование территории

Среди документов территориального планирования Градостроительный кодекс РФ особо выделяет генеральные планы как документы, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно Градостроительному кодексу РФ подготовленный и утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов для утверждения их в составе правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, градостроительных планов.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное их назначение.

Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.

Основной задачей функционального зонирования территории населенных пунктов сельского поселения является обеспечение целесообразного использования территории для создания оптимальных условий комфортности проживания населения, привлечения дополнительных капиталовложений. Для выполнения этой задачи в документах территориального планирования необходимо определить функциональные зоны и их границы с учетом историко-культурной и планировочной специфики территории населенных пунктов, требований охраны объектов природного и культурного наследия, фактического использования земель.

Функциональное зонирование территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования.

В настоящее время на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» можно выделить следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона

2. Общественно-деловая зона

3. Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур

4. Зона сельскохозяйственных угодий

5. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

6. Зона рекреационного назначения

7. Зона кладбищ

8. Зона складирования и захоронения отходов

Сущность функционального зонирования территорий заключается в создании системы территорий с эффективным землепользованием с учетом выявленных территориальных ресурсов и ограничений.

Жилая зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, для ведения личного подсобного хозяйства, для размещения блокированной жилой застройки, для малоэтажной многоквартирной жилой застройки. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, инженерной и транспортной инфраструктур. В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садоводческую застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам.

Внесением изменений в генеральный план муниципального образования «Рабочий поселок Исса» на территории поселения планируется изменение границ производственной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур в связи с включением частей кадастровых кварталов 58:09:0020102, площадью 10,30 га, 58:09:0220101, площадью 8,68 га (в северной части р.п.Исса), 58:09:0220301, площадью 0,78га, часть земельного участка 58:09:0040201:52, площадью 5,30 га (в юго-западной части р.п..Исса) для строительство придорожного сервиса (автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов–III).

Предусматривается включение земельного участка с кадастровым номером 58:09:0020102:411, площадью 4,21 га (юго-восточнее с.Симанки) для обработки и утилизации 120тыс.тонн в год сельскохозяйственных отходов, органических компонентов ТКО и прочих органических отходов методом компостирования с площадкой обработки и утилизации полимерных отходов с производством 1750 тонн полимер-песчаных изделий в год, с переводом земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

Внесением изменений в генеральный план муниципального образования «Рабочий поселок Исса» на территории поселения планируется изменение границ зоны сельскохозяйственных угодий в связи с включением части кадастрового квартала 58:09:0020102, площадью 2,94 га (в северной части р.п.Исса) для ведения огородничества.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона рекреационного назначения предназначена для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования.

Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, крематориев, мест захоронения и культовых сооружений.

Зона складирования и захоронения отходов предназначена для складирования отходов и захоронения отходов.

2.10 Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ГК РФ, ст.1, п.4), к зонам с особыми условиями использования (в которых хозяйственная деятельность ограничена или запрещена) отнесены: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» выделены следующие зоны с особыми условиями использования:

- охранные зоны транспорта;

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

- охранные зоны магистральных трубопроводов;

- охранные зоны объектов газораспределительной сети;

- охранные зоны линий связи и сооружений;

- санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны;

- зоны затопления и подтопления;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны залегания полезных ископаемых.

Охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Охранные зоны – территории с особыми условиями использования вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения их безопасного функционирования и эксплуатации. Порядок установления охранных зон объектов определяется Правительством Российской Федерации.

Охранные зоны транспорта

Охранные зоны (придорожные полосы) автомобильного транспорта

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. В соответствии с федеральным законом № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:

- 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;

- 25 метров для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;

- 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.

По территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов, автомобильные дороги общего пользования  регионального или межмуниципального значения  и автомобильные дороги общего пользования местного значения. Для них устанавливаются придорожные полосы в размере 50 м, 25 м соответственно.

Ширина придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов установлена в соответствии с распоряжением Росавтодора от 29 октября 2020 г. №3279-р-50 м.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог регионального, муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; инженерных коммуникаций.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных

зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линей с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т. д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативами правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 – 20 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 
от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранная зона для ПС 110/35/10 кВ «Исса» – 20м, ПС 35/10 кВ «КСМ» - 15м от ограждения подстанции.

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов

для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1 запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 3 и 4, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.

Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Границы охранных зон магистральных трубопроводов, условия использования земельных участков в границах охранных зон магистральных трубопроводов, порядок организации и производства работ в охранных зонах трубопроводов определяются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 N 9 (с последующими изменениями).

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением следующих требований:

1. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

2. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:

- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

Охранные зоны объектов газораспределительной сети

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для исключения возможности повреждения трубопроводов высокого давления, устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ.

Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.

Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначении трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением настоящих правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- устраивать всякого рода свалки и склады;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- самовольно подключатся к газораспределительным сетям.

Зона минимальных расстояний от оси магистральных трубопроводов

Зона минимальных расстояний трубопроводов — это расстояние от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 200 метров в зависимости от диаметра трубопровода, степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления трубопроводов, и служат для обеспечения безопасности этих объектов.

Принимаются в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Охранные зоны линий связи и сооружений

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578. Вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

В охранной зоне линий и сооружений связи запрещается:

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

- принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

- обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (далее Правила), санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекта), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны в отношении объектов I и II класса опасности принимает Главный санитарный врач Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологические требования к данным объектам регламентируются СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

В настоящее время на территории поселения санитарно-защитные зоны установлены для следующих объектов:

- Санитарно-защитная зона для полигона ТКО ООО «Полигон ТКО Симанки», реестровый номер 58:09-6.296.

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  расположены действующие объекты, для которых санитарно-защитные зоны в предусмотренном действующим законодательством порядке не установлены и требуется их установление:

− ООО «МВ-Строй»;

− ферма КРС (200 гол.);

− теплицы;

− гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;

− складские помещения;

− склад горюче-смазочных материалов (ГСМ);

− АЗС;

− АГЗС;

− кладбища.

Не выдержаны санитарные разрывы между жилой застройкой и объектами сельскохозяйственного назначения. Рекомендуется по периметру посадить защитные лесонасаждения, чтобы снизить негативное воздействие и улучшить экологическую ситуацию.

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» предусматривается:

Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие по санитарной классификации относятся к «Объекту и производству агропромышленного комплекса и малого предпринимательства» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с последующими изменениями) (п.7.1.11.СанПиН), к III классу с размером санитарно-защитной зоны 300 м.

По санитарной классификации ТКО (объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов) относится к II классу с размером санитарно-защитной зоны 500 м (п.2 Класса II раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. (с последующими изменениями)).

Санитарно-защитные зоны указаны ориентировочно в соответствии с классификацией и подлежат корректировке.

Защита от электрических магнитных полей

В проекте установлены охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории охранных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако, рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

Санитарно-защитные зоны автомобильных дорог

Согласно СНиП 2.05.05-85* Москва 2004 автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило, прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м.

В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена целесообразность проложения дорог I-III категорий через населенные пункты, их следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и III категории до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ.

Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м (СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В целях охраны водных объектов от загрязнения, истощения, засорения в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ вдоль водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой.

Размеры водоохранной зоны (ВЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) реки Исса – ВЗ – 200 м, ПЗП -50 м, для реки Костыляйка – ВЗ – 100 м, ПЗП -30 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Организация водоохранных зон и прибрежных полос вдоль рек является важным мероприятием. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта сельсовета.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в   специализированных хранилищ на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии (границы водного объекта) водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Зоны затопления и подтопления

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (вместе с «Правилами определения границ зон затопления, подтопления») (с последующими изменениями) границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

В соответствии с требованиями к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления, содержащихся в приложении к Правилам определения границ зон затопления, подтопления:

1.Зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость раз в сто лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Перечень территорий муниципального образования

«Рабочий поселок Исса» Иссинского района,

для которых определяются границы зон затопления и подтопления

Таблица 26

| № п/п | Наименование зоны затопления, подтопления |  | Наименование водного объекта оказывающего негативное воздействие | Сведения о постановке границ зон затопления/подтопления в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иссинский район | р.п. Исса | р. Исса | Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 22.10.2019 № 346 |
| 2 | Иссинский район | р.п. Исса | р. Исса | Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 28.04.2020 № 228 |

Зона затопления, зона подтопления внесены в Единый государственный реестр недвижимости согласно приказам Верхне-Волжского бассейнового водного управления:

1.Зона затопления территории р.п.Исса рекой Исса Иссинского района Пензенской области, утвержденная приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 22.10.2019 №346 (реестровый номер – 58:09-6.226);

2.Зона подтопления территории р.п.Исса Иссинского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Исса при сильной, умеренной и слабой степени, утвержденная приказам Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 28.04.2020 №228 (реестровые номера - 58:09-6.235, 58:09-6.232, 58:09-6.231).

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами (ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. (с последующими изменениями)).

Затопления и подтопления населенного пункта водами реки Исса происходят от естественных причин –  весеннего таяния снегов на водосборных площадях. Такие наводнения поддаются прогнозированию исходя из снегозапасов и прогноза хода температур в весеннее время.

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399), зона санитарной охраны источников водоснабжения (артезианских скважин) организуется в составе трех поясов.

Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5 м (СНиП 2.07.01-89*).

Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

Территории залегания полезных ископаемых

На территории поселения имеются месторождения известняка и доломиты.

Согласно статьи 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с последующими изменениями) проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Порядок получения заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.02.2013 № 53 (с последующими изменениями). Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) и его территориальных органов при выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.

Согласно статьи 33 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с последующими изменениями) редкие геологические обнажения, минералогические образования, палеонтологические объекты и другие участки недр, представляющие особую научную или культурную ценность, могут быть объявлены в установленном порядке геологическими заповедниками, заказниками либо памятниками природы или культуры. Всякая деятельность, нарушающая сохранность указанных заповедников, заказников и памятников, запрещается.

В случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических и минералогических образований, метеоритов, палеонтологических, археологических и других объектов, представляющих интерес для науки или культуры, пользователи недр обязаны приостановить работы на соответствующем участке и сообщить об этом органам, предоставившим лицензию.

Информация о территориях залегания полезных ископаемых рассмотрены в подразделе 2.2. Природно-ресурсный потенциал и экологическая ситуация поселения.

# 3.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Для надежного обеспечения населения муниципального образования «Рабочий поселок Исса» водоснабжением, электроснабжением создания условий для освоения новых территорий в целях жилищного строительства, повышения инвестиционной привлекательности территории поселения внесением изменений в генеральный план на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» планируются для размещения объекты местного значения:

- строительство станции обезжелезивания воды в р.п.Исса, ул.Лебедева, 62а, кадастровый номер земельного участка 58:09:0220101:115;

- строительство трансформаторных подстанций (ул.им.Гаврилова и в юго-западной части р.п.Исса).

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 30 до 50 м.

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

# 4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При подготовке генерального плана были учтены документы территориального планирования федерального и регионального уровня.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р (с последующими изменениями) планируется для размещения магистральный газопровод «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)», который пройдет и по территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса».

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р (с последующими изменениями) планируется реконструкция автомобильной дороги общего пользования Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов.

Перечень планируемых для размещения на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» объектов федерального значения

Таблица  27

| № пп | Наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) | Пензенская область, муниципальное образования «Рабочий поселок Исса» | Проектный объем транспортировки газа до 63 млрд. куб. метров в год | Обеспечение подачи газа в газопровод «Южный поток» |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов км 13+500-км 617+914 | Пензенская область, муниципальное образования «Рабочий поселок Исса» | Категория III |  |

# 5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Для устойчивого развития территорий, обеспечения потребностей населения и инвестиционной привлекательности, генеральным планом на территории муниципального образования планируются для размещения объекты местного значения муниципального района в области электроснабжения.

Строительство ВЛ 10 кВ в юго-западной части р.п.Исса.

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В результате комплексного анализа выявлено, что в настоящее время на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» имеются факторы риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением муниципального образования «Рабочий поселок Исса», а также интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений.

Чрезвычайные ситуации природного характера на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» могут возникать вследствие:

- метеорологических явлений;

- гидрологических явлений;

- геологических явлений;

- природных пожаров.

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К числу наиболее опасных метеорологических явлений, которые могут привести  к стихийным бедствиям на территории сельсовета, можно отнести:

- шквалистые ветры;

- сильные похолодания до 35-39 градусов;

- поздние и ранние заморозки;

- сильные снегопады, метели, гололед;

- туманы;

- засуха.

Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Мероприятия  при сильных снегопадах, гололедах, снежных заносах, туманах:

- через местное радиовещание оповестить население о непосредственной опасности, с разъяснениями о принятии мер безопасности во время бури, сильного снегопада, гололеда и тумана;

- глава администрации района по представлению начальника отдела ГО и ЧС издает распоряжение руководителям муниципальных образований, предприятий, организаций о принятии конкретных предупредительных мер;

- руководителям потенциально опасных объектов принять дополнительные меры по контролю за обеспечением безаварийных работ объекта;

- для ликвидации снежных заносов, гололеда, последствий штормовых ветров привлекать силы и средства районного звена ТПЧ РСЧС.

Для оказания помощи пострадавшим привлекать штатные бригады скорой помощи.

Первоочередными задачами считать восстановление и нормальное функционирование объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения (газ, энергетика, теплоснабжение, водоснабжение).

Гидрологические явления

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» в зону затопления/подтопления паводковыми водами р.Исса попадает р.п.Исса.

Работы по определению границ зон затопления/подтопления на территории района выполнены в 2019,2020 гг.

Установление границ зон затопления/подтопления территории р.п.Исса рекой Исса Иссинского района Пензенской области, утверждены приказам Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 22.10.2019 №346, от 28.04.2020 №228 границы зон затопления/подтопления внесены в ЕГРН.

Наводнения и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из основных социально-экономических и экологических проблем в области водопользования. Наводнения являются одним из наиболее часто повторяющихся бедствий, а по площади охватываемых территорий и наносимому ущербу превосходят все другие чрезвычайные ситуации.

Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков (ГОСТ Р 22.0.03). Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Причины затопления, подтопления:

- повышение уровня подземных вод, связанное с природными факторами (паводки, особо большое количество выпадающих атмосферных осадков, таяние снегов);

- повышение уровня подземных вод, связанное с техногенными факторами (техногенные утечки);

- формирование техногенного водоносного горизонта при наличии близко залегающего от поверхности земли водоупора.

Последствия затопления, подтопления:

- подтопление и затопление населенных пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

При подъеме воды в результате обильных осадков, интенсивного таяния снега во время весеннего паводка в р. Исса выше критического уровня затоплению, подтоплению подвергается р.п.Исса.

ГТС, расположенные на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» потенциальной опасности не представляют.

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях:

- значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;

- повреждение конструктивных элементов ГТС;

- невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС.

Мероприятия по повышению безопасности гидротехнических сооружений:

- обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, организация наблюдательной сети на ГТС, разработка порядка представления собственниками гидротехнических сооружений оперативной информации о выявленном неудовлетворительном состоянии ГТС;

- обеспечение гидротехнических систем эксплуатационными штатами в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации;

- повышение уровня безопасности действующих гидротехнических сооружений: капитальный ремонт находящихся в предельно допустимом и предаварийном состоянии сооружений инженерной защиты и ГТС прудов и водохранилищ;

- контроль за работой ГТС в период половодья и паводка;

- организация процедуры перевода бесхозных ГТС в муниципальную собственность;

- в качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

Геологическое явление

Геологическим явлением, проявление которого может вызвать на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» развитие чрезвычайной ситуации является эрозия. Степень опасности овражной эрозии – малоопасная (случаи локального проявления).

Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.  На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» возможны степные и лесные пожары.

Степной пожар – естественно возникающее или искусственно вызываемые палы в степях (по ГОСТ Р 22.0.03 «Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади (по ГОСТ 17.6.1.01).

Причина пожара природная – молния, техногенная – взрыв на газопроводе, а также человеческий фактор, особенно в весенне-летний период (неосторожное обращение с огнем, халатность).

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» площадь лесных массивов составляет 393,82 га.

По многолетним наблюдениям на территории поселения сохраняется вероятность возникновения природных пожаров.

Рекомендуется вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи хвойных лесов естественного или искусственного происхождения, создать в порядке рубок ухода за лесом или искусственным путем пожароустойчивые опушки шириной не менее 150 м из древостоев лиственных или с преобладанием лиственных пород. По границам таких опушек с внешней и внутренней (к лесу) стороны должны быть проложены минерализованные полосы шириной не менее 2,5 м.

Если по лесорастительным условиям создать опушки с преобладанием лиственных пород не предоставляется возможным, то на полосе хвойного леса шириной 250 м - 300 м, прилегающей к населенным пунктом, необходимо полностью убрать валежник, подрост хвойных пород и пожароопасный подлесок. Необходимо также обрубить у хвойных деревьев сучья на высоту по 2 м, и проложить по этой полосе в продольном направлении минерализованные полосы через каждые 50 м.

Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики. Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам населенных пунктов и предприятий, а также в задымлении значительных территорий. Все это приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Леса Пензенской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров.

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя

1) предупреждение лесных пожаров;

2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Согласно статье 69 ФЗ №117-ФЗ от 10 июля 2012 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств;

б) на территориях лесничеств;

2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.

Работы по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда Пензенской области выполняет ГБУ ПО «Лесопожарный центр», имеющий структурные подразделения в каждом лесничестве. Ближайшая пожарно-химическая станция (ПСХ) ГКУПО «Лунинское лесничество» расположена с.Иванырс, тип ПХС -1, адрес: Пензенская область, Лунинский район, с.Иванырс, ул. Лесная, д. 16.

Состав и оснащенность пожарно-химических станций определяются «Положением о пожарно-химических станциях», утвержденным приказом федеральной службы лесного хозяйства России от 19.12.1997 №. 167. Зоны действия ПХС определяются территорией, на которую можно доставить средства пожаротушения в течение 2 - 3 часов. При улучшении оснащенности ПХС транспортными средствами повышенной проходимости эти зоны будут расширяться.

В случае возникновения пожаров, для их ликвидации будет привлекаться специализированная техника ПСЧ №27 по охране р.п. Исса и Иссинского района (2 машины), МКУ «Межхозяйственная профессиональная пожарная часть Иссинского района Пензенской области» МКУ «МППЧ Иссинского района» (2 машины).

Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему при ЧС, будет осуществляться силами ГБУЗ «Иссинская УБ».

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по инфекционным заболеваниям на территории поселения оценивается как стабильная и благополучная, о чем свидетельствует отсутствие здесь в течении нескольких лет вспышки массовых инфекционных заболеваний, постоянно растет показатель уровня охвата населения профилактическими прививками.

Контроль за эпидемиологической обстановкой осуществляет филиал ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Бессоновском, Иссинском, Лунинском, Пензенском, Шемышейском районах.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. ( ГОСТ Р 22.0.05-94).

Взрывопожароопасные объекты

1.Автомобильные дороги: федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

2. Межпоселковый газопровод, ПРГ;

3. ГРС «Исса»;

4. Магистральный газопровод, газопровод-отвод;

5. АЗС, АГЗС, ГСМ;

6. Котельные.

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя трансформаторных подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» расположены ТП, проходят линии ВЛ – 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, ПС 110/35/10 кВ «Исса» и ПС 35/10 кВ «КСМ».

Риск возникновения ЧС на транспорте

Аварии на автомобильном транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Существуют также риски возникновения дорожно-транспортных происшествий – транспортных аварий, возникающих в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и влекущих за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ  Р 22.0.05-94).

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте:

- износ основных фондов и, в первую очередь,  автобусов, грузового транспорта;

- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ, а также людей.

Для ликвидации ЧС на транспорте привлекаются силы МЧС России, ПСЧ №27 р.п.Исса и Иссинского района, МКУ «Межхозяйственная профессиональная пожарная часть Иссинского района Пензенской области» МКУ «МППЧ Иссинского района», ГИБДД Иссинского района, ГБУЗ «Иссинская УБ».

Мероприятия по предотвращению ДТП

- организация регулирования на дорогах, обеспечение регламентирующими знаками, указателями;

- содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог: расчистка от снега, льда, посыпка песчано-солевой смесью проезжей части, грейдерование обочин;

- выкос травы вдоль дорог, покраска барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки, ремонт дорожного покрытия.

К ЧС техногенного характера относятся:

- аварии на трубопроводах, которые могут вызвать массовый выброс транспортируемых веществ и загрязнение окружающей среды в непосредственной близости от населенных пунктов;

- пожары, возникающие  в результате взрывов на пожароопасных объектах.

При эксплуатации газопровода должны устанавливаться зоны возможного поражения в зависимости от диаметра трубы, рабочего давления.

По территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» проходит магистральный газопровод, газоотвод, ГРС «Исса», межпоселковый газопровод и расположены ПРГ.

При возникновении аварийной ситуации на газопроводе возможно разрушение  трубы газопровода, сопровождающееся выбросом и возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению сооружений и оборудования, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

Причинами аварий могут быть дефекты труб, арматуры, оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, механические повреждения, коррозия и др.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при взрыве газа и пожаре, фонтанном горении на газопроводе. Наибольшую опасность  представляет утечка газа с последующим взрывом топливо - воздушной смеси (ТВС) и возгоранием.

Основными поражающими факторами таких аварий являются:

- избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, образующейся при расширении газа и сгорании ТВС;

- разлет осколков (фрагментов) труб;

-прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности пламени при пожарах.

Воспламенение газа происходит либо сразу же после разрушения газопровода, либо через непродолжительный период времени его опорожнения, когда истечение газа происходит с высокой скоростью, что интенсифицирует эжекцию (гидродинамический «захват») воздуха в струю и обеспечивает разбавление газа до негорючей концентрации в пределах относительно небольших расстояний. При этом источниками зажигания могут послужить, прежде всего, фрикционные искры, образующиеся при динамическом воздействии высокоскоростных струй газа о грунт и воздушно-эрозионном разрушении траншеи с выбросом каменистых включений грунта в поток газа, а также искры, возникающие при соударении фрагментов разрушенного участка газопровода.

Существенную угрозу возникновения пожаров и образования взрывов представляют объекты жилищно-коммунального хозяйства. На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» находятся газовая котельная (р.п.Исса), которая может послужить источником возникновения чрезвычайной ситуации.

Наибольшую опасность в данном случае представляют:

- перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значительным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата;

- физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта;

- возможные ошибки персонала.

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах поселения не превышает - 20 минут.

Ликвидация пожаров в муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса» осуществляется силами пожарно-спасательная часть №27 р.п.Исса и Иссинского района (2 машины), МКУ «Межхозяйственная профессиональная пожарная часть Иссинского района Пензенской области» МКУ «МППЧ Иссинского района» (2 машины).

Медицинское обеспечение осуществляется силами ГБУЗ «Иссинская УБ».

Мероприятия по борьбе с пожарами, возникшими в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера:

- организация добровольной пожарной охраны в каждом населенном пункте;

- организация проведения бесед об опасности пожара с учащимися, воспитанниками детских домов;

- систематически информировать население муниципального образования «Рабочий поселок Исса» о мерах пожарной безопасности в средствах массовой информации;

- соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов;

- устройство искусственных водоемов, предназначенных для противопожарных целей в чрезвычайных обстоятельствах;

- ремонт автодорог и выполнение дорог с улучшенным покрытием между населенными пунктами для обеспечения времени прибытия первого подразделения Государственной противопожарной службы к месту вызова не позднее 20 минут в населенные пункты муниципального образования «Рабочий поселок Исса»;

- обеспечить противопожарное водоснабжение в населенных пунктах с учетом требований СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

- для населенных пунктов расход воды на один пожар -5 л/с;

- пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий;

- на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами;

- пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

при наличии автонасосов — 200 м, при наличии мотопомп — 100—150 м;

- пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.

В соответствии  п. 8.6 СП 8.13130.2009 пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Водоемы, из которых производится забор воды для пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами  не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (п.9.4 СП 8.13130.2009).

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» для пожаротушения имеются 1 пожарный гидрант (р.п.Исса, ул.Комсомольская,2), пожарный резервуар (р.п.Исса, ул.Ленинская,5), река Исса (восточная окраина р.п.Исса), 2 пожарных водоема (пруд) (р.п.Исса), река Костяляйка (с.Костыляй), руч.Симанки (с.Симанки).

Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:

- развитие систем водоснабжения;

- ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;

- строительство подъездов с площадками (пирсов) с твердым покрытием;

- ремонт существующих пожарных водоисточников.

Основные мероприятия по предотвращению возникновения

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования планируемой территории осуществляется заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режима ЧС (нападения противника). Повышение устойчивости функционирования планируемой территории достигается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и технологических мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени.

Организационные мероприятия предусматривают планирование действий руководящего состава, органов управления РСЧС, дежурных служб и дежурного персонала объектов планируемой территории, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, проведению АСДНР, аварийно-восстановительных работ. Инженерно-технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают в себя комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования планируемой территории к воздействию поражающих факторов ЧС.

Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости работы объектов планируемой территории путем изменения технологического процесса, способствующего упрощению производственного процесса объектов, обеспечивающих жизнедеятельность планируемой территории и исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.

Основные направления в области предотвращения ЧС:

- усиление наблюдения и контроля за состоянием природной среды;

- создание запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

- сохранение и поддержание в готовности защитных сооружений;

- приобретение и накопление запасов индивидуальных средств защиты;

- совершенствование системы управления и оповещения по линии гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических

работ, соблюдение  их объемов и правил проведения;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в усло-

виях чрезвычайных ситуаций.

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внесением изменений в генеральный план муниципального образования «Рабочий поселок Исса» не предусматривается изменения границ населенных пунктов, связанные с включением или исключением земельных участков, сведения по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Таблица 29

| № п/п | Название населенных пунктов | Параметры границ населенных пунктов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га |  | Периметр, м |  |
|  |  | сущ. | проект | сущ. | проект |
| 1 | р.п.Исса | 1155,99 | 1155,99 | 18670,47 | 18670,47 |
| 2 | с.Костыляй | 59,11 | 59,11 | 5266,39 | 5266,39 |
| 3 | с.Симанки | 73,86 | 73,86 | 4473,14 | 4473,14 |
|  | Итого | 1288,96 | 1288,96 | 28410 | 28410 |

# 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» исторических поселений нет.

ООО «ЗЕМГОРПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования

«Рабочий поселок Исса» Иссинского района

Пензенской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИССА»

ИССИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

(внесение изменений)

г. Пенза, 2022 г.

Содержание

Введение	4

1.Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	4

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	5

Введение

Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области выполнено специалистами ООО «Земгорпроект».

Заказчиком работ по внесению изменений в генеральный план является администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области.

Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области вызвано предложениями администрации, в связи с необходимостью приведения генерального плана в соответствии с действующим законодательством.

Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области разработан в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Действующий в настоящее время Генеральный план утвержден решением Комитета местного самоуправления муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области № 123-29/7 от 21.04.2021 г.

Площадь территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» 11842,09 га.

Численность населения на 01.01.2020 г – 4916 человек.

Количество населенных пунктов – три: р.п.Исса, село Костыляй, село Симанки.

Административным центром района и муниципального образования «Рабочий поселок Исса» является р.п.Исса, обладающий статусом городского поселения.

1.Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального образования

«Рабочий поселок Исса», их основные характеристики и местоположение

Таблица 1

| №п/п | Наименова ние объекта местного значения |  | Краткая характеристика объекта | Очеред ность застройки | Место положение планируемого объекта | Функцио нальная зона | Наличие зон с особыми условиями использова ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Станция обезжелезивания воды | Дебит скважин и другие параметры строительства определяются проектной документацией | Первая очередь | р.п.Исса, ул.Лебедева, 62а | Жилая зона | Требуется установление зон с особыми условиями использования |
| 2 |  | Две трансформаторных подстанции | Тип ГКТП Напряжение 6/0,4 кВ | Первая очередь | Ул.им.Гаврилова и в юго-западной части р.п.Исса | Жилая зона | ** Требуется установление зон с особыми условиями использования |

*Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» - от 30 до 50 м.

**В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Функциональное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима использования (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Границы функциональных зон установлены с учетом границ земельных участков, внесенных в Единый Государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и зон с особыми условиями использования территорий.

Наименование, состав функциональных зон и особенности их установления определены в Градостроительном кодексе Российской Федерации, в Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов", а так же в  соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).

На Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации отображаются планируемые для размещения объекты местного значения поселения.

На Карте функциональных зон поселения отображены границы функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Наименование и назначение функциональных зон

Таблица 2

| Наименование функциональной зоны | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| Жилая зона | Размещение жилых домов, ЛПХ, блокированной жилой, малоэтажной многоквартирной жилой застройки |
| Общественно-деловая зона | Размещение объектов общественно-делового назначения |
| Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | Размещение производственных объектов Размещение объектов инженерной инфраструктуры Размещение объектов транспортной инфраструктуры |
| Зона сельскохозяйственных угодий | Сельскохозяйственные угодья в границах населенного пункта |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Размещение объектов сельскохозяйственного назначения |
| Зона рекреационного назначения | Зеленые насаждения общего пользования Размещение объектов отдыха и туризма |
| Зона кладбищ | Размещение кладбищ, крематориев, мест захоронения и культовых сооружений |
| Зона складирования и захоронения отходов | Размещение объектов отходов и потребления |

При установлении границ функциональных зон учитывалось то, что они могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов;

- границам муниципальных образований;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Границы функциональных зон установлены на карте генерального плана – «Карта функциональных зон поселения».

Внесением изменений в генеральный план муниципального образования «Рабочий поселок Исса» на территории сельского поселения планируется изменение границ функциональных зон:

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

– в связи с включением частей кадастровых кварталов 58:09:0020102, площадью 10,30 га, 58:09:0220101, площадью 8,68 га (в северной части р.п.Исса), 58:09:0220301, площадью 0,78 га, часть земельного участка 58:09:0040201:52, площадью 5,30 га (в юго-западной части р.п..Исса) для строительство придорожного сервиса (автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов –III);

– в связи с переводом земельного участка с кадастровым номером 58:09:0020102:411, площадью 4,21 га (юго-восточнее с.Симанки) для обработки и утилизации 120тыс.тонн в год сельскохозяйственных отходов, органических компонентов ТКО и прочих органических отходов методом компостирования с площадкой обработки и утилизации полимерных отходов с производством 1750 тонн полимер-песчаных изделий в год, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». Санитарно-защитная зона 500 м.

- зоны сельскохозяйственных угодий - в связи с включением части кадастрового квартала 58:09:0020102, площадью 2,94 га (в северной части р.п.Исса) для ведения огородничества.

Основными параметрами функциональных зон на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» приняты показатели, с учетом, установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244.

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» планируется для размещения объекты местного значения. Требуется установление зон с особыми условиями использования.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения представлены в таблице 3.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Таблица 3

| Функциональные зоны | Площадь, ,га | Этажность | Коэффициент застройки | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона | 812,10 | 1-3 | 0,2-0,4 | 0-25 |
| Строительство станции обезжелезивания воды р.п.Исса, ул.Лебедева, 62а Строительство ТП ул.им.Гаврилова и в юго-западной части р.п.Исса |  |  |  |  |
| Общественно-деловая зона | 50,76 | 1-3 | 0,8-1,0 | - |
| Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | 231,56 | - | - | - |
| Зона сельскохозяйствен ных угодий | 268,43 | - | - | - |
| Производственная зона сельскохозяйствен ных предприятий | 75,6 | - | - | - |
| Зона рекреационного назначения | 4,2 | - | - | - |
| Зона кладбищ | 10,8 | - | - | - |
| Зона складирования и захоронения отходов | 11,4 | - | - | - |

коэффициент застройки-отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади участка (согласно СП 42.13330.2011)

Приложение Г (обязательное)

для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья

Приказ Минтранса РФ от 13 января 2010 г. N 4 "Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения"